采购内容及要求

一、项目概况

漳州市无线电管理局现将原有监测设备至搬至新选定站址，对新站址天线杆和设备机房内布局等基础设施进行对应的制造加工组装搭建，并与原设备进行集成安装调试。

二、技术要求

站点搬迁安装服务

1.建设需求

1.1供应商需对测向天线、测向接收机进行安装。

1.1.1待安装天线清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测向天线 | 1 |
| 2 | 测向接收机 | 1 |

1.2供应商需对新站址天线杆和设备机房内布局等基础设施进行对应的制造加工，以满足与原设备的适配度问题。

1.2.1天线杆及设备机房制造加工清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房 | 1 | 1、天线铁塔高度6米，热镀锌防腐处理。 2、机房面积8平米，机房使用静电地板，机房门采用钢制防火门。 3、机房吊顶、隔断、不锈钢踢脚线。 |
| 2 | 防雷系统 | 1 | 1、避雷器，包括雷电感应防护、防雷接地。 |
| 3 | 机房内视频监控 | 1 | 机房内摄像头支持火点及高温物品点位识别 |
| 4 | 铁塔视频监控 | 1 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：区域入侵侦测、越界侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持PTZ控制 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 |
| 5 | 硬盘录像机 | 1 | 1、硬盘录像机存储设备可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘,存储设备可同时解码输出8路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像。 2、硬盘录像机具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、1个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口，4路报警输入接口、1路报警输出接口；可内置3个SATA接口硬盘。 |
| 6 | 空调设备 | 1 | 1、满足监测系统使用的温湿度要求 2、1.5匹空调 ， 3. 一级能效 |
| 7 | 配套改造机房环境及室外环境改造 | 1 | 1、机房配电箱含线路。 2、铁塔基础加固。 3、机房到铁塔的走线架。 |
| 8 | 机柜 | 1 | 1、标准19英寸42U。尺寸600×1000×2000。 2、前后网孔门，含三个层板 |
| 9 | 系统实施 | 1 | 1、原监测设备的搬迁、新地点的安装。 2、村广播系统的搬迁安装调试 |

三、验收条件

站点搬迁安装工作

1.项目验收要求

本项目验收以招标文件、投标文件、技术方案、实施方案、系统测试方案、各项功能性能技术指标及最新的相关标准规范等为依据，严格按程序组织验收。若达不到验收要求，应予返工，直到达到要求为止。返工需人力、财力、工期延误等均由承包商承担。

四、人员要求

供应商应派出专业的项目人员，具体要求如下：

4.1供应商应成立专门服务于本项目的项目组，项目组成员人数不得少于 5 人。固定项目组人员，为采购人提供支持，项目组成员联系方式应全部提供给采购人；

4.2供应商在供应商案中必须给出确定的项目经理人，并承诺在中标后，实际项目开展时由此确定人选担任本项目的项目经理，未经采购人许可不得随意更换，若因特殊原因需调整，需经采购人同意；（须提供承诺函并加盖公章）。

4.3采购人有权要求供应商更换不称职的测试人员，供应商在接到采购人通知后 10 个工作日内完成服务技术人员更换。

五、维保服务期和售后服务要求

5.1中标供应商须按采购文件的要求自合同签订之日起30 个工作日内完成搬迁安装工作。按照招标文件所约定的验收条件，通过即可交付验收。

5.2中标供应商在维保服务期内须提供上门维修服务，设备运行发生故障时中标供应商在接到使用单位故障通知后4小时内响应，并在12小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机（包括返厂维修），对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。在免费保修期内出现设备质量问题(同一故障发生二次)，使用单位则有权要求免费更换整机，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。

5.3各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维保服务期和售后服务承诺。