厦门市无线电管理智能一体化运维服务内容和要求

- 厦门市无线电管理一体化平台建设概况

厦门市无线电管理一体化平台自 2021年建设启用，以无线电管理工作中的资源管理、台站管理及秩序管理等几个主要方面为切入点，为了支持这些业务需求，已完成了一体化基础平台、管控系统、超短波监测设施服务化改造、无线电数据处理分析软系统、联网监测应用系统、监测数据分析与可视化应用、新增及扩容IT基础设施等系统建设。

- 运维目标

本运维目标旨在构建一个高效、稳定、安全、可扩展的系统运维体系，以确保平台能够持续稳定地运行，并快速响应各类故障和变化。通过集成现代运维理念和技术，包括自动化、监控、备份恢复、安全等多方面内容，旨在为平台的稳定运营提供坚实的技术支撑。

1.保障平台稳定运行：通过实时监控、故障预警与快速响应机制，确保平台7x24小时不间断运行。

2.提升系统性能：通过性能监控与优化，提高平台响应速度和处理能力，满足业务需求增长。

3.确保数据安全：实施严格的数据加密、备份与恢复策略，保护用户数据免受损失或泄露。

4.促进自动化与标准化：通过自动化工具和脚本化运维，提高运维效率，降低人为错误风险。

5.强化安全防护：构建多层次的安全防护体系，抵御外部威胁，保障平台安全。

- 标准依据

厦门市无线电管理一体化平台应按照相关技术规范要求进行运维，主要包括：

- 《中华人民共和国无线电管理条例》

- 《省级无线电管理一体化平台建设规范及技术要求》

- 《无线电管理信息网基础设施规范》

- 《无线电管理应用安全平台体系架构及应用规范》

- YD/T3699-2020 《无线电管理一体化平台体系架构及应用规范》

- TRAC044P-2019 《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》（报批稿）

- TRAC043P-2019 《无线电管理一体化平台集成规范 第2部分：统一身份》（报批稿）

- TRAC045P-2019 《无线电管理一体化平台集成规范 第3部分：平台级互联互通》（报批稿）

- TRAC046P-2019 《无线电管理一体化平台集成规范 第4部分：应用安全》（报批稿）

- TRAC047P-2019 《无线电管理一体化平台集成规范 第5部分：地理信息》（征求意见稿）

- TC5-WG8-2018-051-2018-1371T-YD《超短波监测管理一体化平台技术规范第 1 部分：平台架构》

- TC5-WG8-2018-051-2018-1372T-YD《超短波监测管理一体化平台技术规范第 2 部分：服务设计》

- TC5-WG8-2018-051-2018-1373T-YD《超短波监测管理一体化平台技术规范第 3 部分：设备操作服务》

- TC5-WG8-2018-051-2018-1374T-YD《超短波监测管理一体化平台技术规范第 4 部分：数据服务》

- TC5-WG8-2018-051-2018-1375T-YD《超短波监测管理一体化平台技术规范第 5 部分：管控系统》

- 《超短波监测管理一体化平台技术规范 第 3 部分：设备操作服务》SOAP 报文结构补充说明

- 《超短波监测管理一体化平台技术规范 第 4 部分：数据服务》SOAP 报文结构补充说明

- 《超短波监测管理一体化平台技术规范 第 5 部分：管控系统》SOAP 报文结构补充说明

- 运维方案详述

- 1.运维服务范围

“厦门一体化平台运行维护”主要包含应用软件和硬件设备，具体包含：无线电管理一体化基础平台、超短波监测管控系统、超短波监测设施服务化改造、无线电数据处理分析软系统、联网监测应用、监测数据分析与可视化应用、管控系统服务器、数据服务器、虚拟化服务器、虚拟化软件、硬盘扩容、万兆交换机、原子服务工控机等。

目前大部分系统设备投入使用年限超过3年以上，根据系统运行的实际需求，结合系统可用性要求，运维服务方式主要包括：日常检查、定期巡检、应急及重大活动运维、故障处理、业务恢复、驻点服务、技术支持等。

- 2.运维服务清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 供应商 | 单位 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）软件系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线电管理一体化基础平台分布式部署(服务治理) | V1.0 | 天维讯达(北京)科技有限公司 | 套 | 1 | 日常检查、巡检、故障处理、技术支持 |
| 2 | 超短波监测管控系统分布式部署 | RadioSky-GK | 天维讯达(北京)科技有限公司 | 套 | 1 | 日常检查、巡检、故障处理、技术支持 |
| 3 | 超短波监测设施服务化改造 | RadioSky-YZH | 天维讯达(北京)科技有限公司 | 套 | 10 | 日常检查、巡检、故障处理、技术支持 |
| 4 | 无线电数据处理分析软系统 | RadioSky-SJCL | 天维讯达(北京)科技有限公司 | 套 | 1 | 日常检查、巡检、故障处理、技术支持 |
| 5 | 联网监测应用系统 | RadioSky-LW | 天维讯达(北京)科技有限公司 | 套 | 1 | 日常检查、巡检、故障处理、技术支持 |
| 6 | 监测数据分析与可视化应用 | RadioSky-SHFX、RadioSky-YBXT | 天维讯达(北京)科技有限公司 | 套 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 |
| （二）硬件设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原子服务工控机 | IPC 610 | 研华 | 台 | 10 | 日常检查、巡检、故障处理、设备维修 |
| 2 | 管控系统服务器 | 2288HV58SFF | 华为 | 台 | 1 | 日常检查、巡检、故障处理、设备维修 |
| 3 | 数据服务器 | 2288H V5 12LFF | 华为 | 台 | 3 | 日常检查、巡检、故障处理、设备维修 |
| 4 | 虚拟化服务器 | 2288HV5 12LFF | 华为 | 台 | 1 | 日常检查、巡检、故障处理、设备维修 |
| 5 | 虚拟化软件 | vSphere7企业增强版 | Vmware | 套 | 1 | 日常检查、巡检、故障处理、设备维修 |
| 6 | 硬盘扩容 | 2.5寸1200GB 服务器硬盘 | 华为 | 块 | 63 | 日常检查、巡检、故障处理、设备维修 |
| 7 | 万兆交换机 | S6730-S24X6Q | 华为 | 台 | 2 | 日常检查、巡检、故障处理、设备维修 |

- 3.技术服务方案

为保障厦门市无线电管理一体化平台安全、可靠、连续、稳定运行，提高平台运行维护的科学化、规范化水平，进行运行维护管理。运维技术服务实施分为六个部分：

(1)日常检查；

(2)定期巡检；

(3)故障处理；

(4)设备维修；

(5)应急及重大活动保障；

(6)运维台账制作。

- 3.1 日常检查

代维单位应提供采用“本地服务+驻场服务+后方支撑”相结合的日常检查服务。技术人员及驻场服务人员负责定期（每个月2次）对厦门一体化平台开展日常检查工作并填写附件1：《无线电管理一体化平台日常检查工作记录表》。针对一体化平台中存在的故障，代维单位成立专业维护服务团队，进行及时、高效的维护服务，必要时甚至可以通过升级、更换软硬件模块的方式来保障平台的良好有效运行。日常检查工作内容如下：

- 软件系统日常维护：系统的优化，流氓软件和垃圾文件清理，定期进行存储空间的磁盘整理；开机启动项和服务进行优化，软件升级与更新，系统安装杀毒软件，定期对系统进行杀毒；基础平台的各种功能正常运行，原子化服务能进行正常操作和运行，实现跨地域、全业务、全应用的服务、数据、流程和安全管控信息的互联互通；管控系统中监测设施需实时在线，全网监测设备、环境监控设备监测任务正常执行，实现对全网监测设备、环境监控设备、监测任务、数据流转等进行统一管理和控制；无线电数据处理分析软系统中确保数据能正常获取、备份、压缩、保密存储及导出；实时监测任务和计划监测任务的正常执行并且可以回放联网监测数据、路测轨迹及其扫频数据；所有监测数据能正常展示、分析和处理，月报监测任务能正常下发。

- 检查所有在网监测设备运行情况：在网监测设备设施状态检查，以准确了解、掌握在网监测设备的实际运行状况；检查设备硬件部分，通过设备自检，确定设备自身工作状态的稳定性；设备软件功能测试，系统运行及技术参数验证，确定在网监测设备正常运行。

- 计算机、服务器日常维护：计算机、服务器工作环境的日常检查，工作环境温度范围保持在20-25℃之间，湿度范围保持在40%—55%之间，设备间保持通风散热，计算机、服务器系统进行环境清理，保持环境的整洁干净；计算机服务器外观检查，检查设备外观有没有损坏，按键是否正常，指示灯指示是否指示正常；计算机的线路接口检查，线路有没有破损老化、接口松动异常，对破损老化线路进行更换、接口松动异常进行紧固。

- 网络系统日常维护：对网络系统的交换机、路由器、光纤接入设备以及连接这些设备的标准线缆进行日常检查。交换机、路由器进行数据包交换测试，确保其各端口数据交换的连通性，根据用户实际需要对交换机、路由器进行网络优化，按照站点局域网、监测网的顺序检查网络连接状况，对于网络丢包、延时异常，应按照重启设备、排查物理连接、排查网络设置、替换设备的顺序进行检查，最终排除异常；对于运营商网络异常，应联系网络运营商排查解决。网络设备故障的应通过更换备品备件排除故障。

- 3.1.1日常检查清单

| 序号 | 检查产品 | 检查内容 |  | 检查指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线电管理一体化基础平台 | 1.检查软件是否正常开启； 2.检查服务能否正常注册及操作 3.检查服务的运行健康状态，其中包含：服务的调用次数、成功次数、失败次数、成功率、失败率、平均耗时。 |  | 1.服务正常注册率达到98%； 2.服务调用成功率达到80%。 |
| 2 | 超短波监测管控系统 | 1.检查软件是否正常开启； 2.检查监测站、监测设备运行状态是否正常，包含在线率、离线率、离线原因； 3.检查任务执行情况，执行次数、成功率、失败率、失败原因（电、网、硬件、原子服务、管控系统自身）。 |  | 1.监测设施在线率达到85%； 2.任务执行成功率达到90%； |
| 3 | 超短波监测设施服务化改造（10个） | 1.检查服务调用率、成功率； 2.检查工控机电源、网络状态、系统安全防护、主机负载情况、部署应用系统情况、存储情况。 |  | 1.监测设施在线率达到98%； 2.任务执行成功率达到95% 3.服务调用成功率达到95%； 4.屏蔽原有系统与原子服务可能出现的系统环境不兼容现象。 |
| 4 | 无线电数据处理分析软系统 | 1.检查应用系统中数据是否能正常获取； 2.检查是否支持国家频谱评估专用的监测数据格式或原子服务数据帧格式； 3.检查能否正常的查询、备份、压缩、索引及导出监测数据； 4.检查能否对无线电监测中产生的无效数据进行清洗、对重复数据进行过滤。 |  | 1.数据正常获取、查询率达到90%; 2.无效数据、重复数据低于总数据量的8% |
| 5 | 联网监测应用 |  | 1.检查应用是否正常开启； 2.检查监测设施设备运行状态是否正常。包含在线率、离线率； 3.检查任务下发情况，有无报错信息，其中包含实时监测和计划监测。 | 1.监测设施在线率达到85%； 2.任务执行成功率达到90%； 3.常规监测功能需包括单频测量、宽带FFT频谱观测、频率扫频频谱观测、全景扫描频谱观测、存储频率列表扫描、宽带FFT测向、单频测向功能。 |
| 6 | 监测数据分析与可视化应用 |  | 1.检查应用是否正常开启； 2.检查能否正常展示、监控、分析、处理监测数据； 3.检查能否回放联网监测数据、路测轨迹及其扫频数据； 4.检查月报监测任务是否有异常情况，其中包含任务下发、数据及月报文档图表的自动生成。 | 1.对数据中心的数据正常进行可视化展示。 2.监测数据回放正常率达到80%； 3.月报监测任务正常率达到85%。 |
| 7 | 原子服务工控机 |  | 检查工控机电源、网络状态、系统安全防护、主机负载情况、部署应用系统情况、存储情况。 | 1.确认CPU、内存、硬盘、电源等是否存在异常状况，如过热、故障、断电等； 2.检查操作系统的日志文件，查找是否存在异常记录或错误信息。特别关注关键性的错误信息，如网络连接错误、服务崩溃等； 3.网络连接是否稳定、服务器是否能够正常访问网络等； 4.服务器的安全设置是否合理。包括确认防火墙是否启用、更新操作系统和软件补丁、是否存在未经授权的用户账号等； 5.检查服务器的磁盘空间使用情况。确认磁盘是否即将满，及时清理或扩展磁盘空间，防止因磁盘空间不足导致的性能问题或服务中断。 6.服务器上运行的关键服务是否正常。包括数据库服务、Web服务器、邮件服务器等，确认服务是否处于运行状态，并检查其性能是否正常。 7.确认定时任务是否按计划运行，如果有异常则及时处理。 8.确认服务器的安全备份策略是否有效、是否按计划进行，备份数据的完整性和可恢复性是否可靠。 |
| 8 | 管控系统服务器 |  | 1.检查硬盘、风扇模块、电源模块的指示灯是否正常； 2.查看网络联通是否正常； 3.查看系统补丁、防病毒软件安装情况； 4.检查CPU 负载情况、内存使用情况、主要负载进程； 5.部署的应用系统是否正常运行； 6.检查存储情况； 7.查看系统日志是否有异常； |  |
| 9 | 数据服务器 |  | 1.检查硬盘、风扇模块、电源模块的指示灯是否正常； 2.查看网络联通是否正常； 3.查看系统补丁、防病毒软件安装情况； 4.检查CPU 负载情况、内存使用情况、主要负载进程； 5.部署的应用系统是否正常运行； 6.检查存储情况； 7.查看系统日志是否有异常； |  |
| 10 | 虚拟化服务器 |  | 1.检查硬盘、风扇模块、电源模块的指示灯是否正常； 2.查看网络联通是否正常； 3.查看系统补丁、防病毒软件安装情况； 4.检查CPU 负载情况、内存使用情况、主要负载进程； 5.部署的应用系统是否正常运行； 6.检查存储情况； 7.查看系统日志是否有异常； |  |
| 11 | 虚拟化软件 |  | 检查是否能正常开启运行 |  |
| 12 | 万兆交换机 |  | 1.检查内存大小和CPU使用率； 2.检查设备内部各模块是否完好，工作正常； 3.查看路由来确认对应的网络状态是否正常； 4.检查重要端口当前状态，查看重要端口是否都开启，端口协商后的模式是否正常，端口的配置信息是否正确； 5.检查日志信息是否有异常。 |  |

- 3.2 定期巡检

定期巡检是对厦门市无线电管理一体化平台定期开展巡检工作，做好各类软件系统、监测设备、计算机、服务器和网络系统的维护、保养及检查，定期巡检主要内容有：无线电管理一体化基础平台、超短波监测管控系统、超短波监测设施服务化改造、无线电数据处理分析软系统、联网监测应用、监测数据分析与可视化应用等。定期巡检最少每季度1次，每年4次，及时响应包含站点网络、供电、机房卫生、物业配合等日常维护及故障处理，对合同范围的故障点进行及时维护，保障无线管理工作的正常运转。巡检工程师在维护完成后五个工作日内提交附件2：《无线电管理一体化平台第*季度巡检报告》，运维单位可以根据需要要求代维单位增加或调整巡检内容。

- 3.2.1定期巡检方式

- 建立实施计划，定期对项目服务范围内的软件系统、监测设备、计算机服务器和网络系统进行现场运维。

- 检查项目范围内无线电管理一体化平台的运行情况、排除故障隐患，按照巡检技术要求完成巡检任务，根据系统和设备运行状况提供巡检报告，并对发现的问题进行跟踪处理，确保一体化平台的正常稳定运行。

- 严格按照所制定的维护计划和操作规程完成项目范围内仪器设备的维护工作，记录维护工作日志。对维护过的设备，应经过全面的测试，并保证仪器设备各项性能指标不得低于维护前的水平，同一故障不重复出现。

- 根据无线电监测工作和实际情况的需要，对无线电监测系统和设备的运行情况提出优化、升级等合理化建议及方案。

- 无线电管理一体化平台进行优化、升级，及时解决软件存在的问题及隐患。

- 3.2.2定期巡检要求及周期

| 序号 | 巡检产品 | 巡检项目 | 巡检要求 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线电管理一体化基础平台 | 业务办理、服务元数据管理、系统信息、查询统计 | 1.检查能否实现全业务、全系统统一的应用入口、信息展示和协同办公； | 每季一次 |
|  |  |  | 2.是否通过平台级互联互通方式调用国家已有服务实现与国家级一体化基础平台统一身份的数据同步； |  |
|  |  |  | 3.检查与业务应用（含设备功能服务）在逻辑、功能和界面等方面是否高度分离，从而可支撑全业务、全系统、多厂家的软硬件运行。 |  |
|  |  |  | 4.企业服务总线是否支持多种类型的业务服务注册及多种传输协议标准； |  |
|  |  |  | 5.是否对接入的服务运行状况与性能进行监控，能够监控服务调用，并对服务的运行状况监控分析，跟踪服务的执行情况。 |  |
| 2 | 超短波监测管控系统 | 首页驾驶舱、设备管理、任务管理、传输管理、异常管理、日志管理 | 1.是否开放设备注册接口或注册工具（基于设备注册接口进行封装，便于各集成厂商原子服务的调试工作），以实现设备自动注册; | 每季一次 |
|  |  |  | 2.能否及时获取全网设备状态，并统一进行状态管理， 以服务方式供上层应用系统调用; |  |
|  |  |  | 3.能否通过调用监测站的动环服务，实现监测站远程开关机和环境信息的管理; |  |
|  |  |  | 4.对全网执行的任务进行监控，包括任务下达是否成功、任务是否被中断、监测数据流是否异常等; |  |
|  |  |  | 5.能否通过调用监测站的自检服务，实现全网监测站自检功能。 |  |
| 3 | 超短波监测设施服务化改造（10个） | 鸿山站、杏林站、无线电干扰协调中心站、同安一中站、新圩模块局站、大嶝岛阳塘站、后溪崎沟站、东孚模块局、金鸡亭站、滨北电信大楼站 | 1.是否依据相关要求实现 WebService 服务封装； | 每季一次 |
|  |  |  | 2.检查设备服务改造是否在设备原生驱动或协议基础上封装，不能在上层应用或 RMTP 类上层协议层级封装， 设备控制只能通过设备服务进行； |  |
|  |  |  | 3.检查设备服务化改造实施方是否有私自进行启停、开关切换等操作； |  |
|  |  |  | 4.检查设备服务是否能够长时间的应对快速频繁的设备功能启停，能够正确快速的响应设备状态的变化，并及时推送给管控系统； |  |
|  |  |  | 5.检查在面对各类错误的服务调用及各种数据链路断开或不稳定时，设备服务是否能提供有用的错误反馈； |  |
|  |  |  | 6.设备侧服务需采用相同端口号，不得出现每个服务使用不同端口号的情况，避免增加对防火墙设置、网络安全的压力。 |  |
| 4 | 无线电数据处理分析软系统 | 无线电数据采集存储模块、任务调度模块 | 1.是否使用分布式集群对各类结构化数据进行存储； | 每季一次 |
|  |  |  | 2.在特定业务频段是否具备信号自动识别和比对的能力； |  |
|  |  |  | 3.能否对移动监测数据，进行基于地理网格、频域、时域等维度进行解析处理，生成统一的中间层数据并存储； |  |
|  |  |  | 4.能否通过算法包或者第三方厂家自己部署模型等方式实现第三方模型的调用，为上层应用提供服务。 |  |
| 5 | 联网监测应用 | 单站监测测向模块、联合监测测向模块、任务管理模块（实时监测任务、计划监测任务、历史监测任务、任务状态监控） | 1.是否能够对全网设备进行批量组网监测，具备不同设备 任务下达过程中共性参数设备和个性参数的设置， 并具备参数设置值范围、参数约束关系进行校验， 确保任务下达成功； | 每季一次 |
|  |  |  | 2.当进行多个测向任务进行联网监测时，是否在GIS 地图上展示各站点设备的示向度交汇情况、概率交汇结果以及信号源概率分布热力图等。 |  |
| 6 | 监测数据分析与可视化应用 | 自助式数据分析子系统（固定站监测数据分析、移动路测数据分析、监测数据可视化管理）、月报专项应用 | 1．检查是否正常获取监测全网的电磁环境统计数据，特别是频段/频率利用率以及利用率的变化趋势； | 每季一次 |
|  |  |  | 2．是否实现月报、日报的常规性统计分析报表的自动生成。 |  |

- 3.3 故障处理

建立故障处理、故障跟踪反馈机制。一体化系统出现故障时应分析故障原因，判定故障等级，制定故障解决方案，在规定时限内处理完成，并填写附件3：《故障处理记录表》。定期对故障现象和处理情况按故障类别等内容进行汇总统计和分析。

- 3.3.1故障等级划分及响应

故障分为一级故障、二级故障、三级故障，不同等级故障代维单位将在规定时限内完成相应处理。

一级故障指技术设施和相关系统出现瘫痪，监测测向功能丧失、设施运行中断或关键业务数据丢失，导致监测业务不能正常开展，且情况紧急。一级故障的响应时限应在30分钟内，业务恢复时限应在24小时内。

二级故障指技术设施和相关系统部分功能出现故障、系统性能下降，影响设施正常运行或监测测向结果出现较大误差，以及可能造成设施瘫痪或监测业务中断的重大隐患。二级故障的响应时限应在2小时以内，业务恢复时限应在48小时以内。

三级故障指技术设施和相关系统部分功能和性能受影响，但监测业务及其他主要功能仍可正常运行的情况。三级故障的响应时限应在12小时以内，业务恢复时限应在72小时以内。

- 3.4 设备维修

技术设备及其部件需进行维修或更换的，应确保设备仍能满足工作需要，对影响其关键技术指标的核心部件进行维修或更换后，及时对其主要性能指标进行核验，保证该设备技术指标无明显下降。维修或更换核心部件周期较长的，代维单位应配备应急备用设备，避免影响业务开展。设备维修产生的一切费用（包括但不限于检测、拆除、安装、运输、调试等）由代维单位承担。

- 3.5应急及重大活动保障

根据《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号），为满足无线电监测网无间断工作需要，提高应对突发事件中系统可用性和安全性的能力，保障基础无线电监测系统的运行安全，维护国家安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展，结合厦门市无线电监测站管理工作的实际情况，规范应急管理工作，建立健全应急机制，提高应对和防范风险与事故的能力，确保在事故发生后能迅速、有序地控制和处理事故，最大限度地减少事故所造成的损失和环境影响，并将其控制在预期的、可接受的目标内，结合实际情况，制定应急措施和解决方案。任务结束后填写附件4：《应急及重大活动运维保障记录表》。

其它与一体化平台运维相关的专项任务，代维单位积极响应并主动协助相关部门或团队，以确保一体化平台的整体稳定可靠运行。

- 应急保障内容：

通过预防措施和恢复控制相结合的方式，避免或减少由意外事故（如地震灾害、特大暴雨、大面积断电等）引起的破坏。包括通信线路和监测测向设备故障、主机（服务器）、PC机、存储系统、网络设备（各类网络交换机、路由器、防火墙等）、电源故障运行中断；重要系统资料、应用数据损坏或丢失，重要信息系统数据损坏或丢失；发生计算机程序、系统参数和数据被删除等信息攻击和破坏计算机病毒导致信息系统不能提供正常服务；自然灾害（水、火、电等）造成的物理破坏、人为失误造成的安全事件。

- 应急保障方式

- 提高快速反应能力

建立突发应急事件预警和事件快速反应机制，建立高效的事件汇报渠道，强化人力、物力、财力储备，增强应急处理能力。保证对突发事件做到早发现、早报告、早处理、早恢复等环节的紧密衔接，一旦出现影响系统的突发事件，快速反应，及时准确处置。

- 责任到人、制度保障

明确突发事件应急响应工作的角色和职责，保证各项工作责任落实到个人，建立应急响应各项工作处理流程，实现应急响应工作的规范化、制度化和流程化。

- 预防为主

立足安全防护，加强预警，重点保护网络设备、服务器等重要信息，从预防、监控、应急处理、应急保障和防止失泄密等环节，在法律、管理、技术、人才等方面，采取多种措施，充分发挥各方面作用，构筑网络与信息安全保障体系。

- 常备不懈

加强技术储备，规范应急处置措施与操作流程，定期进行预案演练，确保应急预案切实有效，实现突发事件应急处置的科学化、程序化与规范化。

- 重大活动保障要求

- 统一部署和管理，对于活动的安排和调度，听从指挥。

- 提供无线电安全保障任务相应的技术保障和资源等工作。

- 遵守各项工作纪律。

- 配合参与活动的业务实施和执勤轮岗。

- 配合参与活动的组织和协助。

- 配合参与活动后勤支持工作。

- 承担对于重大活动信息的保密责任。

- 3.6运维台账制作

建立完善规范的运维台账，对一体化平台运维工作中的报告、表格和相关数据进行归档并妥善保存备查。所有维护产品的技术文档、安装配置文件、操作维护手册、相配套的安装介质、设备运维巡检记录以及设备故障维修记录等一并纳入运维档案管理。

- 4.运维人员岗位职责

- 4.1项目经理职责

- 按照运维单位下达的工作目标和相关工作要求，制定工作计划，合理安排资源，落实各项工作。

- 与运维单位及业主其他部门等保持联系，确保与各单位的合作顺畅。

- 全面负责运维管理工作。按运维单位要求，定期对项目维护工作进行检查。

- 指导、检查、审核驻场工程师的工作落实情况，并提出改善要求。

- 收集运维中存在的问题，会同相关部门及项目实施单位提出解决方案，并跟进实施过程。

- 在应对突发事件时，调度维修服务人员，安排运维人员值班，并及时将信息反馈给上级部门。

- 根据运维要求，定期提交月运维报告、年度维护报告，并定期回顾维护工作，改进维护工作及流程，提升服务质量。

- 完成运维单位交办的其他任务。

- 4.2驻场工程师岗位职责

- 遵守运维单位单位的管理制度，严格执行运维规章制度，严格遵守运维单位单位保密制度和日常行为规范制度等。

- 服从运维单位的工作安排，开展日常运维服务工作，对本项目的维护工作全面负责。

- 具体负责运维工作，及时响应运维单位单位请求服务，快速解决故障，确保运维单位单位的信息系统稳定运行，保障工作的运作顺畅。

- 根据巡检制度，巡视、检查本项目工作中的各项设备、系统状况，发现故障及异常情况及时处理和报告。

- 在维护管理过程中熟悉各种常规的操作，按照操作手册进行操作。

- 及时提交相关运维服务文档资料。

- 驻场工程师（驻场服务）经运维单位审核认可后方可上岗，拥有通信或无线电行业工作经验的优先，如若不满意运维单位可随时调换。

- 4.3技术支持中心职责

技术支持中心由2-3名高级技术工程师组成。技术支持中心负责对编写的整体技术方案、实施方案和运维方案等技术方案进行审核，负责对复杂技术难点问题的方案设计，负责一体化平台运维期间的技术指导，负责一体化平台复杂故障的定位和处理。

- 5.运维服务质量监督管理考核办法

- 5.1考核管理办法

1.考核频率：每季度

每季度运维单位组织对代维单位进行考核，考核时间由运维单位单位决定，考核时可邀请代维单位项目管理人员参加。

2.运维单位单位对代维单位履行合同情况及服务质量进行经常性的指导、检查和季度考核。服务项目均为运维单位单位考核内容。考核采用现场检查、临时抽查等方式，依据事实和效益，客观评价，奖惩挂钩。

3.各项协议中已有明确规定的按协议执行考核，严格落实；没有明确规定的，根据各部门反馈意见加以确定。

- 5.2运维服务质量考核内容及扣分扣款标准

由运维单位单位代表及代维单位管理人员成立项目服务履行考核小组，每季度举行绩效考评，沟通和总结。每季度考核一次，总分100分。

- 5.3运维维护服务质量情况考核登记表

| 序号 | 项目 | 考核内容 |  | 考核标准 | 总分值 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常检查 | 日常检查”包含：无线电管理一体化基础平台、超短波监测管控系统、超短波监测设施服务化改造（10个）、无线电数据处理分析软系统、联网监测应用、监测数据分析与可视化应用、原子服务工控机、管控系统服务器、数据服务器、虚拟化服务器、虚拟化软件、万兆交换机 |  | 未按“日常检查清单”规定进行逐项检查并未达到检查指标项的，每次扣0.5分，日常检查内容不完整每次扣0.3分 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |
| 2 | 定期巡检 | 无线电管理一体化基础平台巡检1次/季度。 |  | 未按“巡检要求”规定巡检维护，每次扣1分，巡检维护内容不完整每次扣0.3分 | 5 |  |
| 3 |  | 超短波监测管控系统巡检1次/季度。 |  |  | 5 |  |
| 4 |  | 超短波监测设施服务化改造（10个）巡检1次/季度。 |  |  | 3 |  |
| 5 |  | 无线电数据处理分析软系统巡检1次/季度。 |  |  | 3 |  |
| 6 |  | 联网监测应用巡检1次/季度。 |  |  | 3 |  |
| 7 |  | 监测数据分析与可视化应用巡检1次/季度。 |  |  | 3 |  |
| 8 | 故障处置及响应时间 | 一级故障24小时内修复，二级故障48小时内修复故障，三级故障72小时内修复，由其他客观因素导致不能及时修复的，应及时提出解决建议和采取应急措施。 |  | 未按“服务内容要求”规定故障维护，每延长故障修复时间超过规定时间一倍扣1分，未及时提出解决建议或采取应急措施的每次扣1分 | 6 |  |
| 9 |  | 发现故障需立即汇报，故障维修完成后24小时内记录故障处理记录表等，记录内容是否完整。 |  | 未按规定时间及时报告故障情况并记录故障修复情况，每次扣0.5分 | 5 |  |
| 10 |  | 一级故障30分钟内响应，二级故障2小时内响应，三级故障12小时内响应。 |  | 未按规定时间及时响应，每次扣0.5分 | 5 |  |
|  | 设备维修 | 对设备主要性能指标进行核验，确保能正常满足工作需要。如需维修或更换核心部件且周期较长的，需配备应急备用设备，避免影响业务开展。 |  | 设备主要性能指标未核验的，每次扣0.5分。设备维修周期较长却未配备应急备用设备的，每次扣1分 | 5 |  |
|  | 应急及重大活动保障、专项任务响应 | 事故发生后迅速、有序地控制和处理事故，最大限度地减少事故所造成的损失和环境影响，并将其控制在预期的、可接受的目标内，结合实际情况，制定应急措施和解决方案。 |  | 事故发生后未处理的，每次扣1分，未迅速处理从而造成损失和影响的，每次扣1.5分 | 6 |  |
|  |  | 参与活动的组织和协助，提供安全保障任务相应的技术保障和资源。 |  | 未参与重大活动保障任务，每次扣2分，未按要求参与保障任务，每次扣0.5分 | 6 |  |
|  |  | 积极响应并主动协助处理专项任务。 |  | 未响应或未完成专项任务的每次扣0.5分，响应不及时造成重大事故的每次扣1分 | 5 |  |
| 11 | 维护文档 | 运行维护台账是否完整，故障维修是否及时录入，巡检记录文档及内容是否完整详细。 |  | 不完整、有缺失的每次0.3分 | 3 |  |
| 12 | 行为规范 | 严格遵守用户维护操作规定及日常行为规范，工程师每日应按时现场值守，未经授权不得擅自变更系统配置，不得带无关人员进入核心工作区域。 |  | 缺勤每次扣2分，擅自变更系统配置导致故障每次扣1分，未经授权带领无关人员进入核心工作区域每次扣1分 | 8 |  |
| 13 | 保密管理 | 严格遵守国家保密法相关规定，按保密相关规定，严格实施维护服务工作。 |  | 不按国家保密法规实施维护服务工作每次扣2分 | 6 |  |
| 14 | 安全施工 | 严格遵守用户的安全规定和制度，文明施工，维护实施过程中应遵守用电安全，消防安全、机房安全管理等 |  | 不遵守相关安全制度或规定，不文明施工或维护服务，扣2分 | 6 |  |
| 合计总分值 |  |  |  |  | 100 |  |
| 季度考核总分及情况说明： |  |  |  |  |  |  |
| 运维单位（甲方签字）： 日期： |  |  | 代维单位（乙方签字）： 日期： |  |  |  |

- 附件1：《无线电管理一体化平台日常检查工作记录表》

无线电管理一体化平台日常检查工作记录表

| 单位名称 |  |  | 检查产品名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 是否正常 | 处理情况 | 检查时间 |  | 检查人员 | 审核人 | 负责人 | 备注 |

附件2：《无线电管理一体化平台第X季度巡检报告》

无线电管理一体化平台第X季度巡检报告

系统名称:

系统地址:

巡检周期：

巡检人员：

巡检报告概述及主要内容............

一、运维服务范围

本季度XX系统涉及到的巡检运维产品清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线电管理一体化基础平台分布式部署(服务治理) | V1.0 | 天维讯达(北京)科技有限公司 | 套 | 1 |
| 2 | 管控系统服务器 | 2288HV58SFF | 华为 | 台 | 1 |
| 3 | ..... | ....... | ...... |  |  |

二、运维巡检内容

1.无线电管理一体化基础平台分布式部署(服务治理)

- 检查能否实现全业务、全系统统一的应用入口、信息展示和协同办公；

- 是否通过平台级互联互通方式调用国家已有服务实现与国家级一体化基础平台统一身份的数据同步；

- 检查与业务应用（含设备功能服务）在逻辑、功能和界面等方面是否高度分离，从而可支撑全业务、全系统、多厂家的软硬件运行。

- 企业服务总线是否支持多种类型的业务服务注册及多种传输协议标准；

- 是否对接入的服务运行状况与性能进行监控，能够监控服务调用，并对服务的运行状况监控分析，跟踪服务的执行情况。

2.管控系统服务器

- 检查硬盘、风扇模块、电源模块的指示灯是否正常；

- 查看网络联通是否正常；

- 查看系统补丁、防病毒软件安装情况；

- 检查CPU 负载情况、内存使用情况、主要负载进程；

- 部署的应用系统是否正常运行；

- 检查存储情况。

三、巡检问题汇总及处理情况

| 序号 | 产品 | 巡检项 | 问题情况 | 排查过程 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

四、巡检结论及相关建议

...................

巡检人员签字：             日期：

审核人员签字：             日期：

客户签字：               日期：

附件3：《故障处理记录表》

故障处理记录表

| 故障名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障发现时间 |  | 故障恢复时间 |  |
| 故障等级 |  | 处理人员 |  |
| 故障描述： 签名： 日期： |  |  |  |
| 处理记录： 签名： 日期： |  |  |  |
| 更换备件或送修记录： 签名： 日期： |  |  |  |
| 故障处理结果： 签名： 日期： |  |  |  |

附件4：《应急及重大活动运维保障记录表》

应急及重大活动运维保障记录表

| 活动名称 |  | 任务时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人员 |  |  |  |
| 活动简介： 签名： 日期： |  |  |  |
| 运行维护工作内容： 签名： 日期： |  |  |  |
| 运行维护工作中出现的问题及处理措施： 签名： 日期： |  |  |  |
| 补充情况说明： 签名： 日期： |  |  |  |