# 福建省政府采购

# 货物和服务项目

# 公开招标文件

# (预公告版)

### 项目名称：2024年福建省无线电管理技术设施共性项目

### 备案编号：TZFQXM-2024--350001-00088[2024]08350

### 项目编号：[350001]FJJF[GK]2024017

### 采购人：福建省无线电监测站

### 代理机构：福建省金丰招标代理有限公司

### 编制时间：2024年11月

## 第一章 投标邀请

福建省金丰招标代理有限公司 采用公开招标方式组织 2024年福建省无线电管理技术设施共性项目 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、备案编号：TZFQXM-2024--350001-00088[2024]08350

### 2、项目编号：[350001]FJJF[GK]2024017

### 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 5、需要落实的政府采购政策

### 进口产品：按照《政府采购进口产品管理办法》等规定执行，是否允许进口产品参加投标详见《采购标的一览表》。

### 节能产品：适用于本项目，按照财政部《关于印发节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）或最新公布的品目清单执行。

### 环境标志产品：适用于本项目，按照财政部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）或最新公布的品目清单执行。

### 促进中小企业发展的相关政策：

### 采购包1：不专门面向中小企业采购

### 6、投标人的资格要求

### 6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

### 6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | 采用资格承诺制的供应商，须根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

### 7、招标文件的获取

### 7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

### 7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

### 7.4、招标文件售价：0元。

### 8、投标截止

### 8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

### 9、开标时间及地点

### 详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 10、公告期限

### 10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

### 10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

### 11、采购人：福建省无线电监测站

地址： 福建省福州市鼓楼区北环西路384号

邮编： 350003

联系人： 顾宇斌

联系电话： 0591-87803300

### 12、代理机构：福建省金丰招标代理有限公司

地址： 福州市晋安区六一北路92号实发大厦第十五层东南面B区

邮编： 350013

联系人： 钱红梅、李一芝

联系电话： 0591-87585428

### 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 福建省金丰招标代理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 31,295,000.00

采购包最高限价（元）: 31,295,000.00

采购包保证金金额（元）: 0.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州新建二类固定站 | 1.00 | 2,440,000.00 | 套 | 工业 | 否 |
| 2 | 福州新建二类固定站 | 1.00 | 2,440,000.00 | 套 | 工业 | 否 |
| 3 | 泉州二类站升级改造项目 | 1.00 | 2,342,000.00 | 套 | 工业 | 否 |
| 4 | 泉州三类站升级改造 | 1.00 | 1,492,000.00 | 套 | 工业 | 否 |
| 5 | 三明二类固定监测站升级改造 | 1.00 | 2,585,000.00 | 套 | 工业 | 否 |
| 6 | 莆田二类固定站新建 | 1.00 | 2,490,000.00 | 套 | 工业 | 否 |
| 7 | 莆田二类固定监测站升级改造 | 1.00 | 2,490,000.00 | 套 | 工业 | 否 |
| 8 | 南平二类固定站升级改造 | 1.00 | 2,340,000.00 | 套 | 工业 | 否 |
| 9 | 南平二类固定站升级改造 | 1.00 | 2,340,000.00 | 套 | 工业 | 否 |
| 10 | 南平二类固定站升级改造 | 1.00 | 2,340,000.00 | 套 | 工业 | 否 |
| 11 | 龙岩三类站升级改造 | 1.00 | 1,500,000.00 | 套 | 工业 | 否 |
| 12 | 宁德一类固定监测站 | 1.00 | 3,500,000.00 | 套 | 工业 | 否 |
| 13 | 宁德三类固定监测站 | 1.00 | 1,500,000.00 | 套 | 工业 | 否 |
| 14 | 漳州三类固定站 | 1.00 | 1,496,000.00 | 套 | 工业 | 否 |

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州新建二类固定站 | 套 | 元 | 2,440,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 福州新建二类固定站 | 套 | 元 | 2,440,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 泉州二类站升级改造项目 | 套 | 元 | 2,342,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 泉州三类站升级改造 | 套 | 元 | 1,492,000.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 三明二类固定监测站升级改造 | 套 | 元 | 2,585,000.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 莆田二类固定站新建 | 套 | 元 | 2,490,000.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 莆田二类固定监测站升级改造 | 套 | 元 | 2,490,000.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 南平二类固定站升级改造 | 套 | 元 | 2,340,000.00 | 总价 | 无 |
| 9 | 南平二类固定站升级改造 | 套 | 元 | 2,340,000.00 | 总价 | 无 |
| 10 | 南平二类固定站升级改造 | 套 | 元 | 2,340,000.00 | 总价 | 无 |
| 11 | 龙岩三类站升级改造 | 套 | 元 | 1,500,000.00 | 总价 | 无 |
| 12 | 宁德一类固定监测站 | 套 | 元 | 3,500,000.00 | 总价 | 无 |
| 13 | 宁德三类固定监测站 | 套 | 元 | 1,500,000.00 | 总价 | 无 |
| 14 | 漳州三类固定站 | 套 | 元 | 1,496,000.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

福州新建二类固定站

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州新建二类固定站 | 福州新建二类固定站 | 套 | 元 | 2,440,000.00 | 总价 | 无 |

福州新建二类固定站

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州新建二类固定站 | 福州新建二类固定站 | 套 | 元 | 2,440,000.00 | 总价 | 无 |

泉州二类站升级改造项目

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉州二类站升级改造项目 | 泉州二类站升级改造项目 | 套 | 元 | 2,342,000.00 | 总价 | 无 |

泉州三类站升级改造

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉州三类站升级改造 | 泉州三类站升级改造 | 套 | 元 | 1,492,000.00 | 总价 | 无 |

三明二类固定监测站升级改造

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三明二类固定监测站升级改造 | 三明二类固定监测站升级改造 | 套 | 元 | 2,585,000.00 | 总价 | 无 |

莆田二类固定站新建

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莆田二类固定站新建 | 莆田二类固定站新建 | 套 | 元 | 2,490,000.00 | 总价 | 无 |

莆田二类固定监测站升级改造

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莆田二类固定监测站升级改造 | 莆田二类固定监测站升级改造 | 套 | 元 | 2,490,000.00 | 总价 | 无 |

南平二类固定站升级改造

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南平二类固定站升级改造 | 南平二类固定站升级改造 | 套 | 元 | 2,340,000.00 | 总价 | 无 |

南平二类固定站升级改造

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南平二类固定站升级改造 | 南平二类固定站升级改造 | 套 | 元 | 2,340,000.00 | 总价 | 无 |

南平二类固定站升级改造

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南平二类固定站升级改造 | 南平二类固定站升级改造 | 套 | 元 | 2,340,000.00 | 总价 | 无 |

龙岩三类站升级改造

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙岩三类站升级改造 | 龙岩三类站升级改造 | 套 | 元 | 1,500,000.00 | 总价 | 无 |

宁德一类固定监测站

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁德一类固定监测站 | 宁德一类固定监测站 | 套 | 元 | 3,500,000.00 | 总价 | 无 |

宁德三类固定监测站

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁德三类固定监测站 | 宁德三类固定监测站 | 套 | 元 | 1,500,000.00 | 总价 | 无 |

漳州三类固定站

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漳州三类固定站 | 漳州三类固定站 | 套 | 元 | 1,496,000.00 | 总价 | 无 |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：3名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：若中标候选人并列的（评审得分相同），则按“价格项”的得分高低排序；若投标人的评审得分相同且价格项得分也相同的，则按“技术项”的得分高低排序；若评审得分相同且价格项与技术项得分也相同的，则按“商务项”的得分高低排序；若评审得分相同、价格项得分相同且技术项得分与商务项得分也相同的，则采取随机抽取的先后顺序进行排序。采购人将确定排序第一的中标候选人为中标人。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数：采购包1：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福建省金丰招标代理有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门： 福建省财政厅政府采购监督管理办公室 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费：本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：本项目代理服务费由中标人支付。中标人应在领取中标通知书前缴清招标代理服务费，中标金额100万元以下按1.5%，100-500万元按1.1%，500-1000万元按0.8%，1000-5000万元按0.5%，按差额定率累进法计算收取。服务费汇入账户：开户名称： 福建省金丰招标代理有限公司 开户银行：兴业银行福州北尚支行 账 号：117090100100030790。 (2)其他： a.投标人可远程线上解密（相关操作手册可查看福建省政府采购网首页操作指南），也可以携带CA证书到开标现场进行解密。投标人选择远程线上解密的，无须将CA证书送至开标地点。若投标人选择携带CA证书到开标地点由代理机构进行解密的，应在开标当天投标截止时间前将CA证书送至开标地点否则不予接收。b.投标人不到开标现场的，请在开标时自行登录采购系统，线上参与开标流程，并按规定在相应时段对投标文件进行远程解密、远程签章。 c.投标人应确保自身设施、设备、网络环境状况良好，在操作过程中因投标人自身原因造成无法正常观看开标流程、远程解密或签章的，后果由投标人自行承担。d.在规定的时间内正确提交电子投标文件的投标人在开标时将由系统判定签到情况，投标人应在远程解密开启后在规定时间内使用CA数字证书进行投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。e.开标结束后，投标人应当对开标结果进行签章，并在远程签章开放后的规定时间内完成，逾期未签章的视为认同开标结果。f.远程解密及远程签章的开放起始时间均在开标过程中临时开启，请投标人务必密切关注实时开标流程，并根据流程在系统内按时操作，否则产生的后果由投标人自行承担。 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

### 二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件无 的内容修正为下列内容：无 后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无 |

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 福建省金丰招标代理有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福建省金丰招标代理有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建省金丰招标代理有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建省金丰招标代理有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建省金丰招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 福建省金丰招标代理有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 福建省金丰招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建省金丰招标代理有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 福建省金丰招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）明细报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建省金丰招标代理有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 福建省金丰招标代理有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建省金丰招标代理有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式： 无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建省金丰招标代理有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 福建省金丰招标代理有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建省金丰招标代理有限公司 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1 福建省金丰招标代理有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福建省金丰招标代理有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福建省金丰招标代理有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建省金丰招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 福建省金丰招标代理有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 福建省金丰招标代理有限公司 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福建省金丰招标代理有限公司 提出询问， 福建省金丰招标代理有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建省金丰招标代理有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由 福建省金丰招标代理有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省金丰招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省金丰招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | 采用资格承诺制的供应商，须根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。 |

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福建省金丰招标代理有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福建省金丰招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由 福建省金丰招标代理有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家5人，由采购人派出的采购人代表2人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福建省金丰招标代理有限公司 统一对外发布。

②对 福建省金丰招标代理有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的； 2、属于招标文件规定的符合性检查不合格情形； 3、属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形； 4、投标文件的技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)； 5、招标文件第五章二、技术和服务要求以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，对以“★”标示的内容有负偏离的；6、本次采购产品若有属国家强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟）或在投标文件中提供有效3C认证证书复印件。(2)按照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号规定，台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组【多联式空调（热泵）机 组(制 冷量＞14000W)、单元式空气调节机(制冷量＞14000W)】、专用制冷、空调设备（机房空调）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机 组（制 冷 量≤14000W）、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)】、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备【普通电视设备（电视机）】、视频设备（监视器）、便器（坐便器、蹲便器、小便器）、水嘴等品目为政府强制采购产品（具体品目以《节能产品政府采购品目清单》中“★”标注为准）。投标人在投标文件中须提供所投政府强制采购产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件（若有），否则投标无效。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的； 2、属于招标文件规定的符合性检查不合格情形； 3、属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；4、投标文件的技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)； 5、招标文件第五章第三条商务条件所有内容均为不允许负偏离的实质性要求，对第五章第三条商务条件有负偏离的。 |

附加符合性：无

价格符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 本次采购项目设有最高限价，投标人报价超过最高限价的为无效报价。 |

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 福建省金丰招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为30.0000分

F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.0000% | 经采购人确认本项目为非专门面向中小企业采购货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”投标人对应填写《中小企业声明函》(货物类)模板；若投标人填写的《中小企业声明函》不是对应模板的或者提供的《中小企业声明函》中填写的行业与招标文件明确的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致，则不予认定为小微企业，不予价格扣除。①评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(闽财规〔2022〕13号)规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目：为15%】，用扣除后的价格参加评审。②根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受小微企业同等比例的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 ③根据财政部、民政部、中国残联文件(财库[2017]141号)及福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政厅《关于残疾人福利性单位参加政府 采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予小微企业同等比例的扣除，但必须提供《残疾人福利性单位声明函》(格式详见第七章)，对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)，仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.0000% | 同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，供应商应对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、供应商应在投标文件报价部分中同时提供下述材料，否则不予价格扣除：（1)优先类节能产品、环境标志产品统计表；（2)《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》（在品目清单中标明所投产品属于哪项对应品目）；(3)所投产品属于节能（优先类）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件）。 备注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为64.5000分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、设备基础功能评价 | 28.0000 | 评委根据投标人投标文件《技术和服务要求响应表》对照招标文件“第五章招标内容及要求”“二、技术和服务要求”逐项响应承诺等方面情况进行评分。《技术和服务要求响应表》中“技术和服务要求”列表内容应与公开招标文件“第五章招标内容及要求”“二、技术和服务要求”中的有关内容保持一致。投标响应应对照招标文件“二、技术和服务要求”，其正、负、无偏离均应在《技术和服务要求响应表》中详细列出并说明。评分标准如下：（1）完全满足招标文件要求的得28分；（2）标注“★”的内容为不允许负偏离的实质性要求，有出现负偏离的或评标委员会一致认定为负偏离的，按投标无效处理（共10项）；（3）其他未标注“★”的条款每负偏离一项扣1分（共28项，共28分）；正偏离不加分。 |
| 2、主要的设备优化扩展评审（一） | 3.0000 | （1）根据投标人所投产品“监测接收机”指标“监测频率范围”由评委进行评议并评分： （a）一类固定监测站系统：20MHz-8000MHz；二类固定监测站系统：20MHz-8000MHz；三类固定监测站系统：20MHz-8000MHz，同时满足一、二、三类固定监测站系统的上述“监测频率范围”指标要求的得1分，否则不得分。 （b）一类固定监测站系统：20MHz-18000MHz；二类固定监测站系统：20MHz-18000MHz；三类固定监测站系统：20MHz-8000MHz，同时满足一、二、三类固定监测站系统的上述“监测频率范围”指标要求的得2分，否则不得分。（c） 一类固定监测站系统：20MHz-26000MHz；二类固定监测站系统：20MHz-18000MHz；三类固定监测站系统：20MHz-8000MHz，同时满足一、二、三类固定监测站系统的上述“监测频率范围”指标要求的得3分，否则不得分。 投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告须体现被测样品的监测频率范围的检测情况，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本评分项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数、检测频段等均须在CMA认可或授权范围内且该检测机构具有检测本评分项相关项目的检测资质（提供证明材料），否则本评分项不得分；投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。 （2）针对该项目得分所对应的一、二、三类站监测接收机监测频率范围，（a） 在一类固定监测站得分对应的监测频率范围内，监测接收机的频率稳定度、相位噪声、扫描速度、二阶截断点、三阶截断点、中频抑制、镜像抑制、噪声系数指标，须满足“第五章”“二、技术和服务要求”“（二）一类无线电固定监测站的技术指标和功能要求”“1、一类无线电固定监测站技术指标和基础功能要求”“（1）一类无线电固定监测站技术指标”系统主要技术指标表中规定的技术指标最低要求。 （b）在二类固定监测站得分对应的监测频率范围内，监测接收机的频率稳定度、相位噪声、扫描速度、二阶截断点、三阶截断点、中频抑制、镜像抑制、噪声系数指标须满足“第五章”“二、技术和服务要求”“（三）二类无线电固定监测站的技术指标和功能要求”“1、二类无线电固定监测站技术指标和基础功能要求” “（1）二类无线电固定监测站技术指标” 系统主要技术指标表中规定的技术指标最低要求。 （c）在三类固定监测站得分对应的监测频率范围内，监测接收机的频率稳定度、相位噪声、扫描速度、二阶截断点、三阶截断点、中频抑制、镜像抑制、噪声系数指标须满足“第五章”“二、技术和服务要求”“（四）三类无线电固定监测站的技术指标和功能要求”“1、三类无线电固定监测站技术指标和基础功能要求” “（1）三类无线电固定监测站技术指标” 系统主要技术指标表中规定的技术指标最低要求。 投标人满足本评分项（2）中所述要求的不另加分，不满足的本评分项得0分。 投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告须体现被测样品对于本评分项（2）中所列要求的响应情况，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本评分项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数、检测频段等均须在CMA认可或授权范围内（相位噪声可不提供检测报告，提供承诺函即可）且该检测机构具有检测本评分项相关项目的检测资质（提供证明材料），否则本评分项不得分；投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。 |
| 3.主要的设备优化扩展评审（二） | 2.0000 | （1）根据投标人所投产品“监测测向系统”指标“测向频率范围”由评委进行评议并评分： 一类固定监测站系统：30MHz-8000MHz（垂直极化）、40MHz-6000MHz（水平极化）， 满足一类固定监测站系统的上述“测向频率范围”指标要求的得2分。 投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告须体现被测样品的测向频率范围的检测情况（垂直极化和水平极化应分别说明），该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本评分项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数、检测频段等均须在CMA认可或授权范围内且该检测机构具有检测本评分项相关项目的检测资质（提供证明材料），否则本评分项不得分；投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。 （2）针对该项目得分所对应的一类站测向频率范围， 在一类固定监测站得分对应的测向频率范围内，一类固定监测站的测向灵敏度（平均值）、测向准确度（RMS值即均方根值）、测向时效指标，须满足“第五章”“二、技术和服务要求”“（二）一类无线电固定监测站的技术指标和功能要求”“1、一类无线电固定监测站技术指标和基础功能要求” “（1）一类无线电固定监测站技术指标” 系统主要技术指标表中规定的技术指标最低要求。 投标人满足本评分项（2）中所列要求的不另加分，不满足的本评分项得0分。 投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告须体现被测样品对于本评分项（2）中所列要求的响应情况（垂直极化和水平极化应分别说明），该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本评分项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数、检测频段等均须在CMA认可或授权范围内且该检测机构具有检测本评分项相关项目的检测资质（提供证明材料），否则本评分项不得分；投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。 |
| 4.主要的设备优化扩展评审（三） | 3.0000 | （1）根据投标人所投产品“监测测向系统”指标“测向频率范围”由评委进行评议并评分： 二类固定监测站系统：30MHz-8000MHz（垂直极化），40MHz-6000MHz（水平极化）； 同时满足二类固定监测站系统的上述“测向频率范围”指标要求的得3分，投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告须体现被测样品的测向频率范围的检测情况（垂直极化和水平极化应分别说明），该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本评分项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数、检测频段等均须在CMA认可或授权范围内且该检测机构具有检测本评分项相关项目的检测资质（提供证明材料），否则本评分项不得分； 投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。 （2）针对该项目得分所对应的二类站测向频率范围， 在二类固定监测站得分对应的测向频率范围内，二类固定监测站的测向灵敏度（平均值）、测向准确度（RMS值即均方根值）、测向时效指标，须满足“第五章”“二、技术和服务要求”“（三）二类无线电固定监测站的技术指标和功能要求”“1、二类无线电固定监测站技术指标和基础功能要求” “（1）二类无线电固定监测站技术指标” 系统主要技术指标表中规定的技术指标最低要求。 投标人满足本评分项（2）中所列要求的不另加分，不满足的本评分项得0分。 投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告须体现被测样品对于本评分项（2）中所列要求的响应情况（垂直极化和水平极化应分别说明），该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本评分项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数、检测频段等均须在CMA认可或授权范围内且该检测机构具有检测本评分项相关项目的检测资质（提供证明材料），否则本评分项不得分；投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。 |
| 5.主要的设备优化扩展评审（四） | 1.0000 | （1）根据投标人所投产品“监测测向系统”指标“测向频率范围”由评委进行评议并评分： 三类固定监测站系统：30MHz-8000MHz（垂直极化）， 同时满足三类固定监测站系统的上述“测向频率范围”指标要求的得1分，投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告须体现被测样品的测向频率范围的检测情况，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本评分项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数、检测频段等均须在CMA认可或授权范围内且该检测机构具有检测本评分项相关项目的检测资质（提供证明材料），否则本评分项不得分； 投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。 （2）针对该项目得分所对应的三类站测向频率范围， 在三类固定监测站得分对应的测向频率范围内，三类固定监测站的测向灵敏度（平均值）、测向准确度（RMS值即均方根值）、测向时效指标，须满足“第五章”“二、技术和服务要求”“（四）三类无线电固定监测站的技术指标和功能要求”“1、三类无线电固定监测站技术指标和基础功能要求” “（1）三类无线电固定监测站技术指标” 系统主要技术指标表中规定的技术指标最低要求。 投标人满足本评分项（2）中所列要求的不另加分，不满足的本评分项得0分。 投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告须体现被测样品对于本评分项（2）中所列要求的响应情况，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本评分项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数、检测频段等均须在CMA认可或授权范围内且该检测机构具有检测本评分项相关项目的检测资质（提供证明材料），否则本评分项不得分；投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。 |
| 6、主要的设备优化扩展评审（五） | 2.0000 | （1）根据投标人所投产品“监测测向系统”的“有源/无源切换功能”由评委进行评议并评分：提供测向系统有源、无源切换功能，且可通过软件实施的得1分，否则不得分。投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告须体现被测样品的有源/无源切换功能的检测情况，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本评分项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数、检测频段等均须在CMA认可或授权范围内且该检测机构具有检测本评分项相关项目的检测资质（提供证明材料），否则本评分项不得分。 （2）根据投标人所投产品二类固定监测站的监测测向系统的同频信号分离和解析能力进行评分，要求投标人所提供产品具有可对不少于3个带调制的同频信号进行测向并进行同频分离的能力，同时可对同频信号原始数据进行还原、解码，获得信号音频、调制方式信息，满足的得1分，投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告须体现被测样品的同频信号分离和解析能力的检测情况，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本评分项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数、检测频段等均须在CMA认可或授权范围内且该检测机构具有检测本评分项相关项目的检测资质（提供证明材料），否则本评分项不得分。不提供报告的，本评分项不得分。 投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。 |
| 7、主要的设备优化扩展评审（六） | 2.0000 | （1）根据投标人所投产品“监测接收机”指标“监测灵敏度”由评委进行评议并评分： （a）一类固定监测站监测接收机“监测灵敏度”： ≤-110dBm（低噪声模式）； ≤-105dBm（常规模式）； ≤-80dBm（低失真模式）。一类固定监测站监测频率≥6GHz且小于“2、主要的设备优化扩展评审（一）”的得分对应的频率上限范围内“监测灵敏度”均须满足以上指标要求。 （b）二类固定监测站监测接收机“监测灵敏度”： ≤-110dBm（低噪声模式） ；≤-100dBm（常规模式） ；≤-75dBm（低失真模式）。二类固定监测站监测频率≥6GHz且小于“2、主要的设备优化扩展评审（一）”的得分对应的频率上限范围内“监测灵敏度”均须满足以上指标要求。（c） 三类固定监测站监测接收机“监测灵敏度”： ≤-110dBm（低噪声模式）； ≤-105dBm（常规模式）； ≤-70dBm（低失真模式）。三类固定监测站监测频率≥6GHz且小于“2、主要的设备优化扩展评审（一）”的得分对应的频率上限范围内“监测灵敏度”均须满足以上指标要求。 同时满足一、二、三类固定监测站监测接收机的上述“监测灵敏度”指标要求的得1分，否则不得分。 （2）根据投标人所投产品“监测接收机”指标“噪声系数（20-3000MHz范围）”由评委进行评议并评分：（a） 一类固定监测站系统噪声系数（20-3000MHz范围）≤8dB，（低噪声模式），20-3000MHz范围内均须满足该噪声系数要求。（b） 二类固定监测站系统噪声系数（20-3000MHz范围）低噪声模式：≤10dB，20-3000MHz范围内均须满足该噪声系数要求。（c） 三类固定监测站系统噪声系数（20-3000MHz范围）低噪声模式：≤10dB，20-3000MHz范围内均须满足该噪声系数要求。 同时满足一、二、三类固定监测站系统的上述“噪声系数（20-3000MHz范围）”指标要求的得1分，否则不得分。 投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告须体现被测样品的监测灵敏度和噪声系数的检测情况，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本评分项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数、检测频段等均须在CMA认可或授权范围内且该检测机构具有检测本评分项相关项目的检测资质（提供证明材料），否则本评分项不得分； 投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。 |
| 8、主要的设备优化扩展评审（七） | 3.0000 | 根据投标人所投产品“监测接收机”指标“实时中频带宽”由评委进行评议并评分： 一类固定监测站系统：≥500MHz；二类固定监测站系统：≥160MHz；三类固定监测站系统：≥80MHz，同时满足一、二、三类固定监测站系统的上述“实时中频带宽”指标要求的得3分，否则不得分。 投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告须体现被测样品的实时中频带宽的检测情况，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本评分项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数、检测频段等均须在CMA认可或授权范围内且该检测机构具有检测本评分项相关项目的检测资质（提供证明材料），否则本评分项不得分； 投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。 |
| 9、主要的设备优化扩展评审（八） | 2.0000 | 根据投标人所投产品“监测接收机”指标“二阶截断点（低失真模式；中频带宽20MHz）”、“三阶截断点（低失真模式；中频带宽20MHz）”由评委进行评议并评分： （1）二类固定监测站系统：二阶截断点≥60dBm，三类固定监测站系统：二阶截断点≥60dBm。二、三类固定监测站监测频率≥6GHz且小于“2、主要的设备优化扩展评审（一）”的得分对应的频率上限内二阶截断点指标须分别满足以上要求。 同时满足二、三类固定监测站系统的上述“二阶截断点（低失真模式；中频带宽20MHz）”指标要求的得1分，否则不得分。 （2）二类固定监测站系统：三阶截断点≥20dBm，三类固定监测站系统：三阶截断点≥15dBm。二、三类固定监测站监测频率≥6GHz且小于“2、主要的设备优化扩展评审（一）”的得分对应的频率上限内三阶截断点指标须分别满足以上要求。 同时满足二、三类固定监测站系统的上述“三阶截断点（低失真模式；中频带宽20MHz）”指标要求的得1分，否则不得分。 投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告须体现被测样品的二阶截断点和三阶截断点的检测情况，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本评分项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数、检测频段等均须在CMA认可或授权范围内且该检测机构具有检测本评分项相关项目的检测资质（提供证明材料），否则本评分项不得分； 投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。 |
| 10、主要的设备优化扩展评审（九） | 2.0000 | （1）根据投标人所投产品“监测测向系统”指标“测向准确度”由评委进行评议并评分： 一类固定监测站系统：测向准确度≤1°（垂直极化3GHz-6GHz,RMS，异常点数不大于10%；若测向频率范围支持水平极化40MHz-6000MHz，则水平极化也应满足）， 二类固定监测站系统：测向准确度≤1.5°（垂直极化3GHz-6GHz,RMS，异常点数不大于10%；若测向频率范围支持水平极化40MHz-6000MHz或40MHz-1300MHz，则水平极化也应满足）， 三类固定监测站系统：测向准确度≤1.5°（垂直极化3GHz-6GHz,RMS，异常点数不大于10%；若测向频率范围支持水平极化40MHz-1300MHz，则水平极化也应满足）。一、二、三类固定监测站测向频率≥6GHz且小于“3、主要的设备优化扩展评审（二）”的得分对应的频率上限内测向准确度指标须分别满足以上要求。 同时满足一、二、三类固定监测站系统的上述“测向准确度（测向精度）”指标要求的得2分，否则不得分。 投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告须体现被测样品的测向准确度（测向精度）、测向时效（系统对瞬时信号的测向能力）和测向灵敏度的检测情况，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本评分项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数、检测频段等均须在CMA认可或授权范围内且该检测机构具有检测本评分项相关项目的检测资质（提供证明材料），否则本评分项不得分； 投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。 |
| 11.主要的设备优化扩展评审（十） | 2.0000 | 根据投标人所投产品“监测测向系统”指标“测向灵敏度”由评委进行评议并评分： 一类固定监测站系统：测向灵敏度（平均值）≤15dBμV/m（垂直极化3GHz-6GHz)，若测向频率范围支持水平极化40MHz-6GHz，则水平极化应满足测向灵敏度（平均值）≤15dBμV/m；二类固定监测站系统：测向灵敏度（平均值）≤20dBμV/m（垂直极化3GHz-6GHz)，若测向频率范围支持水平极化40MHz-6GHz，则水平极化应满足测向灵敏度（平均值）≤20dBμV/m；三类固定监测站系统：测向灵敏度（平均值）≤20dBμV/m（垂直极化30MHz～3GHz）、≤25dBμV/m（垂直极化3GHz-6GHz)，水平极化40MHz-1.3GHz，则水平极化应满足测向灵敏度（平均值）≤20dBμV/m；一、二、三类固定监测站测向频率≥6GHz且小于“3、主要的设备优化扩展评审（二）”的得分对应的频率上限内，测向灵敏度指标须分别满足以上要求。 同时满足一、二、三类固定监测站系统的上述“测向灵敏度”指标要求的得2分，否则不得分。 投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告须体现被测样品的测向灵敏度的检测情况，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本评分项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数、检测频段等均须在CMA认可或授权范围内且该检测机构具有检测本评分项相关项目的检测资质（提供证明材料），否则本评分项不得分； 投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。 |
| 12、主要的设备优化扩展评审（十一） | 0.5000 | 根据投标人所投产品“监测测向系统”指标“测向时效”由评委进行评议并评分： 一类固定监测站系统：测向时效≤0.5ms(单次突发信号)；二类固定监测站系统：测向时效≤1ms(单次突发信号)；三类固定监测站系统：测向时效≤1ms(单次突发信号)， 一、二、三类固定监测站测向频率≥6GHz且小于“3、主要的设备优化扩展评审（二）”的得分对应的频率上限内测向时效指标须分别满足以上要求。 同时满足一、二、三类固定监测站系统的上述“测向时效”指标要求的得0.5分，否则不得分。 投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告须体现被测样品的测向时效（系统对瞬时信号的测向能力）的检测情况，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本评分项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数、检测频段等均须在CMA认可或授权范围内且该检测机构具有检测本评分项相关项目的检测资质（提供证明材料），否则本评分项不得分； 投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。 |
| 13、监测网络运维管理能力评价 | 2.0000 | 根据第五章“技术和服务要求”（一）总体要求第3点，针对投标人所投总体系统的监测网运维管理功能情况，由评委进行评议并评分： （1）A.运行数据呈现。可对运行数据采集存储；可对运行数据进行展示，包括但不限于维护日志展示、设施设备运行情况、任务统计展示、异常告警分类展示； B.维保管理。具备设备故障维修管理、设备借出归还管理、设备停用恢复管理、设备报废管理功能；具备网络设备信息管理功能； C.监测网自检。具备自检配置管理（自动巡检项目、周期、区域/站点等配置），自检执行管理、自检报告管理功能； D.运维数据展示。具备运维前端展示功能，包括但不限于地图数据展示、实时任务数据展示、监测站列表数据展示、监测设施设备数据展示、监测设施在线时长统计数据展示；具备运维统计功能，包括但不限于监测设施在线时长统计、告警数据统计。 投标人应提供以上功能点和全流程操作截图。 （2）根据投标人提供上述相关系统功能在国产化软硬件安全可靠运行环境内的适配认证证明：能够提供适配认证证书和功能适配性（和所有功能点一一对应）测试检测报告，适配认证证书和检测报告由相关国产化适配认证机构颁发并加盖公章，须出具该机构相关资质证明。 满足以上（1）（2）两点的得2分。 投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。 |
| 14、监测网络效能分析能力 | 2.0000 | 根据第五章“技术和服务要求”第3点，针对投标人所投系统具备监测网效能分析功能，由评委进行评议并评分： （1）A.效能分析总览。具备指标展示，包括但不限于监测网建设情况、监测网运行环境、设施运行情况、无线电管理效能重点指标展示（应满足《省级无线电管理一体化平台建设规范及技术要求（2023版）》和《无线电管理一体化平台运行情况报告》要求）；系统信息展示，包括系统运行日期，运行天数、年度产生报告数展示； B.效能指标可视化。监测网建设运行可视化，应提供监测网建设情况（监测网建设情况报告生成/下载份数统计、地图区域化监测站服务化接入占比图形展示、监测站在线数量统计）、监测网运行环境（含地区网络平均流量、月存储数据量、地图联动展示，地图区域化存储使用情况图形化展示，网络运行实时动态效果监控展示）、设施运行成效（年度运行统计天数、在线率均值、使用率均值、地区未达标站点信息统计列表、设施运行趋势统计）三个可视化展示页面；无线电管理效能可视化，应提供无线电管理机构实力、监测工作汇总、频率资源监测效能三个可视化展示页面； C.监测网效能分析。具备监测网运行环境分析/无线电管理效能分析功能，可根据时间周期查询展示监测网运行环境评估分析/无线电管理效能分析的结论、重点数据、图表数据以及监测网运行情况列表；具备设施运行成效分析功能，可根据日期查询展示省/地市设施运行情况的统计数据及运行情况列表； D.效能分析报告。具备效能分析报告管理功能，可实现报告分类排行展示，报告分类的快速筛选展示；具备效能分析报告配置功能，提供不少于六类报告模版的查看及设置管理。 投标人应提供以上功能点和全流程操作截图。 （2）根据投标人提供上述相关系统功能在国产化软硬件安全可靠运行环境内的适配认证证明：能够提供适配认证证书和功能适配性（和所有功能点一一对应）测试检测报告，适配认证证书和检测报告由相关国产化适配认证机构颁发并加盖公章，须出具相关机构资质证明。 满足以上（1）（2）两点的得2分。 投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。 |
| 15、一体化平台接入能力评价 | 1.0000 | 新建的固定监测站应适配现部署于福建省无线电管理一体化平台的监测应用软件，具备原子化服务封装，实现无线电监测设施联网YD/T3700-2020《超短波监测管理一体化平台技术规范》、《无线电管理一体化平台集成规范第2部分：服务治理》，统一接入到福建省无线电管理一体化平台，与福建省无线电管理一体化平台管控系统实现平滑顺畅对接及调控。投标人具有符合超短波监测管理一体化平台技术规范相关接入能力，并提供具有CMA资质的第三方检测机构对设备操作服务接口能力测试报告，该报告须加盖CMA公章，该报告中与本评分项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数等均须在CMA认可或授权范围内，该检测机构具有检测本评分项相关项目的检测资质（提供证明材料），且测试条目至少包含规范要求的33条（包含stream和FTP两种模式）。33条全部通过得1分，1条及以上未通过的得0分。 |
| 16、设备防护性能 | 1.0000 | 根据投标人所投的室外监测测向天线的环境适应性进行评审：（1）依据GB/T4208试验满足IP66防护等级（或以上）且提供测试报告的，得0.5分，不满足或不提供的不得分；（2）依据GJB150A通过高温、低温、相对湿度（湿热）、大气压力、盐雾共5个环境试验项目且提供测试报告的，每提供1项得0.1分，共0.5分，不满足或不提供的不得分。投标人须提供所投设备具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章的测试报告佐证,该报告中与本评分项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数等均须在CMA认可或授权范围内，该检测机构具有检测本评分项相关项目的检测资质（提供证明材料），否则本评分项不得分；投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。（投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。 |
| 17、站址勘察报告 | 1.0000 | 投标人逐一勘察本项目所涉及的所有站点，分别提供详细的现场勘察报告。勘查报告应包含站点现场勘察情况和站点解决方案两方面。其中：（1）站点现场勘察情况包括站点基本信息、站点位置、站点情况描述、站点电磁环境情况等。评委根据投标人提供的站点现场勘查情况进行评分：①内容包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述，内容描述全面合理，附有现场照片，且针对性强的得1分；②内容与要点相符，附有现场照片，但内容简略、不够细化的得0.5分；③未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的不得分。 |
| 18、技术方案 | 2.0000 | 投标人针对本项目所投固定监测站制定技术方案，从以下三个方面进行阐述说明：①现网设备情况分析，包括现网监测设备数据分析、监测测向设备优势与不足分析、监测网发展建议；②所投设备与现网设备融合方案，结合我省现网主流设备情况，投标人阐明所投方案的整体技术特点，着重分析如何将所投设备与现网主流设备融合并进一步服务既有日常监测业务的开展；③未来升级方案，结合无线电技术的发展，论述方案未来的升级计划,包括如何在所投设备基础上进行软硬件扩展升级，在满足未来我省监测网发展需求的同时保证此次建设项目设备发挥最大效能。 评委根据投标人对于以上三点的综合理解进行综合评分：方案内容完善，三方面要求阐述清晰，整体技术优势明显，未来升级方案明确且提供实际案例进行证明，综合表现最优的得 2分；方案内容仅有纲要，表述模糊不能明确说明优势且未来升级方案未提供实际案例的得1分；方案内容简单，存在瑕疵但基本能表述清楚三方面内容得0.75分，未提供或内容与本项目需求不相关或有重大欠缺的不得分。 |
| 19、施工人员配置 | 3.0000 | 鉴于项目建设时间紧，建设站点多，根据投标人实施团队情况进行评分。（1）施工团队人员包含通信、计算机、软件、电子类专业高级技术职称人员不少于10名；（2）施工团队包含至少10名持证登高作业人员，不与（1）中人员重复。【注：（1）条款中所述人员，投标人应在投标文件中提供以上人员清单、相应人员证书复印件以及在本单位缴交的近6个月（不含投标当月）中任一个月的社保证明材料复印件（若投标人为投标截止时间的当月成立的公司可提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟）以及相关人员劳动合同）。（2）投标人应在投标文件中提供特种登高作业人员清单、“高处作业”作业类别的“特种作业操作证”复印件。投标人应提供特种作业人员在本单位缴交的近6个月（不含投标当月）中任一个月的社保证明材料复印件（若投标人为投标截止时间的当月成立的公司可提供依法缴纳社会保障资金承诺书，格式自拟）】投标人满足上述施工团队人员配置要求的得3分，不满足要求的不得分。 |
| 20、实施方案 | 2.0000 | 根据投标人提供的实施方案，方案内容应包括①可用机房整备、新建机房、铁塔建设、天馈系统的杆塔搭建方案和拟建设三维设计方案；②既有设备利用处置方案；③施工队伍组织管理，包括详细的实施团队组织架构、实施人员配置；④项目实施方案，提供针对本项目的项目计划实施表，货物备货到货时间表，工程进度保障措施，项目工作流程等方面内容；⑤信息系统建设和服务：本次项目涉及将多个软硬件产品进行集成，投标人的信息系统建设和服务方案须具有较高技术水平，确保我方采购的是一个整体可运行的系统，并获得良好的支持服务，能够提供相关证明材料；⑥安全集成：无线电频率监测站作为保障频率安全的重要设施，必须具备信息安全防护能力，投标人的信息安全服务方案和管理体系应具备较高水平，能够提供相关证明材料。 以上6项由评委进行评分：（1）方案完整可行，对于上述要求的各方面内容均有详细解决方案，配置科学合理、符合项目实际，可操作性强，能力最优的得2分； （2）方案基本完整、对于上述要求的各方面内容有涉及，具有一般可操作性，能力一般的，不影响项目实施的得1分； （3）方案对于上述要求的各方面内容未能完全涉及，可操作性较差，可能影响项目实施的得0.75分； （4）未提供的不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为5.5000分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、售后服务保障能力 | 1.0000 | 根据投标人驻点配备人员的情况进行评分：人员数量不少于16名，须设置AB两组人员互为备份，每组不少于8人；16名服务人员至少包含6名高级技术职称人员（通信、计算机、软件、电子类专业高级职称人员），4名中级技术职称人员（通信、计算机、软件、电子类专业中级职称人员），6名持证特种登高作业人员。【注：条款中所述人员须为自有人员，投标人应在投标文件中提供以上人员清单、相应人员证书复印件以及在本单位缴交的近6个月（不含投标当月）中任一个月的社保证明材料复印件（若投标人为投标截止时间的当月成立的公司可提供依法缴纳社会保障资金承诺书，格式自拟）】满足以上人员要求的得1分，不满足的不得分。 |
| 2、业绩 | 3.0000 | 根据投标人2023年1月1日至本项目截标时间止，提供的由投标人独立完成的与本次招标同类(特指无线电固定监测站建设项目)业绩项目情况进行评分：每提供一份完整合格的业绩项目得0.15分, 满分3分。须同时提供该业绩项目：中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目采购人已经验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分。投标人在其投标文件中应如实提供业绩项目证明文件的复印件，如有虚假将导致其投标无效。 |
| 3.质保期时间 | 1.5000 | 投标人所投所有产品（含软、硬件）质保期在满足本项目招标文件要求三年的基础上，另外再延长质保年限的，评委根据其延长的年限进行评分：每延长一年得0.5分，满分1.5分。须提供承诺函（格式自拟），未提供的不得分。 |

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

（一）本次招标项目采用统招分签方式，福建省无线电监测站接受委托组织招标工作并在实施阶段进行必要的监督指导工作等，福州、漳州、泉州、三明、莆田、南平、龙岩和宁德八个设区市无线电管理局负责具体的合同签订、履行、验收、结算付款等。因此投标人若成为本项目的中标人，在签订合同时，须与福州、漳州、泉州、三明、莆田、南平、龙岩和宁德八个设区市无线电管理局分别进行。为方便将来的合同实施和付款结算，投标人在投标文件中应提供的详细报价清单，按八个设区市的14个项目需求分别详细列明。

（二）本次招标内容为14个固定监测站升级改造（建设），升级改造技术方案可为全部替换既有设备或在既有设备基础上进行升级改造。其中一类固定监测站1个（宁德1个），二类固定监测站9个（福州2个、莆田2个、泉州1个、三明1个、南平3个），三类固定监测站4个（漳州1个、泉州1个、宁德1个、龙岩1个），总计3129.5万元。

（三）本项目为统招分签项目，由各地市子项目归集而成，要求投标人针对各个子项目做独立报价，且不得超过子项目预算额（子项目预算额如下表1所示），且投标总价为各个子项目独立报价的加总。

表1

| 序 号 | 单位 | 一类站 |  | 二类站 |  | 三类站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 站数 | 预算（万元） | 站数 | 预算（万元） | 站数 | 预算（万元） |
| 1 | 漳州局 | — | — | — | — | 1 | 149.6 |
| 2 | 泉州局 | — | — | 1 | 234.2 | — | — |
|  |  | — | — | — | — | 1 | 149.2 |
| 3 | 三明局 | — | — | 1 | 258.5 | — | — |
| 4 | 莆田局 | — | — | 1 | 249 | — | — |
|  |  | — | — | 1 | 249 | — | — |
| 5 | 南平局 | — | — | 1 | 234 | — | — |
|  |  | — | — | 1 | 234 | — | — |
|  |  | — | — | 1 | 234 | — | — |
| 6 | 龙岩局 | — | — | — | — | 1 | 150 |
| 7 | 宁德局 | 1 | 350 | — | — | — | — |
|  |  | — | — | — | — | 1 | 150 |
| 8 | 福州局 | — | — | 1 | 244 | — | — |
|  |  | — | — | 1 | 244 | — | — |
| 合计 |  | 1 | 350 | 9 | 2180.7 | 4 | 598.8 |

本项目核心产品：“监测接收机”和 “测向接收机”。

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★（一）总体要求（以下内容均为客观不可量化的实质性要求，任何负偏离将导致其投标为无效投标）

1、采用高性能宽带监测测向接收机，符合《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》要求，具备良好的动态性能和监测灵敏度。监测数据符合国家《超短波频段无线电监测网数据库结构技术标准》的要求,固定监测站应具备至少10TB且180天监测数据的本地存储能力。市电断电后，能持续工作至少8小时。考虑项目后期的使用扩展，本项目提供的监测接收机和测向机应具备I/Q数据输出能力，提供符合日常使用规范的I/Q格式数据。各固定站配置专用信号分析软件，可基于IQ数据，独立完成对信号的采集、捕获、分选、识别、解码，增强信号监测分析综合能力。

2、所投监测测向系统应适配现部署于福建省无线电管理一体化平台的监测应用软件；具备原子化服务封装，实现无线电监测设施联网（YD/T3699-2020《无线电管理一体化平台体系架构及应用规范》、YD/T3700-2020《超短波监测管理一体化平台技术规范》、《无线电管理一体化平台集成规范第2部分：服务治理》的全部测试项应当全部合格，包含stream和FTP两种模式），统一接入到福建省无线电管理一体化平台，与福建省无线电管理一体化平台管控系统实现平滑顺畅对接及调控。在竣工验收前，本项目所有涉及的站点均需通过超短波监测管理一体化平台标准符合性检测，并取得相关具有资质机构出具的检测报告，该报告须纳入验收要求一并考察。（如有需要，投标人可自行现场勘察）

3、本项目建设后，所有固定监测站均可通过一体化平台实现监测网运维管理及效能分析。可综合展示全省监测设施原子化服务封装规模、联网规模、地市区域接入情况，以及监测网整体运行使用情况；支持历史时间周期的监测网运行环境评估信息，提供监测网存储扩展和运行瓶颈分析；结合地理信息能力，提供区域监测站接入使用情况、网络带宽、流量使用情况、硬件资源消耗情况等多类建设运行信息，重点体现监测站原子化服务封装规模、联网规模对比差异，网络基础设施建设和网络使用对比差异信息，综合了解全省建设运行情况和监测网运行环境情况。以国家运行情况指标数据为依据，提供监测站设备运行使用情况汇总查看能力，体现站点在线、使用，设备空闲、忙碌等运行信息，并按照省、地市两级进行数据汇总展示和报告输出，辅助用户掌握运行情况报告监测设施的运行成效。

4、本项目涉及的CPU芯片、操作系统和数据库应通过安全可靠测评，测评结果在中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告中可查询，符合《台式计算机政府采购需求标准》（2023年版）、《便携式计算机政府采购需求标准》（2023年版）、《一体式计算机政府采购需求标准》（2023年版）、《工作站政府采购需求标准》（2023年版）、《通用服务器政府采购需求标准》（2023年版）、《操作系统政府采购需求标准》（2023年版）、《数据库政府采购需求标准》（2023年版），未详细列明和未提供安全可靠测评结果的不符合本次投标要求。

5、监测测向设施（天线等）室外设备必须具有防腐、防盐雾、抗风等防护措施，符合《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》中的相关规定。室外设备防水防护等级要求不低于IP65。

6、为方便项目后期运维，针对同一类别的固定站，要求投标人提供的设备必须一致；固定监测站的核心产品“监测接收机”必须在竣工验收合格后提供一、二、三类站各不少于1台技术指标属于同一档次的备用机存放在采购方指定地点，及时应对可能出现的故障，保证固定站日常监测不间断。

7、本项目涉及站点具有高山、高楼、高塔、丘陵等复杂地理要素，在竣工验收前，本项目所有涉及的站点均须通过福建省无线电监测站认可的第三方机构进行监测覆盖范围评估测试，并取得该机构出具的评估报告，该报告须纳入验收要求一并考察。另投标人须加以注意，保证施工安全。

8、本项目中标注“◆”的为核心产品，即“监测接收机”和“测向接收机”，技术和服务要求中若提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按招标文件相关规定执行。

9、各类无线电固定监测站的基本配置清单：

（1）一类无线电固定监测站（1个站）基本配置清单

一类站建设包含的内容清单如下表。“正偏离”指满足《省级无线电监测设施建设规范和技术要求(试行)》中的相关条款的前提下，“是”指优于相关指标；“否”指满足相关指标但不优于。投标人所提供设备指标，不允许负偏离。投标人须填写投标设备的各项指标的具体数值或数值范围，同时标明正偏离“是”或者“否”。

总数量为1套。

| 序号 | 货物名称 | 主要性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、监测测向系统 |  |  |  |
| 1 | 监测测向系统 | 接收机形态 | 监测测向一体机☐ 监测接收机+测向机☐ |
|  |  | ◆监测接收机品牌、型号 |  |
|  |  | 监测线缆、微波射频线缆、监测天线安装适配器等配件 |  |
|  |  | ◆测向机品牌、型号 |  |
|  |  | 测向线缆、射频控制电缆、测向天线安装适配器等配件 |  |
|  |  | 监测频率范围 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 测向频率范围 | 垂直极化正偏离是☐否☐ 水平极化正偏离是☐否☐ |
|  |  | 频率稳定度(0°C-45°C) | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 相位噪声(fc=1GHz) | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 实时中频带宽 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 噪声系数(实时带宽20MHz) | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 监测灵敏度 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 测向灵敏度 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 测向准确度 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 测向时效 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 扫描速度(25KHz步进) | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 二阶截断点(低失真模式：中频带宽20MHz) | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 三阶截断点(低失真模式：中频带宽20MHz) | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 中频/镜像抑制 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 调制测量能力 | 正偏离是☐ 否☐ |
| 2 | 监测测向天线 | 监测测向天线形态 | 一体化天线☐监测测向分体天线☐ |
|  |  | 监测天线品牌型号 |  |
|  |  | 测向天线品牌型号 |  |
|  |  | 监测频率范围(注明极化方向) |  |
|  |  | 测向频率范围 (注明极化方向) |  |
|  |  | 监测天线有源无源切换能力 | 有源☐无源☐可切换☐ 可切换频率范围 Hz |
|  |  | 测向天线有源无源切换能力 | 有源☐无源☐可切换☐ 可切换频率范围 Hz |
| 二、存储、控制和网络设备 |  |  |  |
| 1 | 前端控制系统 |  |  |
| 2 | 网络交换机 |  |  |
| 三、配套设施 |  |  |  |
| 1 | 电源系统 |  |  |
| 2 | 视频和动力环境监控 |  |  |
| 3 | 其它 |  |  |
| 四、软件 |  |  |  |
| 1 | 操作系统软件 | 符合《操作系统政府采购需求标准》（2023年版）的正版国产操作系统。 |  |
| 2 | 文字处理系统软件 | 满足doc、wps等常用格式文件处理、xls格式表格文件处理、ppt演示、PDF阅读等多种办公功能的正版国产文字处理系统软件 |  |
| 3 | 监测测向系统软件 | 与监测和测向设备配套，具备无线电监测、测向及测向数据回放、电磁环境测量、数据存储和处理、系统遥控和联网、系统自检等功能。 |  |
| 4 | 信号分析软件 | 可基于I/Q格式数据，独立完成对信号进行采集、捕获、分选、识别、解码，支持各类模拟/数字通信信号和电子信号识别解调，支持时域、频域、调制域、编码域、信息域的可视化展示。软件可提供核心分析服务的二次开发接口，满足第三方应用集成需求。 |  |
| 5 | 原子化服务改造 | 原子化服务封装须符合YD/T3699-2020《无线电管理一体化平台体系架构及应用规范》、YD/T3700-2020《超短波监测管理一体化平台技术规范》、《无线电管理一体化平台集成规范第2部分：服务治理》 |  |
| 五、其他 |  |  |  |
| 1 | 集成安装相关网络配件等 |  |  |

（2）二类无线电固定监测站（9个站）基本配置清单

二类站建设包含的内容清单如下表。“正偏离”指满足《省级无线电监测设施建设规范和技术要求(试行)》中的相关条款的前提下，“是”指优于相关指标；“否”指满足相关指标但不优于。投标人所提供设备指标，不允许负偏离。投标人须填写中标设备的各项指标的具体数值或数值范围，同时标明正偏离“是”或者“否”。

总数量为9套。

| 序号 | 货物名称 | 主要性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、监测测向系统各项指标 |  |  |  |
| 1 | 监测测向系统 | 接收机形态 | 监测测向一体机☐ 监测接收机+测向机☐ |
|  |  | ◆监测接收机品牌型号 |  |
|  |  | 监测线缆、微波射频线缆、监测天线安装适配器等配件 |  |
|  |  | ◆测向机品牌型号 |  |
|  |  | 测向线缆、射频控制电缆、测向天线安装适配器等配件 |  |
|  |  | 监测频率范围 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 测向频率范围 | 垂直极化正偏离是☐ 水平极化否☐ |
|  |  | 频率稳定度(0°C-45°C) | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 相位噪声(fc=1GHz) | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 实时中频带宽 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 噪声系数(实时带宽20MHz) | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 监测灵敏度 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 测向灵敏度 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 测向准确度 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 测向时效 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 扫描速度(25KHz步进) | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 二阶截断点(低失真模式：中频带宽20MHz) | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 三阶截断点(低失真模式：中频带宽20MHz) | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 中频/镜像抑制 | 正偏离是☐ 否☐ |
| 2 | 监测测向天线 | 监测测向天线形态 | 一体化天线☐监测测向分体天线☐ |
|  |  | 监测天线品牌型号 |  |
|  |  | 测向天线品牌型号 |  |
|  |  | 监测频率范围(注明极化方向) |  |
|  |  | 测向频率范围 (注明极化方向) |  |
|  |  | 监测天线有源无源切换能力 | 有源☐无源☐可切换☐ 可切换频率范围 Hz |
|  |  | 测向天线有源无源切换能力 | 有源☐无源☐可切换☐ 可切换频率范围 Hz |
| 二、存储、控制和网络设备 |  |  |  |
| 1 | 前端控制系统 |  |  |
| 2 | 网络交换机 |  |  |
| 三、配套设施 |  |  |  |
| 1 | 电源系统 |  |  |
| 2 | 视频和动力环境监控 |  |  |
| 3 | 其它 |  |  |
| 四、软件 |  |  |  |
| 1 | 操作系统软件 | 符合《操作系统政府采购需求标准》（2023年版）的正版国产操作系统。 |  |
| 2 | 文字处理系统软件 | 满足doc、wps等常用格式文件处理、xls格式表格文件处理、ppt演示、PDF阅读等多种办公功能的正版国产文字处理系统软件 |  |
| 3 | 监测测向系统软件 | 与监测和测向设备配套，具备无线电监测、测向及测向数据回放、电磁环境测量、数据存储和处理、系统遥控和联网、系统自检等功能。 |  |
| 4 | 信号分析软件 | 可基于I/Q格式数据，独立完成对信号进行采集、捕获、分选、识别、解码，支持各类模拟/数字通信信号和电子信号识别解调，支持时域、频域、调制域、编码域、信息域的可视化展示。软件可提供核心分析服务的二次开发接口，满足第三方应用集成需求。 |  |
| 5 | 原子化服务改造 | 原子化服务封装须符合YD/T3699-2020《无线电管理一体化平台体系架构及应用规范》、YD/T3700-2020《超短波监测管理一体化平台技术规范》、《无线电管理一体化平台集成规范第2部分：服务治理》 |  |
| 五、其他 |  |  |  |
| 1 | 集成安装相关网络配件等 |  |  |

（3）三类无线电固定监测站（4个站）基本配置清单

三类站建设包含的内容清单如下表。“正偏离”指满足《省级无线电监测设施建设规范和技术要求(试行)》中的相关条款的前提下，“是”指优于相关指标；“否”指满足相关指标但不优于。投标人所提供设备指标，不允许负偏离。投标人须填写中标设备的各项指标的具体数值或数值范围，同时标明正偏离“是”或者“否”。

总数量为4套。

| 序号 | 货物名称 | 主要性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、监测测向系统各项指标 |  |  |  |
| 1 | 监测测向系统 | 接收机形态 | 监测测向一体机☐ 监测接收机+测向机☐ |
|  |  | ◆监测接收机品牌型号 |  |
|  |  | 监测线缆、微波射频线缆、监测天线安装适配器等配件 |  |
|  |  | ◆测向机品牌型号 |  |
|  |  | 测向线缆、射频控制电缆、测向天线安装适配器等配件 |  |
|  |  | 监测频率范围 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 测向频率范围 | 垂直极化正偏离是☐ 水平极化否☐ |
|  |  | 频率稳定度(0°C-45°C) | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 相位噪声(fc=1GHz) | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 实时中频带宽 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 噪声系数(实时带宽20MHz) | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 监测灵敏度 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 测向灵敏度 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 测向准确度 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 测向时效 | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 扫描速度(25KHz步进) | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 二阶截断点(低失真模式：中频带宽20MHz) | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 三阶截断点(低失真模式：中频带宽20MHz) | 正偏离是☐ 否☐ |
|  |  | 中频/镜像抑制 | 正偏离是☐ 否☐ |
| 2 | 监测测向天线 | 监测测向天线形态 | 一体化天线☐监测测向分体天线☐ |
|  |  | 监测天线品牌型号 |  |
|  |  | 测向天线品牌型号 |  |
|  |  | 监测频率范围(注明极化方向) |  |
|  |  | 测向频率范围 (注明极化方向) |  |
|  |  | 监测天线有源无源切换能力 | 有源☐无源☐可切换☐ 可切换频率范围 Hz |
|  |  | 测向天线有源无源切换能力 | 有源☐无源☐可切换☐ 可切换频率范围 Hz |
| 二、存储、控制和网络设备 |  |  |  |
| 1 | 前端控制系统 |  |  |
| 2 | 网络交换机 |  |  |
| 三、配套设施 |  |  |  |
| 1 | 电源系统 |  |  |
| 2 | 视频和动力环境监控 |  |  |
| 3 | 其它 |  |  |
| 四、软件 |  |  |  |
| 1 | 操作系统软件 | 符合《操作系统政府采购需求标准》（2023年版）的正版国产操作系统。 |  |
| 2 | 文字处理系统软件 | 满足doc、wps等常用格式文件处理、xls格式表格文件处理、ppt演示、PDF阅读等多种办公功能的正版国产文字处理系统软件 |  |
| 3 | 监测测向系统软件 | 与监测和测向设备配套，具备无线电监测、测向及测向数据回放、电磁环境测量、数据存储和处理、系统遥控和联网、系统自检等功能。 |  |
| 4 | 信号分析软件 | 可基于I/Q格式数据，独立完成对信号进行采集、捕获、分选、识别、解码，支持各类模拟/数字通信信号和电子信号识别解调，支持时域、频域、调制域、编码域、信息域的可视化展示。软件可提供核心分析服务的二次开发接口，满足第三方应用集成需求。 |  |
| 5 | 原子化服务改造 | 原子化服务封装须符合YD/T3699-2020《无线电管理一体化平台体系架构及应用规范》、YD/T3700-2020《超短波监测管理一体化平台技术规范》、《无线电管理一体化平台集成规范第2部分：服务治理》 |  |
| 五、其他 |  |  |  |
| 1 | 集成安装相关网络配件等 |  |  |

（4）设区市专项需求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 型号 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁德一类边海站水上无线电监测模块 | 1套 |  |  |
| 2 | 3个二类站水上无线电监测模块 | 3套 |  |  |
| 3 | 1个二类站专项监测模块 | 1套 |  |  |
| 4 | 3个二类站多功能接收模块 | 3套 |  |  |
| 5 | 1个二类站专用信号接收模块 | 1套 |  |  |
| 6 | 1个三类站专项监测模块 | 1套 |  |  |

（二）一类无线电固定监测站的技术指标和功能要求

★1、一类无线电固定监测站技术指标和基础功能要求

（1）一类无线电固定监测站技术指标（以下技术指标为最低要求）

系统主要技术指标

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 监测频率范围 | 至少20MHz-6000MHz |
| 测向频率范围 | 至少30MHz-6000MHz（垂直极化）、40MHz-1300MHz（水平极化） |
| 频率稳定度（0℃～45℃） | ≤±1×10-7 |
| 相位噪声（fc=1GHz） | ≤-120dBc/Hz@10kHz |
| 实时中频带宽 | ≥80MHz |
| 噪声系数（实时带宽20MHz） | ≤12dB（20MHz-3000MHz） ≤15dB（3GHz-6GHz) |
| 监测灵敏度 | ≤10dBμV/m（20MHz-3000MHz） ≤15dBμV/m（3GHz-6GHz） |
| 测向灵敏度 | 测向灵敏度≤15dBμV/m（30MHz-3000MHz） ≤20dBμV/m（3GHz-6GHz） |
| 测向准确度 | 测向准确度≤1°（30MHz-3000MHz,R.M.S）；≤1.5°（3GHz-6GHz,R.M.S） |
| 测向时效 | ≤1ms（单次突发信号） |
| 同频信号分离个数（D/λ>1） | ≥5 |
| 同频信号分辨角度（D/λ>1） | ≤20° |
| 扫描速度（25kHz步进） | ≥100GHz/s |
| 二阶截断点（低失真模式；中频带宽20MHz） | ≥60dBm |
| 三阶截断点（低失真模式；中频带宽20MHz） | ≥20dBm |
| 中频/镜像抑制 | ≥90dB |
| 调制测量能力 | AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK等 |

（2）一类无线电固定监测站基础功能要求

（1）基本监测功能：可全面实现对ITU建议的参数进行测量，包括：频率测量、电平测量、场强和功率能量密度测量、占用带宽测量、调制测量、脉冲测量、频率使用率测量、无用发射测量、信号分析和发射机类别识别等。

（2）电磁环境测量：可实现对电磁环境的测量。具备通过频段扫描模式、数字扫描模式进行电磁环境测量，具备数据回放、自动化任务执行并生成数据报表。

（3）广播电视声音及图像信号监测，声音转文字提取以及对关键字的识别和告警等。

（4）无线电测向及测向数据回放，能够对过去不少于24小时内出现过的干扰信号测向定位。

——窄带测向：对窄带信号进行测向及保存结果；

——宽带测向：具备对不低于80MHz带宽内的信号进行实时同步测向及保存结果；

——同频测向：具备对同一频率上的不同信号进行区分和分别测向。

（5）监测和测向实时并行。

（6）监测数据存储和处理

支持对所有监测数据的存储，可对监测数据进行以下处理：

实现对监测过程中原始数据的回放。具备原始数据无失真回放功能。

对存储的监测数据、任务记录进行管理、查询、导入导出；对存储的监测结果数据进行打印浏览，对原始数据的回放分析；建立文件数据库。

（7）系统遥控和联网：可进行远程开关机和操作；可对机房动力环境信息进行实时采集监控，提供原子化封装服务，服务接口的设计开发按照《超短波监测管理一体化平台技术规范》的要求进行。

（8）系统自检：实现自检、自校准和设备复位等；可获取自检结果。

（9）专业信号分析：可基于I/Q格式数据，独立完成对信号进行采集、捕获、分选、识别、解码，支持各类模拟/数字通信信号和电子信号识别解调，支持时域、频域、调制域、编码域、信息域的可视化展示。

（10）本项目设区市一类站专项监测功能

宁德一类边海站水上无线电信号监测功能。具备对全球水上遇险和安全系统、水上自动识别系统、水上无线电导航等业务系统频段的监测能力。具备对全球海上遇险与安全系统、水上遇险安全通信以及国际海上遇险呼救、各类雷达及导航等水上无线电信号的分析和识别功能。具备船舶自动识别功能。

2、一类无线电固定监测站配置要求

（1）一类无线电固定监测站监测测向系统

——★监测测向系统：满足一类无线电固定监测站主要技术指标，包含监测接收机，监测线缆、微波射频线缆、天线安装适配器等配件，测向机，测向线缆、射频控制电缆、天线安装适配器等配件。

——监测接收机（评分项1）：具备对不同脉宽的短时信号频率和电平监测能力，100%截获概率（100%POI）最小信号持续时间小于5us；具备不少于35种解调带宽（须全部列明相应解调带宽），最大解调带宽不小于120MHz；（须提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、彩页或检测机构出具的检测报告等为准）

（2）一类无线电固定监测站天馈系统（监测测向天线）（评分项2）

——监测天线：与监测接收机配套，频率范围：至少20MHz-6000MHz；极化方式：垂直极化；输入阻抗：50Ω；驻波比（典型值）：＜2.5；

——测向天线：与测向接收机配套，频率范围：至少30MHz-6000MHz（垂直极化）、40MHz-1300MHz（水平极化）；输入阻抗：50Ω；驻波比（典型值）：＜2.5。

（3）一类无线电固定监测站信号分析软件

——常规信号解调解码（评分项3）：

①信号分选与识别：系统通过对全频段或者用户指定频段进行快速扫描，分选并识别该频段包含的信号，并可对各个信号进行ITU测量、调制制式识别，输出其ITU参数；可以输出信号列表，包含信号中心频率、带宽、根据业务划分的信号类型等信息；可与信号库比对，快速定位新发现的信号；对于系统判定概率较高的信号，可以直接跳转到更深层次的信号分析功能页面。

②信号识别与测量：系统通过对特定频点进行测量分析和识别，输出其ITU参数和各种分析图形。应支持手动选择不同的解调模式。可识别的信号调制方式包括但不限于CW、 AM、 FM、 2ASK、 2FSK、 4FSK、 8FSK、 MSK、BPSK、 QPSK、 OQPSK、 8PSK、16PSK、 PI/4DQPSK、16QAM、 32QAM、 64QAM。

③数字信号解调：系统对判断出来的数字信号进行进一步的深度分析，应支持手动选择数字信号的解调模式，输出包括星座图、眼图、码元列表等图形，辅助用户对数字信号的调制制式进行判断。可解调的信号包括但不限于2FSK、 4FSK、 8FSK、 MSK、 BPSK、 QPSK、 8PSK、16PSK、16APSK、PI/4QPSK、PI/4DQPSK、DQPSK、D8PSK、2ASK、 16QAM、 32QAM、 64QAM。

投标人应在投标文件中提供所投软件产品功能的检测报告，该报告具有以上功能的检测项目，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章。

——低截获概率信号分析（评分项4）：

①跳频信号检测与测量：系统应支持对一个频段内的跳频信号进行检测，支持≤2000跳/s的跳频信号进行测量。系统能够读取离线的IQ数据文件，分析输出其中跳频信号的信号带宽、跳频集、跳速占空比等跳频信号信息，跳频集检测概率≥85%。

②脉冲信号检测与测量：系统应支持≤160MHz带宽雷达脉冲信号检测与测量，输出频率类型、信号带宽、中心脉宽、脉内调制类型、脉间调制类型、重复周期等信息。系统能够读取离线的IQ数据文件，分析输出其中脉冲信号的频谱图、脉冲重复时间、脉宽类型、脉宽、调制模式等参数。

③直扩频信号检测与测量：系统应支持对≤5MHz带宽，500Kcps~2Mcps码速率的扩频信号检测与测量，能够判断是否BOC信号，输出PN码单周期时间长度、码单周期码片长度、码片速率信息。

投标人应在投标文件中提供所投软件产品功能的检测报告，该报告具有以上功能的检测项目，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章。

——特定信号解码（评分项5）：

①对讲信号解码：系统应支持对常用数字对讲机调制及编码方式的识别及解码，解码协议至少应包括DMR、DPMR、NXDN、PDT；能够输出信号的分析图形，解码出对讲信号的色码、呼叫号、被叫号等信息。

②GSM/GSM-R解码：系统应支持对GSM/GSM-R信号的解码，能够输出相应的：BCCH载波号、国家码、小区码、位置码、基站色码等协议信息。

③ADS-B信号解码：系统应支持对ADS-B信号实现解码，可实时获取监测范围内的飞机信息，至少包括航班号、经纬度、高度、飞行速度和航向等信息，以此判断当前飞机的飞行状态是否正常。

投标人应在投标文件中提供所投软件产品功能的检测报告，该报告具有以上功能的检测项目，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章。

——其它功能（评分项6）：

①任务分类统计：系统应支持对工作任务和信号类型进行统计，以各种图形的形式展现。

②系统日志：系统应支持对不同功能模块的操作过程进行记录，包括正常信息和异常信息。

③系统配置：系统能够设置软件各项网络参数、原子化服务配置参数、文件保存位置等。

④数据采集：系统能够控制分析接收设备采集频谱数据和IQ数据，并回传到软件客户端，进行离线分析。

⑤业务频段标注：用户根据需求标注当地电磁环境特定的业务频段。

⑥信号库管理：用户可根据当地电磁环境将已知信号导入信号库，管理信号库。

投标人应在投标文件中提供所投软件产品功能的检测报告，该报告具有以上功能的检测项目，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章。

（4）一类无线电固定监测站防雷系统（评分项7）

①天线直击雷防护保护：雷电保护等级不低于150 kA，投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数等均须在CMA认可或授权范围内。

②防雷系统：避雷器，包括雷电感应防护、防雷接地等符合固定监测站建设规范。

③防雷工程：新建铁塔的防雷系统和防雷工程设计、施工和检测应由具有相应资质的单位承担，符合《防雷减灾管理办法》的规定。工程竣工后应取得具有相应资质的防雷技术服务机构出具《防雷装置检测报告》。

（4）一类无线电固定监测站存储、控制和网络设备（评分项8）

——工控机（前端控制系统）：不低于处理器8核心16线程2.1G主频14纳米制作工艺/内存16G/硬盘10TB，安装正版操作系统，配备正版文字处理软件；

——网络系统（网络交换机）：包含至少24个10/100/1000M自适应电口，8个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽。至少1个MGMT端口、1个Console 端口、1个USB端口的管理端口，符合USB2.0的标准。至少预留1个扩展插槽，可用于扩展业务板卡和管理板卡。交换容量：≥2.4Tbps，包转发率：≥660Mpps。支持温度告警功能。投标人须提供网络设备的原厂入网许可证明。

（5）一类无线电固定监测站动力设施（评分项9）

——交流稳压器

输入电压：160-250VAC；输入频率：50/60Hz；输出电压：220V±4%AC；输出波形：正弦波。

——在线式UPS电源：支持机架式安装，输入电压范围支持100—288V；额定输出功率不小于3000VA，额定输出电压支持220V/230V/240V,输出电压稳定度不大于1%；整机效率不低于94%，切换时间不大于1ms（主路转电池）；包含可提供独立工作不低于8小时免维护铅酸蓄电池。（须提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、彩页或检测机构出具的检测报告等为准）

——电源系统：配置远程电源掉电监控及控制模块，升级电源供电模块，满足远程监控和控制电源等功能。

（6）一类无线电固定监测站附属设施（评分项10）

——视频监控：至少配置两路视频监控，其中1路用于监控机柜设备，1路用于监控室外天线。视频监控摄像头不低于120°的广角，视频监控摄像头不低于400万像素，支持红外夜视功能。至少支持2个内置麦克风，1个内置扬声器。支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传。支持报警触发，包括移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，异常重启，视频质量诊断。防护等级：≥IP67。硬盘录像机：视频输入路数不低于4路，硬盘存储容量不低于4TB。（须提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、彩页或检测机构出具的检测报告等为准）

——空调设备：满足监测系统使用的温湿度要求（涉及机房空调的应满足如下要求）。其中能效比≥5.3，制冷量≥3500W，制冷功率≥800W。制热量：≥5000W，制热功率：≥1200W。空调内机最大噪音：≤42dB(A)，外机最大噪音：≤51dB(A)，内机噪音（静音/低风）：≤18dB(A)。高温制冷运行温度：≥60°C，低温制热启动温度：≤-35°C。设备支持远程APP云控制，实时遥控并查看空调使用状况，支持加湿恒温功能、具备自洁系统。（须提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、彩页或检测机构出具的检测报告等为准）

——配套改造机房环境及室外环境改造（可根据实际情况描述，如需配套室外机柜，铁塔建设等，请自行现场勘查）。对网络连接方式进行改造，满足监测组网需要。

——视频及动力环境监控：包含温湿度、门磁、烟雾、浸水等传感器；具备远程控制所有设备开关机功能，远程打开、关闭交流220V电源；能够实时监控管理机房情况，包括电压电流的检测，可接入温度、湿度、门磁、浸水、烟雾等传感器数据，实现各类数据的采集和传输。

（7）一类无线电固定监测站其他功能

广播电视声音及图像信号监测，声音转文字提取以及对关键字的识别和告警等。

★（8）专属配置模块和站点建设要求

①本项目设区市专属配置模块

宁德一类站需配置水上无线电监测模块

②本项目设区市站点建设要求

宁德一类站需额外配置控制中心操作终端1台（至少配置10TB硬盘、27寸显示器、正版操作系统，正版文字操作软件其他相关配置以项目所需为准），需新建铁塔高度不低于30米，新建机房面积不小于12平米，电力需地埋长度不小于800米，光纤网络接入长度不小于1.2公里，站点土建需满足机房设备进入条件。

宁德一类站站点建设内容如下表所示（若于前述评分项或其它实质性条款存在差异，以其中技术指标较高或要求较高者为准）：

| 序号 | 施工内容 | 细节和需求描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点选址确定 | 站址在福建省宁德市福鼎市嵛山岛（具体位置可向宁德市无线电管理局确认）。面积约50平方米 | 1个 | 设计、监理、地质勘查、建设单位需具备相关资质，提供的图纸、报告等相关材料应为盖章的正式材料。 |
| 2 | 机房土建 | 新建砖混机房不小于3000*4000*3250mm，土建机房（240mm砖墙）、基础混凝土C30以上 | 1个 | 结构安全等级为二级。抗震设防类别为丙类。 机房的耐火等级不应低于二级。设备机房按照规范YD/T 5054-2019《通信建筑抗震设防分类标准》采用标准设防类（丙类）设防要求。工程抗震措施抗震设防烈度6级，机房抗震设防烈度需为6级。 |
| 3 | 室内装修装潢 | 静电地板、照明、开关、插座、应急灯、馈线窗、防盗防火门（门锁为超C级锁）、空调防盗网、馈线窗防盗栏、室内机柜、环境监控系统。1.5匹空调。蓄电池组单独机柜存放。 | 1套 | 室外监控摄像头需要具备相应防尘、防水、防雾功能。 |
| 4 | 铁塔建设 | 拟建设30米角钢塔，基本风压1.3kn/m2及以上，抗震烈度为6度。铁塔应提供检测报告（工程质量检测机构资质证书-钢结构检测） | 1座 | 基础混凝土C30以上，设计使用年限为50年，铁塔结构安全等级为二级。结构抗震设防类别为丙类。 |
| 5 | 防雷 | 防雷接地系统应由具备防雷工程专业设计资质单位设计，由具有防雷工程专业施工资质的单位进行施工。工程竣工后应取得具有相应资质的防雷技术服务机构出具《防雷装置检测报告》，确保工程接地电阻满足监测站建设规范要求。铁塔防雷接地和机房设备接地采取分开接地的方式进行。 | 1套 |  |
| 6 | 站内线缆走线 | 室内电源系统将380V供电电压转为220V市电。 |  | 各类缆线宜埋地引入。无金属外护层的电缆宜穿钢管引人，且钢管两端做接地处理。 |
| 7 | 站外电缆线缆 | 市电要求提供国家电网直供电。由站址拉至国网变压器（不少于800米，可开立电力账户），供电为380V三相电，由于站址位于嵛山岛景区内，线缆需采取地埋敷设方式（施工应符合国家规范标准，埋深达到700mm以上），布放到站点的功率达到10KW以上。光纤接入附近运营商基站，线缆也采取地埋敷设方式，距离不少于1200米。 | 1套 | 线缆拉线的协调及青苗补偿由中标方负责 |
| 11 | 附属物 | 站址区域地面用水泥硬化覆盖，水泥厚度不小于500mm，站址外围用防盗网进行圈护，高度不小于2米，配备防盗锁。 | 1项 |  |
| 12 | 消防设备 | 机房配备七氟丙烷自动灭火装置。 | 1套 |  |
| 13 | 其他 | 考虑到嵛山岛上建有2个9GHz以上雷达台站，站点建成后，应该根据监测的实际情况配备相关频段的滤波器。 |  |  |

以上建设未尽细节可咨询当地无线电管理局或现场勘查，具体工程量以现场勘查和与各地市无线电管理局确认为准。

（三）二类无线电固定监测站的技术指标和功能要求

★1、二类无线电固定监测站技术指标和基础功能要求

（1）二类无线电固定监测站技术指标（以下技术指标为最低要求）

系统主要技术指标

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 监测频率范围 | 至少20MHz-6000MHz |
| 测向频率范围 | 至少30MHz-6000MHz（垂直极化）、40MHz-1300MHz（水平极化） |
| 频率稳定度（0℃～45℃） | ≤±3×10-7 |
| 相位噪声（fc=1GHz） | ≤-110dBc/Hz@10kHz |
| 实时中频带宽 | ≥40MHz |
| 噪声系数（实时带宽20MHz） | ≤15dB（20MHz-3000MHz） ≤20dB（3MHz-6GHz) |
| 监测灵敏度 | ≤10dBμV/m（20MHz-3000MHz） ≤15dBμV/m（3GHz-6GHz） |
| 测向灵敏度 | 测向灵敏度≤20dBμV/m（30MHz-3000MHz） ≤25dBμV/m（3GHz-6GHz） |
| 测向准确度 | 测向准确度≤1.5°（30MHz-3000MHz,R.M.S）；≤2°（3GHz-6GHz,R.M.S） |
| 测向时效 | ≤2ms（单次突发信号） |
| 同频信号分离个数（D/λ>1） | ≥3 |
| 同频信号分辨角度（D/λ>1） | ≤20° |
| 扫描速度（25kHz步进） | ≥50GHz/s |
| 二阶截断点（低失真模式；中频带宽20MHz） | ≥50dBm |
| 三阶截断点（低失真模式；中频带宽20MHz） | ≥10dBm |
| 中频/镜像抑制 | ≥90dB |
| 调制测量能力 | AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK等 |

（2）二类无线电固定监测站基础功能要求

（1）基本监测功能：可全面实现对ITU建议的参数进行测量，包括：频率测量、电平测量、场强和功率能量密度测量、占用带宽测量、调制测量、脉冲测量、频率使用率测量、无用发射测量、信号分析和发射机类别识别等。

（2）电磁环境测量：可实现对电磁环境的测量。具备通过频段扫描模式、数字扫描模式进行电磁环境测量，具备数据回放、自动化任务执行并生成数据报表。

（3）无线电测向及测向数据回放，能够对过去不少于24小时内出现过的干扰信号测向定位。

——窄带测向：对窄带信号进行测向及保存结果；

——宽带测向：具备对不低于20MHz带宽内的信号进行实时同步测向及保存结果；

——同频测向：具备对同一频率上的不同信号进行区分和分别测向。

（4）监测数据存储和处理

支持对所有监测数据的存储，可对监测数据进行以下处理：

实现对监测过程中原始数据的回放。具备原始数据无失真回放功能。

对存储的监测数据、任务记录进行管理、查询、导入导出；对存储的监测结果数据进行打印浏览，对原始数据的回放分析；建立文件数据库。

（5）系统遥控和联网：可进行远程开关机和操作；可对机房动力环境信息进行实时采集监控，提供原子化封装服务，服务接口的设计开发按照《超短波监测管理一体化平台技术规范》的要求进行。

（6）系统自检：实现自检、自校准和设备复位等；可获取自检结果。

（7）专业信号分析：可基于I/Q格式数据，独立完成对信号进行采集、捕获、分选、识别、解码，支持各类模拟/数字通信信号和电子信号识别解调，支持时域、频域、调制域、编码域、信息域的可视化展示。

（8）本项目设区市二类站专项监测功能

①三明白沙站具有对制式电视信号的解调解码功能，具备对移动通信信号解析和频率使用分析功能，具备对数字对讲机信号的语音信息解调能力并实时还原播放语音内容。

②福州琅岐岛站具有水上无线电信号监测功能，具备对全球水上遇险和安全系统、水上自动识别系统、水上无线电导航等业务系统频段的监测能力。具备对全球海上遇险与安全系统、水上遇险安全通信以及国际海上遇险呼救、各类雷达及导航等水上无线电信号的分析和识别功能。具备船舶自动识别功能。

③福州长乐江田站具有水上无线电信号监测功能，具备对全球水上遇险和安全系统、水上自动识别系统、水上无线电导航等业务系统频段的监测能力。具备对全球海上遇险与安全系统、水上遇险安全通信以及国际海上遇险呼救、各类雷达及导航等水上无线电信号的分析和识别功能。具备船舶自动识别功能。

④莆田东吴港站具有水上无线电信号监测功能，具备对全球水上遇险和安全系统、水上自动识别系统、水上无线电导航等业务系统频段的监测能力。具备对全球海上遇险与安全系统、水上遇险安全通信以及国际海上遇险呼救、各类雷达及导航等水上无线电信号的分析和识别功能。具备船舶自动识别功能。

⑤泉州晋江围头站具备ADS-B民航信号解码功能，具备数字对讲机信号协议解析和语音解调功能，具备AIS船舶水上通讯信号解析功能，具备移动通信基站解码能力，支持常见数字作弊信号解调分析能力。具备2G/3G/4G/5G基站信号监测和解码功能，具备PAL-D/DTMB/DVB-T/DVB-T2制式电视信号解调及音视频还原功能，支持常见数字信号的识别和解调。

⑥南平延平九峰山站、南平建瓯云际山站、南平浦城西岩山站共3个站点具有如下功能：具备2G/3G/4G/5G公众移动通信信号的接收和识别能力，具备对PAL-D、NTSC、SECAM、DTMB、DVB-T、DVB-T2制式电视信号解调及音视频还原功能，具备对FM/DMR/DPMR对讲机的语音还原播放能力和短信解码能力，具备对ADS-B民航信号的识别、解码及分析功能。

2、二类无线电固定监测站配置要求

（1）二类无线电固定监测站监测测向系统

——★监测测向系统：满足二类无线电固定监测站主要技术指标，包含监测接收机，监测线缆、微波射频线缆、天线安装适配器等配件，测向机，测向线缆、射频控制电缆、天线安装适配器等配件。

（2）二类无线电固定监测站天馈系统（监测测向天线）（评分项11）

——监测天线：与监测接收机配套，频率范围：至少20MHz-6000MHz；极化方式：垂直极化；输入阻抗： 50Ω；驻波比（典型值）：＜2.5。

——测向天线：与测向接收机配套，频率范围：至少30MHz-6000MHz（垂直极化）、40MHz-1300MHz（水平极化）；输入阻抗： 50Ω；驻波比（典型值）：＜2.5；振元数量：不低于9振元。

（3）二类无线电固定监测站信号分析软件

——常规信号解调解码（评分项12）：

①信号分选与识别：系统通过对全频段或者用户指定频段进行快速扫描，分选并识别该频段包含的信号，并可对各个信号进行ITU测量、调制制式识别，输出其ITU参数；可以输出信号列表，包含信号中心频率、带宽、根据业务划分的信号类型等信息；可与信号库比对，快速定位新发现的信号；对于系统判定概率较高的信号，可以直接跳转到更深层次的信号分析功能页面。

②信号识别与测量：系统通过对特定频点进行测量分析和识别，输出其ITU参数和各种分析图形。应支持手动选择不同的解调模式。可识别的信号调制方式包括但不限于CW、 AM、 FM、 2ASK、 2FSK、 4FSK、 8FSK、 MSK、BPSK、 QPSK、 OQPSK、 8PSK、16PSK、 PI/4DQPSK、16QAM、 32QAM、 64QAM。

③数字信号解调：系统对判断出来的数字信号进行进一步的深度分析，应支持手动选择数字信号的解调模式，输出包括星座图、眼图、码元列表等图形，辅助用户对数字信号的调制制式进行判断。可解调的信号包括但不限于2FSK、 4FSK、 8FSK、 MSK、 BPSK、 QPSK、 8PSK、16PSK、16APSK、PI/4QPSK、PI/4DQPSK、DQPSK、D8PSK、2ASK、 16QAM、 32QAM、 64QAM。

投标人应在投标文件中提供所投软件产品功能的检测报告，该报告具有以上功能的检测项目，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章。

——低截获概率信号分析（评分项13）

①跳频信号检测与测量：系统应支持对一个频段内的跳频信号进行检测，支持≤2000跳/s的跳频信号进行测量。系统能够读取离线的IQ数据文件，分析输出其中跳频信号的信号带宽、、跳频集、跳速占空比等跳频信号信息，跳频集检测概率≥85%。

②脉冲信号检测与测量：系统应支持≤160MHz带宽雷达脉冲信号检测与测量，输出频率类型、信号带宽、中心脉宽、脉内调制类型、脉间调制类型、重复周期等信息。系统能够读取离线的IQ数据文件，分析输出其中脉冲信号的频谱图、脉冲重复时间、脉宽类型、脉宽、调制模式等参数。

③直扩频信号检测与测量：系统应支持对≤5MHz带宽，500Kcps~2Mcps码速率的扩频信号检测与测量，能够判断是否BOC信号，输出PN码单周期时间长度、码单周期码片长度、码片速率信息。

投标人应在投标文件中提供所投软件产品功能的检测报告，该报告具有以上功能的检测项目，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章。

——特定信号解码（评分项14）

①对讲信号解码：系统应支持对常用数字对讲机调制及编码方式的识别及解码，解码协议至少应包括DMR、DPMR、NXDN、PDT；能够输出信号的分析图形，解码出对讲信号的色码、呼叫号、被叫号等信息。

②GSM/GSM-R解码：系统应支持对GSM/GSM-R信号的解码，能够输出相应的：BCCH载波号、国家码、小区码、位置码、基站色码等协议信息。

③ADS-B信号解码：系统应支持对ADS-B信号实现解码，可实时获取监测范围内的飞机信息，至少包括航班号、经纬度、高度、飞行速度和航向等信息，以此判断当前飞机的飞行状态是否正常。

投标人应在投标文件中提供所投软件产品功能的检测报告，该报告具有以上功能的检测项目，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章。

——其它功能（评分项15）

①任务分类统计：系统应支持对工作任务和信号类型进行统计，以各种图形的形式展现。

②系统日志：系统应支持对不同功能模块的操作过程进行记录，包括正常信息和异常信息。

③系统配置：系统能够设置软件各项网络参数、原子化服务配置参数、文件保存位置等。

④数据采集：系统能够控制分析接收设备采集频谱数据和IQ数据，并回传到软件客户端，进行离线分析。

⑤业务频段标注：用户根据需求标注当地电磁环境特定的业务频段。

⑥信号库管理：用户可根据当地电磁环境将已知信号导入信号库，管理信号库。

投标人应在投标文件中提供所投软件产品功能的检测报告，该报告具有以上功能的检测项目，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章。

（4）二类无线电固定监测站防雷要求（评分项16）

①天线直击雷防护保护：雷电保护等级不低于150 kA，投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数等均须在CMA认可或授权范围内。

②防雷系统：避雷器，包括雷电感应防护、防雷接地等符合固定监测站建设规范。

③防雷工程：防雷系统和防雷工程设计、施工和检测应由具有相应资质的单位承担，符合《防雷减灾管理办法》的规定。工程竣工后应取得具有相应资质的防雷技术服务机构出具《防雷装置检测报告》。

（5）二类无线电固定监测站存储、控制和网络设备（评分项17）

——工控机（前端控制系统）：不低于处理器8核心16线程2.1G主频14纳米制作工艺/内存16G/硬盘10TB，安装正版操作系统，配备正版文字处理软件；

——网络系统（网络交换机）：包含至少24个10/100/1000M自适应电口，8个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽。至少1个MGMT端口、1个Console 端口、1个USB端口的管理端口，符合USB2.0的标准。至少预留1个扩展插槽，可用于扩展业务板卡和管理板卡。交换容量：≥2.4Tbps，包转发率：≥660Mpps。支持温度告警功能。投标人须提供网络设备的原厂入网许可证明。

（6）二类无线电固定监测站动力设施（评分项18）

——交流稳压器

输入电压：160-250VAC；输入频率：50/60Hz；输出电压：220V±4%AC；输出波形：正弦波。

——在线式UPS电源：支持机架式安装，输入电压范围支持100—288V；额定输出功率不小于3000VA，额定输出电压支持220V/230V/240V,输出电压稳定度不大于1%；整机效率不低于94%，切换时间不大于1ms（主路转电池）；包含可提供独立工作不低于8小时免维护蓄电池。（须提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、彩页或检测机构出具的检测报告等为准）

——电源系统：配置远程电源掉电监控及控制模块，升级电源供电模块，满足远程监控和控制电源等功能。

（7）二类无线电固定监测站附属设施（评分项19）

——视频监控：至少配置两路视频监控，其中1路用于监控机柜设备，1路用于监控室外天线。视频监控摄像头不低于120°的广角，视频监控摄像头不低于400万像素，支持红外夜视功能。至少支持2个内置麦克风，1个内置扬声器。支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传。支持报警触发，包括移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，异常重启，视频质量诊断。防护等级：≥IP67。硬盘录像机：视频输入路数不低于4路，硬盘存储容量不低于4TB。（须提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、彩页或检测机构出具的检测报告等为准）

——空调设备：满足监测系统使用的温湿度要求（涉及机房空调的应满足如下要求）。其中能效比≥5.3，制冷量≥3500W，制冷功率≥800W。制热量：≥5000W，制热功率：≥1200W。空调内机最大噪音：≤42dB(A)，外机最大噪音：≤51dB(A)，内机噪音（静音/低风）：≤18dB(A)。高温制冷运行温度：≥60°C，低温制热启动温度：≤-35°C。设备支持远程APP云控制，实时遥控并查看空调使用状况，支持加湿恒温功能、具备自洁系统。（须提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、彩页或检测机构出具的检测报告等为准）

——配套改造机房环境及室外环境改造（可根据实际情况描述，如需配套室外机柜，铁塔建设等，请自行现场勘查）。对网络连接方式进行改造，满足监测组网需要。

——视频及动力环境监控：包含温湿度、门磁、烟雾、浸水等传感器；具备远程控制所有设备开关机功能，远程打开、关闭交流220V电源；能够实时监控管理机房情况，包括电压电流的检测，可接入温度、湿度、门磁、浸水、烟雾等传感器数据，实现各类数据的采集和传输。

★（8）专属配置模块和站点建设要求

①本项目设区市专属配置模块

福州琅岐岛站配置水上无线电监测模块。

福州长乐江田站配置水上无线电监测模块。

莆田东吴港站配置水上无线电监测模块。

泉州晋江围头站配置专项监测模块，具备ADS-B民航信号解码功能，具备数字对讲机信号协议解析和语音解调功能，具备AIS船舶水上通讯信号解析功能，具备移动通信基站解码能力，支持常见数字作弊信号解调分析能力。具备2G/3G/4G/5G基站信号监测和解码功能，具备PAL-D/DTMB/DVB-T/DVB-T2制式电视信号解调及音视频还原功能，支持常见数字信号的识别和解调。

南平延平九峰山站、南平建瓯云际山站、南平浦城西岩山站共3个站点具有多功能接收模块，实现如下功能：具备2G/3G/4G/5G公众移动通信信号的接收和识别能力，具备对PAL-D、NTSC、SECAM、DTMB、DVB-T、DVB-T2制式电视信号解调及音视频还原功能，具备对FM/DMR/DPMR对讲机的语音还原播放能力和短信解码能力，具备对ADS-B民航信号的识别、解码及分析功能。

三明白沙站需配置专用信号接收模块，满足对制式电视信号的解调解码功能，对移动通信信号解析和频率使用分析功能，对数字对讲机信号的语音信息解调能力并实时还原播放语音内容。

②本项目设区市站点建设要求

福州琅岐岛站需进行铁塔改造，需新建天线抱杆高度不低于1米。

琅岐岛其余建设需求如下表所示（若于前述评分项或其它实质性条款存在差异，以其中技术指标较高或要求较高者为准）：

| 序号 | 施工内容 | 细节和需求描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点选址确定 | 符合投标文件站点勘察报告中所提供的方案，此外：1、站点站址沟通由中标人负责，如有场地租金，由中标人支付12个月租金。2、安装前需提供有资质的设计单位出具的图纸，充分考虑防台风、防盐雾、防地震、防雷防腐，安装前施工方案需采购人或业主和站点产权方共同认可后才可施工；3、铁塔施工需有专业资质的工人实施（上塔证）4、需安装独立电表，市电接入和托收管理由中标人负责；5、能实现远程开关机重启主设备。6、减少IP需求量，增加安全标识。 |  |  |
| 2 | 租金 | 如需租金则支付站点12个月租金 |  |  |
| 3 | 附属物 | 需安装独立电表 |  |  |
| 4 | 消防设备 | 机柜内配备自动灭火装置（七氟丙烷灭火）。 |  |  |

福州长乐江田站需配置室外机柜，需新建天线抱杆高度不低于1米。

长乐江田站其余建设需求如下表所示（若于前述评分项或其它实质性条款存在差异，以其中技术指标较高或要求较高者为准）：

| 序号 | 施工内容 | 细节和需求描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点选址确定 | 符合投标文件站点勘察报告中所提供的方案，此外：1、站点站址沟通由中标人负责，如有场地租金，由中标人支付12个月租金。2、安装前需提供有资质的设计单位出具图纸，充分考虑防台风、防盐雾、防地震、防雷防腐安装前施工方案需采购人或业主和站点方共同认可后才可施工；3、铁塔施工需有专业资质的工人实施（上塔证）4、需安装独立电表，市电接入和托收管理由中标人负责；5、能实现远程开关机重启主设备。6、减少IP需求量，增加安全标识。 |  |  |
| 2 | 租金 | 如需租金则支付站点12个月租金 |  |  |
| 3 | 附属物 | 需安装独立电表 |  |  |
| 4 | 消防设备 | 机柜内配备自动灭火装置（七氟丙烷灭火）。 |  |  |

南平延平九峰山站、南平建瓯云际山站、南平浦城西岩山站3个站点需要天线抱杆维护。

南平三个二类站站点建设内容均如下（若于前述评分项或其它实质性条款存在差异，以其中技术指标较高或要求较高者为准）：

| 序号 | 施工内容 | 细节和需求描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备利旧 | 原固定监测站监测接收机和监测天线利旧使用，作为辅助监测通道纳入新站点的监测系统，和新系统一并集成至一体化平台。原系统的工控机等其余配套设施作为备品备件，拆回南平市无线电管理局，拆迁及集成费用由中标方承担。 | 1项 |  |
| 2 | 抱 杆 | 天线抱杆及拉线维护 | 1项 |  |
| 3 | 天线安装方式 | 测向天线安装在原天线支架顶端，监测天线安装于原天线支架的十字支架上。 | 1项 |  |
| 4 | 站内线缆走线 | 走原来线架 | 1项 |  |
| 5 | 站外电缆线缆 | 馈线要从抱杆内进入室内机房 | 1套 |  |
| 6 | 环境 监控 | 要实现接入南平局原环境监控系统，环境监控：具备室内环境温湿度、浸水、烟雾智能监控和异常告警实时上传功能，至少包含温湿度、门磁、烟雾、浸水等传感器。交换机需要企业级交换机。 | 1项 |  |
| 7 | 消防 设备 | 配备七氟丙烷灭火装置（支持自动控制、手动控制、应急操作三种控制方式）。 | 1项 |  |
| 8 | 空调 | 机房配置3匹机房专用空调 | 1项 |  |
| 9 | 防雷 | 防雷接地系统应由具备防雷工程专业设计资质单位设计，实施方案需经采购人或业主确认。工程竣工后应取得具有相应资质的防雷技术服务机构出具《防雷装置检测报告》 | 1项 |  |

莆田东吴港站需进行地面水泥硬化，配置室外恒温机柜，机柜制冷量不低于1000W，需新建铁塔高度不小于20米。站点需额外配置移动操作终端1台（至少配置1TB硬盘，运行内存16GB以上，正版操作系统，正版文字操作软件等，其他相关配置以项目所需为准）

莆田东吴港站具体建设内容如下表所示（若于前述评分项或其它实质性条款存在差异，以其中技术指标较高或要求较高者为准）：

| 序号 | 施工内容 | 细节和需求描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点选址确定 | 站址在福建省莆田市秀屿区东吴港普陀山风景区，东经北纬大概位置（119.155194782,25.144272072）。 | 1个 | 站址的征地协调工作由中标方负责，采购人协助。设计、监理、地质勘查、建设单位具备相关资质，图纸、报告等相关材料应是的盖章的正式材料。 |
| 2 | 室外机柜 | 新建三个室外机柜：分别为1、开关电源、蓄电池机柜；2、设备机柜；3、传输设备机柜。 |  | 该块用地属于省级二级林地，降低环境建设影响，按相关政府部门要求，机房土建更改为室外机柜。 |
| 3 | 铁塔建设 | 拟建设20米美化单管塔，仿生树造型，基本风压1.35kn/m2及以上，抗震烈度为8度。铁塔应提供检测报告（工程质量检测机构资质证书-钢结构检测） | 1座 | 该块用地属于省级二级林地，降低环境建设影响。 |
| 4 | 防雷 | 防雷接地系统应由具备防雷工程专业设计资质单位设计，由具有防雷工程专业施工资质的单位进行施工。工程竣工后应取得具有相应资质的防雷技术服务机构出具《防雷装置检测报告》，确保工程接地电阻满足监测站建设规范要求（接地电阻小于4Ω）。铁塔防雷接地和机柜设备接地采取分开接地的方式进行，均需小于4欧。 | 1套 |  |
| 5 | 站外电缆线缆 | 市电要求提供国家电网直供电（由站址拉至国网变压器（不少于800米），可开立电力账户），供电为380V三相电，采取地埋敷设方式（施工应符合国家规范标准，埋深达到700mm以上），布放到站点的功率达到10kva以上。光纤接入附近运营商基站，线缆也采取地埋敷设方式，距离不少于1200米。 | 1套 | 线缆拉线、电表立户的协调及青苗补偿由中标方负责 |
| 6 | 征地费 | 按实际情况由中标方负责支付 |  |  |
| 7 | 附属物 | 站址区域地面用水泥硬化覆盖，面积不小于12平方米，水泥厚度不小于0.5米。站址外围用防盗网进行圈护，高度不小于2米，配备防盗锁。 | 1项 |  |
| 8 | 消防设备 | 机柜内配备自动灭火装置（七氟丙烷灭火）。 |  |  |

莆田观桥御景站需进行原有设备拆迁和旧设备利用（工程量以现场勘测为准），需新建铁塔高度不小于20米和进行老旧铁塔拆除，需进行地面水泥硬化，配置室外恒温机柜，机柜制冷量不低于1000W。站点需额外配置移动操作终端1台（至少配置1TB硬盘，运行内存16GB以上，正版操作系统，正版文字操作软件等，其他相关配置以项目所需为准）

莆田观桥御景站预定搬迁地点为黄石镇天马山，具体建设内容如下表所示（若于前述评分项或其它实质性条款存在差异，以其中技术指标较高或要求较高者为准）：

| 序号 | 施工内容 | 细节和需求描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点选址确定 | 站址在福建省莆田市黄石镇天马山。面积约12平方米 | 1个 | 站址的征地协调工作由中标方负责，采购人协助。设计、监理、地质勘查、建设单位具备相关资质，图纸、报告等相关材料应是的盖章的正式材料。 |
| 2 | 室外机柜 | 新建三个室外机柜：分别为1、开关电源、蓄电池机柜；2、设备机柜；3、传输设备机柜。 |  | 该块用地属于国家公益林，为降低环境建设影响，按相关政府部门要求，机房土建更改为室外机柜。 |
| 3 | 铁塔建设 | 拟建设20米美化单管塔，仿生树造型，基本风压0.75kn/m2及以上，抗震烈度为8度。铁塔应提供检测报告（工程质量检测机构资质证书-钢结构检测） | 1座 | 该块用地属于国家公益林，降低环境建设影响 |
| 4 | 防雷 | 防雷接地系统应由具备防雷工程专业设计资质单位设计，由具有防雷工程专业施工资质的单位进行施工。工程竣工后应取得具有相应资质的防雷技术服务机构出具《防雷装置检测报告》，确保工程接地电阻满足监测站建设规范要求（接地电阻小于4Ω）。铁塔防雷接地和机柜设备接地采取分开接地的方式进行，均需小于4欧。 | 1套 |  |
| 5 | 站外电缆线缆 | 市电要求提供国家电网直供电（由站址拉至国网变压器（不少于800米），可开立电力账户），供电为380V三相电，采取地埋敷设方式（施工应符合国家规范标准，埋深达到700mm以上），布放到站点的功率达到10kva以上。光纤接入附近运营商基站，线缆也采取地埋敷设方式，距离不少于1200米。 | 1套 | 线缆拉线、电表立户的协调及青苗补偿由中标方负责 |
| 6 | 征地费 | 按实际情况由中标方负责支付 |  |  |
| 7 | 附属物 | 站址区域地面用水泥硬化覆盖，面积不小于12平方米，水泥厚度不小于0.5米。站址外围用防盗网进行圈护，高度不小于2米，配备防盗锁。 | 1项 |  |
| 8 | 其他 | 需对原观桥御景铁塔进行拆除，并运输至业主指定位置。 |  |  |
| 9 | 消防设备 | 机柜内配备自动灭火装置（七氟丙烷灭火）。 |  |  |

泉州晋江围头站需新建抱杆不低于3米，需配置满足功能要求的室外机柜，需进行原有四类站设备的整合利用。

泉州晋江围头站建设内容如下表所示（若于前述评分项或其它实质性条款存在差异，以其中技术指标较高或要求较高者为准）：

| 序号 | 施工内容 | 细节和需求描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点选址确定 | 采购人或业主指定地点，建设方案由中标人勘察设计并经采购人或业主确认后实施 | 1项 |  |
| 2 | 室外恒温机柜 | 性能要求符合YD/T 1537-2006。空间要求符合本项目所含设备存放需求及原四类站设备存放需求，设备之间采用层板隔开，机柜内预留20%空间冗余。安全要求满足防火、防盗、防水、防潮、防腐、防鼠等，机柜内配备自动灭火装置（七氟丙烷灭火）。主备电源系统及蓄电池应与监测测向主设备物理隔离（独立恒温机柜），中标人在采购人或业主协助下就近将市电引入室外机柜，配电柜、供电电缆、避雷装置、计量电表等相关设施由中标人提供。室外机柜需稳固安装在基座上，距离地面高度不低于10cm，抗风、抗震等级不低于泉州历史最高等级。 | 2个 | 合同签订后一个月内完成 |
| 3 | 防雷接地系统 | 防雷接地系统应由具备防雷工程专业设计资质单位设计，实施方案需经采购人或业主确认。工程竣工后应取得具有相应资质的防雷技术服务机构出具《防雷装置检测报告》 | 1项 | 杆塔防雷接地和机柜设备接地采取分开接地的方式进行，接地电阻需满足固定监测站建设规范要求 |
| 4 | 抱杆 | 抱杆高度不低于3米，设计使用年限为50年，杆塔结构安全等级为二级，结构抗震设防类别为丙类，杆体及配件应满足防锈、防腐要求，竣工后需提供检测报告（工程质量检测机构资质证书-钢结构检测）。安装抱杆时不得损坏原有楼面地板，因该项施工导致露面漏水、渗水等问题纠纷，责任由中标人承担，中标人负责整改直至满足采购人或业主要求。 | 1项 | 合同签订后一个月内完成 |
| 5 | 站内线缆走线 | 中标人根据现场情况提出走线方案并经采购人或业主确认 | 1项 |  |
| 6 | 站外电缆线缆 | 中标人根据现场情况提出走线方案并经采购人或业主确认 | 1项 |  |
| 7 | 消防设备 | 室外恒温机柜须满足自动灭火（七氟丙烷）要求 | 1项 |  |
| 8 | 其他 | 原四类站监测系统作为本站第二监测通道继续使用，中标人应连同本项目新增设备一并接入福建省无线电管理一体化平台 | 1项 |  |

三明白沙站需建设简易机房，铺设电缆，新建高度不低于3米抱杆，新建外墙面扶梯两座，原有设备需进行拆迁和旧设备利用（工程量以现场勘测为准）。

三明白沙站机房具体建设内容如下表所示（若于前述评分项或其它实质性条款存在差异，以其中技术指标较高或要求较高者为准）：

| 序号 | 工程或费用名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 站点选址确定 | 站址在福建省三明市三元区长安路23号，面积约11平方米（以现场实际勘察为准）。 |
|  | 设备利旧 | 白沙站原有监测测向设备搬运、安装及调试测试，确保原有设备正常运行。 |
| （一） | 机房改造 |  |
| 1 | 土建工程 |  |
| 1.1 | 机房轻钢龙骨隔墙 | 轻钢龙骨，400间距，双面防潮石膏板 |
| 1.2 | 吊顶 | 装配式U型轻钢龙骨、600*600石膏板、铝合金边线 |
| 1.3 | 防火门 | 乙级钢质门 |
| 1.4 | 地面砂浆找平 | 水泥、沙及材料上楼 |
| 1.5 | 静电地板 | 35mm国标、陶瓷面静电地板 |
| 1.6 | 收口线 | 铝合金金属踢脚线 |
| 1.7 | 墙面墙板 | 防潮、防腐碳纤维墙板 |
| 1.8 | 墙面防水处理 | 聚合物水性防水涂刷三道 |
| 1.9 | 开关、灯具、布线 | BV2.5电线，LED平板灯，KBG套线管、电缆、插座 |
| 1.10 | 屋面女儿墙拆除、修复 | 拆除、修复人工费及垃圾、材料人工搬运 |
| 1.11 | 钢架楼梯制作（含扶手） | 140槽钢，40*40方管,5*5角钢加工制作 |
| 1.12 | 平台 | 镀锌花纹钢板加工制作 |
| 1.13 | 钢架楼梯油漆 | 防锈漆涂刷两遍，银粉漆两道 |
| 1.14 | 吊车 | 超长钢构材料吊装 |
| 1.15 | 垃圾清理 | 卫生清理及垃圾外运 |
| 2 | 设备及安装工程 |  |
| 2.1 | 气体灭火系统防护区自动泄压装置 | 泄压口应开在防护区净高的三分之二以上，下沿不低于防护区净高的三分之二。 泄压装置的面积大小是根据防护区采用的灭火剂喷放速率及防护区围护结构承受内压的允许压强的函数计算得出。 安装孔距：安装洞口尺寸：L 410 mm x W 410 mm 工作环境：适用温度：-25 °C ~ +55 °C 执行标准：Q/HKF 001-2023《气体灭火系统防护区自动泄压装置》 产品尺寸（长×宽×高）：L 460 mm × W 460 mm × T 200 mm 有效泄压面积：0 ~ 0.12 ㎡ 动作压力：1000 Pa ± 50 Pa |
| 2.2 | 6米楼面抱杆 | 定制抱杆 |
| 2.3 | 立式空调 | 3匹空调 |
| 2.4 | 配套走线架 | 包含走线架，馈线窗 |
| 2.5 | 消防设备 | 机柜内配备自动灭火装置（七氟丙烷灭火） |
| （二） | 通信电源 |  |
| 1 | 交流挂箱 | 三相交挂 |
| 2 | 油机切换箱 | 三相油机 |
| 3 | 二级电表标箱 | 二级表使用 |
| 4 | 嵌入式开关电源（300A） | 嵌入式300A |
| 4 | 100A梯次电池 | 51.2V/100Ah |
| 5 | 电力电缆 | 额定电压：6kv-10kv 绝缘材质：硅烷交联 护套材质：聚氯乙烯 导体材质：无氧精铝 |
| 6 | 接地地排 | 铜排 |
| 7 | 地网搭接 | 地网布线和搭接（含材料） |

以上建设未尽细节可咨询当地无线电管理局或现场勘查，具体工程量以现场勘查为准。

（四）三类无线电固定监测站的技术指标和功能要求

★1、三类无线电固定监测站技术指标和基础功能要求

（1）三类无线电固定监测站技术指标（以下技术指标为最低要求）

系统主要技术指标

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 监测频率范围 | 至少20MHz-6000MHz |
| 测向频率范围 | 不低于30MHz-6000MHz（垂直极化）、40MHz-1300MHz（水平极化） |
| 频率稳定度（0℃～45℃） | ≤±3×10-7 |
| 相位噪声（fc=1GHz） | ≤-100dBc/Hz@10kHz |
| 实时中频带宽 | ≥20MHz |
| 噪声系数（实时带宽20MHz） | ≤20dB |
| 监测灵敏度 | ≤15dBμV/m（20MHz-3000MHz） ≤20dBμV/m（3GHz-6GHz） |
| 测向灵敏度 | 测向灵敏度≤25dBμV/m（30MHz～3000MHz）≤30dBμV/m（3GHz～6GHz） |
| 测向准确度 | 测向准确度≤2°（30MHz～3000MHz,R.M.S）；≤3°（3GHz～6GHz,R.M.S） |
| 测向时效 | ≤5ms（单次突发信号） |
| 扫描速度（25kHz步进） | ≥20GHz/s |
| 二阶截断点（低失真模式；中频带宽20MHz） | ≥40dBm |
| 三阶截断点（低失真模式；中频带宽20MHz） | ≥0dBm |
| 中频/镜像抑制 | ≥90dB |

（2）三类无线电固定监测站基础功能要求

（1）基本监测功能：可全面实现对ITU建议的参数进行测量，包括：频率测量、电平测量、场强和功率通量密度测量、占用带宽测量、频率使用率测量。

（2）电磁环境测量：可实现对电磁环境的测量。具备通过频段扫描模式、数字扫描模式进行电磁环境测量，具备数据回放、自动化任务执行并生成数据报表。

（3）无线电测向

窄带测向：对窄带信号进行测向及保存结果；

宽带测向：具备对不低于20MHz带宽内的信号进行实时同步测向及保存结果。

（4）监测数据存储和处理

支持对所有监测数据的存储，可对监测数据进行以下处理：

实现对监测过程中原始数据的回放。具备原始数据无失真回放功能。

对存储的监测数据、任务记录进行管理、查询、导入导出；对存储的监测结果数据进行打印浏览，对原始数据的回放分析；建立文件数据库。

（5）系统遥控和联网：可进行远程开关机和操作；可对机房动力环境信息进行实时采集监控，提供原子化封装服务，服务接口的设计开发按照《超短波监测管理一体化平台技术规范》的要求进行。

（6）系统自检：实现自检、自校准和设备复位等；可获取自检结果。

（7）专业信号分析：可基于I/Q格式数据，独立完成对信号进行采集、捕获、分选、识别、解码，支持各类模拟/数字通信信号和电子信号识别解调，支持时域、频域、调制域、编码域、信息域的可视化展示。

（8）本项目设区市三类站专项监测功能

①泉州南安邮政所站具有数字对讲机信号协议解析和语音解调功能，移动通信基站解码，信号调制识别和解调，电视信号解调功能，考试保障专项监测能力。

2、三类无线电固定监测站其他功能要求

（1）三类无线电固定监测站监测测向系统

——★监测测向系统：满足三类无线电固定监测站主要技术指标，包含监测接收机，监测线缆、微波射频线缆、天线安装适配器等配件，测向机，测向线缆、射频控制电缆、天线安装适配器等配件。

（2）三类无线电固定监测站天馈系统（监测测向天线）（评分项20）

——监测天线：与监测接收机配套，频率范围：至少20MHz-6000MHz；极化方式：垂直极化；输入阻抗： 50Ω；驻波比（典型值）：＜2.5。

——测向天线：与测向接收机配套，频率范围：至少30MHz-6000MHz（垂直极化）、40MHz-1300MHz（水平极化）；输入阻抗： 50Ω；驻波比（典型值）：＜2.5；振元数量：不低于9振元。

（3）三类无线电固定监测站信号分析软件

——常规信号解调解码（评分项21）：

①信号分选与识别：系统通过对全频段或者用户指定频段进行快速扫描，分选并识别该频段包含的信号，并可对各个信号进行ITU测量、调制制式识别，输出其ITU参数；可以输出信号列表，包含信号中心频率、带宽、根据业务划分的信号类型等信息；可与信号库比对，快速定位新发现的信号；对于系统判定概率较高的信号，可以直接跳转到更深层次的信号分析功能页面。

②信号识别与测量：系统通过对特定频点进行测量分析和识别，输出其ITU参数和各种分析图形。应支持手动选择不同的解调模式。可识别的信号调制方式包括但不限于CW、 AM、 FM、 2ASK、 2FSK、 4FSK、 8FSK、 MSK、BPSK、 QPSK、 OQPSK、 8PSK、16PSK、 PI/4DQPSK、16QAM、 32QAM、 64QAM。

③数字信号解调：系统对判断出来的数字信号进行进一步的深度分析，应支持手动选择数字信号的解调模式，输出包括星座图、眼图、码元列表等图形，辅助用户对数字信号的调制制式进行判断。可解调的信号包括但不限于2FSK、 4FSK、 8FSK、 MSK、 BPSK、 QPSK、 8PSK、16PSK、16APSK、PI/4QPSK、PI/4DQPSK、DQPSK、D8PSK、2ASK、 16QAM、 32QAM、 64QAM。

投标人应在投标文件中提供所投软件产品功能的检测报告，该报告具有以上功能的检测项目，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章。

——低截获概率信号分析（评分项22）

①跳频信号检测与测量：系统应支持对一个频段内的跳频信号进行检测，支持≤2000跳/s的跳频信号进行测量。系统能够读取离线的IQ数据文件，分析输出其中跳频信号的信号带宽、、跳频集、跳速占空比等跳频信号信息，跳频集检测概率≥85%。

②脉冲信号检测与测量：系统应支持≤160MHz带宽雷达脉冲信号检测与测量，输出频率类型、信号带宽、中心脉宽、脉内调制类型、脉间调制类型、重复周期等信息。系统能够读取离线的IQ数据文件，分析输出其中脉冲信号的频谱图、脉冲重复时间、脉宽类型、脉宽、调制模式等参数。

③直扩频信号检测与测量：系统应支持对≤5MHz带宽，500Kcps~2Mcps码速率的扩频信号检测与测量，能够判断是否BOC信号，输出PN码单周期时间长度、码单周期码片长度、码片速率信息。

投标人应在投标文件中提供所投软件产品功能的检测报告，该报告具有以上功能的检测项目，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章。

——特定信号解码（评分项23）

①对讲信号解码：系统应支持对常用数字对讲机调制及编码方式的识别及解码，解码协议至少应包括DMR、DPMR、NXDN、PDT；能够输出信号的分析图形，解码出对讲信号的色码、呼叫号、被叫号等信息。

②GSM/GSM-R解码：系统应支持对GSM/GSM-R信号的解码，能够输出相应的：BCCH载波号、国家码、小区码、位置码、基站色码等协议信息。

③ADS-B信号解码：系统应支持对ADS-B信号实现解码，可实时获取监测范围内的飞机信息，至少包括航班号、经纬度、高度、飞行速度和航向等信息，以此判断当前飞机的飞行状态是否正常。

投标人应在投标文件中提供所投软件产品功能的检测报告，该报告具有以上功能的检测项目，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章。

——其它功能（评分项24）

①任务分类统计：系统应支持对工作任务和信号类型进行统计，以各种图形的形式展现。

②系统日志：系统应支持对不同功能模块的操作过程进行记录，包括正常信息和异常信息。

③系统配置：系统能够设置软件各项网络参数、原子化服务配置参数、文件保存位置等。

④数据采集：系统能够控制分析接收设备采集频谱数据和IQ数据，并回传到软件客户端，进行离线分析。

⑤业务频段标注：用户根据需求标注当地电磁环境特定的业务频段。

⑥信号库管理：用户可根据当地电磁环境将已知信号导入信号库，管理信号库。

投标人应在投标文件中提供所投软件产品功能的检测报告，该报告具有以上功能的检测项目，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章。

（4）三类无线电固定监测站防雷要求（评分项25）

①天线直击雷防护保护：雷电保护等级不低于150 kA，投标人应在投标文件中提供所投设备的检测报告，该报告由具有CMA检测资质机构出具且加盖CMA公章，该报告中与本项相关的检测依据或参考标准、检测项目、检测参数等均须在CMA认可或授权范围内。

②防雷系统：避雷器，包括雷电感应防护、防雷接地等符合固定监测站建设规范。

③防雷工程：防雷系统和防雷工程设计、施工和检测应由具有相应资质的单位承担，符合《防雷减灾管理办法》的规定。工程竣工后应取得具有相应资质的防雷技术服务机构出具《防雷装置检测报告》。

（5）三类无线电固定监测站存储、控制和网络设备（评分项26）

①工控机（前端操作系统）

不低于：处理器8核心16线程2.1G主频14纳米制作工艺/内存16G/硬盘10TB，安装正版操作系统，配备正版文字处理软件；

②网络系统（网络交换机）

包含至少24个10/100/1000M自适应电口，8个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽。至少1个MGMT端口、1个Console 端口、1个USB端口的管理端口，符合USB2.0的标准。至少预留1个扩展插槽，可用于扩展业务板卡和管理板卡。交换容量：≥2.4Tbps，包转发率：≥660Mpps。支持温度告警功能。投标人须提供网络设备的原厂入网许可证明。

（6）三类无线电固定监测站动力设施（评分项27）

——交流稳压器

输入电压：160-250VAC；输入频率：50/60Hz；输出电压：220V±4%AC；输出波形：正弦波。

——在线式UPS电源：支持机架式安装，输入电压范围支持100—288V；额定输出功率不小于3000VA，额定输出电压支持220V/230V/240V,输出电压稳定度不大于1%；整机效率不低于94%，切换时间不大于1ms（主路转电池）；包含可提供独立工作不低于8小时免维护蓄电池。（须提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、彩页或检测机构出具的检测报告等为准）

——电源系统：配置远程电源掉电监控及控制模块，升级电源供电模块，满足远程监控和控制电源等功能。

（7）三类无线电固定监测站附属系统（评分项28）

——视频监控：至少配置两路视频监控，其中1路用于监控机柜设备，1路用于监控室外天线。视频监控摄像头不低于120°的广角，视频监控摄像头不低于400万像素，支持红外夜视功能。至少支持2个内置麦克风，1个内置扬声器。支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传。支持报警触发，包括移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，异常重启，视频质量诊断。防护等级：≥IP67。硬盘录像机：视频输入路数不低于4路，硬盘存储容量不低于4TB。（须提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、彩页或检测机构出具的检测报告等为准）

——空调设备：满足监测系统使用的温湿度要求（涉及机房空调的应满足如下要求）。其中能效比≥5.3，制冷量≥3500W，制冷功率≥800W。制热量：≥5000W，制热功率：≥1200W。空调内机最大噪音：≤42dB(A)，外机最大噪音：≤51dB(A)，内机噪音（静音/低风）：≤18dB(A)。高温制冷运行温度：≥60°C，低温制热启动温度：≤-35°C。设备支持远程APP云控制，实时遥控并查看空调使用状况，支持加湿恒温功能、具备自洁系统。（须提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、彩页或检测机构出具的检测报告等为准）

——配套改造机房环境及室外环境改造（可根据实际情况描述，如需配套室外机柜，铁塔建设等等，请自行现场勘查）

——视频及动力环境监控：包含温湿度、门磁、烟雾、浸水等传感器；具备远程控制所有设备开关机功能，远程打开、关闭交流220V电源；能够实时监控管理机房情况，包括电压电流的检测，可接入温度、湿度、门磁、浸水、烟雾等传感器数据，实现各类数据的采集和传输。

（8）三类无线电固定监测站专有监测功能

广播电视声音及图像信号监测

★（9）专属配置模块和站点建设要求

①本项目设区市专属配置模块

泉州南安邮政所站配置专项监测模块，具有主流数字对讲机标准通信协议解析和语音解调功能；支持常见数字作弊信号解调分析能力；具备移动通信基站信号监测和解码功能；具备制式电视信号解调及音视频还原功能；支持常见数字调制信号的识别和解调。

②本项目设区市站点建设要求

宁德古田站建设包含原有设备拆迁和旧设备利用（工程量以现场勘测为准），需定制两个室外机柜，需增加防雷地网，远端电力接入长度预计800米左右，需新建铁塔高度不小于25米高度。

宁德古田站建设内容如下表所示（若于前述评分项或其它实质性条款存在差异，以其中技术指标较高或要求较高者为准）：

| 序号 | 施工内容 | 细节和需求描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点选址确定 | 站址在福建省宁德市古田县盛丰星城二区小区背后虎头山山坡顶上（具体位置可向宁德市无线电管理局确认）。面积约30平方米 | 1个 | 设计、监理、地质勘查、建设单位需具备相关资质，提供的图纸、报告等相关材料应为盖章的正式材料。 |
| 2 | 设备利旧 | 原古田解放路固定监测站拆迁后除EB500监测接收机和天线利旧使用，作为辅助监测通道纳入新站点的监测系统，需集成至一体化平台。原系统的工控机等其余配套设施作为备品备件，拆回宁德市无线电管理局。拆迁及集成费用由中标方承担。 | 1项 |  |
| 3 | 室外机柜 | 性能要求符合YD/T 1537-2006，室外防护等级不低于IP65。空间要求符合本项目所含设备存放需求及原四类站设备存放需求。安全要求满足防火、防盗、防水、防潮、防腐、防鼠等。配电箱及蓄电池应与其他设备物理隔离（独立机柜）。室外机柜需稳固安装在基座上，距离地面高度不低于10cm，抗震等级不低于7级。机柜自带空气调节装置。 | 2个 |  |
| 4 | 铁塔建设 | 拟建设25米铁塔，基本风压0.65kn/m2及以上，抗震烈度为6度。铁塔应提供检测报告（工程质量检测机构资质证书-钢结构检测） | 1座 | 基础混凝土C30以上。设计使用年限为50年，铁塔结构安全等级为二级。结构抗震设防类别为丙类。 |
| 5 | 防雷 | 防雷接地系统应由具备防雷工程专业设计资质单位设计，由具有防雷工程专业施工资质的单位进行施工。工程竣工后应取得具有相应资质的防雷技术服务机构出具《防雷装置检测报告》，确保工程接地电阻满足监测站建设规范要求。铁塔防雷接地和机柜设备接地采取分开接地的方式进行。 | 1套 |  |
| 6 | 柜内线缆走线 | 电源系统将380V供电电压转为220V市电。 | 1套 | 各类缆线宜埋地引入。无金属外护层的电缆宜穿钢管引人，且钢管两端做接地处理。 |
| 7 | 站外电缆线缆 | 市电要求提供国家电网直供电。由站址拉至国网变压器（约800米，可开立电力账户），供电为380V三相电，布放到站点的功率达到10KW以上。光纤接入附近运营商基站，距离约800米。 | 1套 | 线缆拉线的协调及青苗补偿由中标方负责 |
| 8 | 附属物 | 站址区域地面用水泥硬化覆盖，水泥厚度不小于500mm，站址外围用防盗网进行圈护，高度不小于2米，配备防盗锁。 | 1项 |  |
| 9 | 消防设备 | 机柜配备七氟丙烷自动灭火装置。 | 1项 |  |

漳州龙文站需新建机房，面积约10平米，要求达到设备入场条件，机房配置机房专用空调，需新建铁塔或抱杆，高度不小于9米，原有设备需进行拆迁和旧设备利用（工程量以现场勘测为准），中标人需支付一年场地租金、电费和网络费用。

漳州龙文站建设要求如下表所示（若于前述评分项或其它实质性条款存在差异，以其中技术指标较高或要求较高者为准）：

| 序号 | 施工内容 | 细节和需求描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点选址确定 | 站点租赁和建设过程中所需沟通由中标方负责。能实现远程开关机重启主设备。 | 1 | 设计、监理、地质勘查、建设单位具备相关资质，图纸、报告等相关材料应是盖章的正式材料。安装前施工方案需采购人或业主和站点方共同认可后才可施工。 |
| 2 | 设备利旧 | 要求原设备拆除，部分旧设备返迁要在新站点中利用。拆迁及集成费用由中标方承担。 | 1 |  |
| 3 | 机房建设 | 建设占地面积约10平方米的简易机房，长3.5米，宽3米，高2.75米。结构安全等级为二级。抗震设防类别为丙类。 机房的耐火等级不应低于二级。 | 1 | 构件的耐火极限应符合GB 50016-2014《建筑设计防火规范》。基站机房的耐火等级不应低于二级。构件的耐火极限应符合GB 50016-2014《建筑设计防火规范》机房不设外窗。通信线缆与电力电缆应分设不同的走线孔洞。设备、走线架不应直接安装在彩钢板上，应采用钢结构框架作为承重构件，钢材应满足GB/T700-2006《碳素结构钢》中Q235B型钢材的相关技术要求。机房结构件应采用钢质型材或相同性能的金属构件，钢材应满足GB/T700-2006《碳素结构钢》中Q235B型钢材的相关技术要求。屋顶和墙体外表面外表面宜采用符合GB/T 12755 《建筑用压型钢板》要求的压型彩钢板型材。 机房板材应选用夹芯板材料，夹芯板面材应选用金属材料，芯材选用隔热性、强度及稳定性好的材料，宜选用无氯氟烃泡沫的聚氨酯（PU），也可采用高密度聚苯乙烯（EPS）或同等性能的保温材料。机房夹芯板芯材应采用不燃或难燃材料，其燃烧性能应不低于GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中规定的B1级别的要求。聚氨酯（PU）性能应符合GB/T 21558-2008《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》高密度聚苯乙烯（EPS）的性能应符合GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》中类型Ⅱ的规定。 彩色涂层钢板应以热镀锌钢板为基板，镀锌层双面质量不得小于180g/m，涂层宜为两涂两烘环氧树脂防锈底漆和树脂面漆，涂层厚度不小于25μ；馈线窗应与房体可靠连接，并应严格密封，以防雨水、灰尘进入。馈线窗宜采用模块化结构设计。 |
| 4 | 室内装修装潢 | 装修材料应采用光洁、耐磨、不燃烧、耐久、不起灰、环保的材料。 | 1 | 机房的下列部位应进行防火封堵。电缆、光缆、电缆桥架、母线槽、管道等穿越防火分隔构件、建筑外墙及建筑屋顶等形成的贯穿孔口；存在于防火分隔构件、建筑外墙及建筑屋顶等部位的空开口；建筑缝隙；基站馈线窗；机房需做好防强电、防鼠、防白蚁保护措施。进出局电缆、光纤须采用防鼠、防蚁护套材料。 |
| 5 | 防雷 | 防雷接地系统应由具备防雷工程专业设计资质单位设计，由具有防雷工程专业施工资质的单位进行施工。工程竣工后应取得具有相应资质的防雷技术服务机构出具《防雷装置检测报告》，确保工程接地电阻满足监测站建设规范要求。 | 1套 | 铁塔防雷接地和机柜设备接地采取分开接地的方式进行。 |
| 6 | 抱杆 | 新建不小于9米的铁塔或抱杆，设计使用年限为50年，铁塔结构安全等级为二级。结构抗震设防类别为丙类。 | 1 | 钢材技术要求： 1）Q235、Q355钢材质量标准应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700-2006、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018的规定。 2）构件制造除应遵守图纸中的规定外，尚应遵守《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020的有关规定。 3）所有构件（地脚锚栓及埋在混凝土内的构件除外）均需按照《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912－2020进行热镀锌防腐处理。因工艺要求在构件上焊接零件时，应在镀锌前进行。镀层厚度应达到如下要求：当构件厚度≥5mm时，不小于86微米；当构件厚度＜5mm时，不小于65微米。 |
| 7 | 站内线缆走线 | 机房内的导线应采用阻燃电缆或耐火电缆。中标人根据现场情况提出走线方案并经采购人或业主确认。 | 1 |  |
| 8 | 站外电缆线缆 | 中标人根据现场情况提出走线方案并经采购人或业主确认。需安装独立电表，市电接入及托收管理由中标人负责办理。 | 1套 | 当埋地引入。无金属外护层的电缆宜穿钢管引人，且钢管两端做接地处理。当供电线路架空路由引入时，应将交流供电系统第一级SPD的最大通流容量向上提高一个等级。光缆金属加强芯和金属护层应在分线盒内可靠接地，并应用截面积不小于16mm2的多股铜线引到本机房内总接地排上。 |
| 9 | 租金 | 中标人需支付一年租金、电费、网络费等 | 1 |  |
| 10 | 附属物 | 常用门应外开并具有防火、防盗能力；房门口设门槛；机房内做好防水措施。 | 1 |  |
| 11 | 消防设备 | 配备七氟丙烷灭火装置（支持自动控制、手动控制、应急操作三种控制方式）。 | 1套 |  |
| 14 | 其他 | 设备机房按照规范YD/T 5054-2019《通信建筑抗震设防分类标准》采用标准设防类（丙类）设防要求。依据GB 50011-2010《建筑抗震设计规范（2016年版）》附录A，工程抗震措施抗震设防烈度7级，基站机房抗震设防烈度需为7级。通信机房及铁塔结构的抗风需可抗9级风力级数，相对应的抗风等级为四级。 | 1 |  |

泉州南安邮政所站需建设天线抱杆高度不小于3米，需配置满足功能要求的室外机柜，需进行原有四类站设备的整合利用（工程量以现场勘测为准）。

泉州南安邮政所站站点建设要求如下表所示（若于前述评分项或其它实质性条款存在差异，以其中技术指标较高或要求较高者为准）：

| 序号 | 施工内容 | 细节和需求描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点选址确定 | 采购人或业主指定地点，建设方案由中标人勘察设计并经采购人或业主确认后实施 | 1项 |  |
| 2 | 室外恒温机柜 | 性能要求符合YD/T 1537-2006。空间要求符合本项目所含设备存放需求及原四类站设备存放需求，设备之间采用层板隔开，机柜内预留20%空间冗余。安全要求满足防火、防盗、防水、防潮、防腐、防鼠等，机柜内配备自动灭火装置（七氟丙烷灭火）。主备电源系统及蓄电池应与监测测向主设备物理隔离（独立恒温机柜），中标人在采购人或业主协助下就近将市电引入室外恒温机柜，配电柜、供电电缆、避雷装置、计量电表等相关设施由中标人提供。室外机柜需稳固安装在基座上，距离地面高度不低于10cm，抗风等级、抗震等级不低于当地历史最高等级。 | 2个 | 合同签订后一个月内完成 |
| 3 | 防雷接地系统 | 防雷接地系统应由具备防雷工程专业设计资质单位设计，实施方案需经采购人或业主确认。工程竣工后应取得具有相应资质的防雷技术服务机构出具《防雷装置检测报告》 | 1项 | 杆塔防雷接地和机柜设备接地采取分开接地的方式进行，接地电阻需满足固定监测站建设规范要求 |
| 4 | 抱杆 | 抱杆高度不低于3米，设计使用年限为50年，铁塔结构安全等级为二级，结构抗震设防类别为丙类，杆体及配件应满足防锈、防腐要求，竣工后需提供检测报告（工程质量检测机构资质证书-钢结构检测）。安装抱杆时不得损坏原有楼面地板，因该项施工导致露面漏水、渗水等问题纠纷，责任由中标人承担，中标人负责整改直至满足采购人或业主要求。 | 1项 | 合同签订后一个月内完成 |
| 5 | 站内线缆走线 | 中标人根据现场情况提出走线方案并经采购人或业主确认 | 1项 |  |
| 6 | 站外电缆线缆 | 中标人根据现场情况提出走线方案并经采购人或业主确认 | 1项 |  |
| 7 | 消防设备 | 室外恒温机柜须满足自动灭火（七氟丙烷）要求 | 1项 |  |
| 8 | 其他 | 原四类站监测系统作为本站第二监测通道继续使用，中标人应连同本项目新增设备一并接入福建省无线电管理一体化平台 | 1项 |  |

龙岩上杭站需拆迁安置原有设备及旧设备利用（工程量以现场勘测为准），需配置室外机柜，需新建抱杆高度不小于6米。

龙岩上杭站建设要求如下表所示（若于前述评分项或其它实质性条款存在差异，以其中技术指标较高或要求较高者为准）：

| 序号 | 施工内容 | 细节和需求描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点选址确定 | 站址在福建省龙岩市上杭县社会福利中心综合楼顶楼指定位置 | 1项 |  |
| 2 | 设备利旧 | 将原有四类站设备拆迁至现安装地址进行安装利用，作为辅助监测通道纳入新站点的监测系统，需集成至一体化平台。原系统的工控机等其余配套设施作为备品备件，拆回龙岩市无线电管理局。拆迁及集成费用由中标方承担。 | 1项 |  |
| 3 | 室外机柜 | 需配置满足功能要求的室外机柜一套，主设备应与电源系统（配电箱和蓄电池等）独立机柜分开。机柜自带空气调节装置。 性能要求符合行业最新规范标准。空间要求符合本项目所含设备存放需求及原四类站设备安装需求。安全要求满足防火、防盗、防水、防潮、防腐、防鼠等，机柜内配备自动灭火装置。 | 2个 |  |
| 4 | 防雷 | 需做好防雷措施建设，防雷接地系统应由具备防雷工程专业设计资质单位设计，由具有防雷工程专业施工资质的单位进行施工。工程竣工后应取得具有相应资质的防雷技术服务机构出具《防雷装置检测报告》，确保工程接地电阻满足监测站建设规范要求（接地电阻小于4Ω）。 | 1项 |  |
| 5 | 抱杆 | 新建抱杆高度不小于6米，杆体及配件应满足防锈、防腐要求，抗风等级不低于12级，抗震设防烈度7级。安装抱杆时不得损坏原有楼面地板，因该项施工导致露面漏水、渗水等问题纠纷，责任由中标人承担，中标人负责整改直至满足采购人或业主要求。 | 1项 |  |
| 6 | 站内线缆走线 | 中标人根据现场情况提出走线方案并经采购人或业主确认。 | 1项 |  |
| 7 | 站外电缆线缆 | 需进行独立电表安装并做好市电引接，需光纤网络接入机柜。 | 1项 |  |
| 8 | 消防设备 | 需配备满足固定站点要求的消防设施，具备室内环境温湿度、浸水、烟雾智能监控和异常告警实时上传功能，至少包含温湿度、门磁、烟雾、浸水等传感器。机柜内配备自动灭火装置（七氟丙烷灭火）。 | 1套 |  |

以上建设未尽细节可咨询当地无线电管理局或现场勘查，具体工程量以现场勘查为准。

注：以上技术和服务要求中，所有固定数值的技术参数，允许存在符合国家相关产品质量要求规范的合理公差。

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

商务要求

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订后60个自然日内完成到货验收，90个自然日内完成合同验收，120个自然日内在采购人指定的地点安装调试完毕并完成初步验收。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 提供符合招标文件要求及中标人投标文件响应承诺的产品和服务 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | - 期次1，说明：到货验收。中标人主要设备（监测接收机、测向接收机等应标软硬件产品）包括备用机运抵采购人指定地点后，采购人与中标人双方依据招标文件和合同要求对主要设备的配置、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（原产厂家质保期证明、装箱单、保修单、随箱介质等）进行开箱验收。到货验收结束后，采购人与中标人双方应签署到货验收报告，该报告作为竣工验收报告组成部分。 到货验收结束后，采购人将指定符合工信部无【2017】283号《无线电监测设施测试验证工作规定(试行)》规定的第三方检测机构根据招投标文件所载明技术指标要求及相关检测标准进行测试，并出具相关测试报告；本项目中将从到货验收后设备中抽取1套一类站监测测向系统、1套二类站监测测向系统、1套三类站监测测向系统进行第三方检测。检测费用、运输费用由中标人负责。根据检测结果，全体业主单位代表集体判定设备技术指标是否符合招投标文件要求，并形成备忘录，作为后续验收的必备要件。 2、期次2，说明：合同验收。依据合同、招投标文件、到货验收报告、第三方测试报告及其它必备文件编制合同验收方案，采购人有权对合同约定内容及技术指标进行抽测，合同验收中商定的其它相关事宜应以备忘录形式记载并与第三方测试验证报告共同作为合同验收报告组成部分。除采购人在合同验收工作产生的差旅费用（如有）外,所有测试、验收的费用已列入合同总价内。合同验收所有方案均保证经采购人确认后再执行，采购人有权随时赴现场监督合同验收工作开展情况。合同验收报告由采购人、中标人双方共同签署确认。 3、期次3，说明：初步验收。设备在采购人（或业主）指定地点安装调试完成，之后进行不少于3*24小时试运行，采购人组织开展初步验收，对系统功能指标、合同完成情况、项目过程档案、现场测试报告、试运行报告等进行验收。中标人完成初步验收业务自查分析报告、主要功能性指标和技术性指标对照核查表，项目总结报告等材料作为验收文本。中标人将遵循闽工信函频管[2023]417号文件《福建省工业和信息化厅关于印发无线电基础和技术设施建设项目管理办法的通知》的要求，由采购人指定第三方检测机构，对固定监测测向系统进行站点现场测试并出具相关测试报告。本项目中抽取1套一类站监测测向系统、1套二类站监测测向系统、1套三类站监测测向系统进行现场第三方测试。经采购人同意后，采购人、中标人双方共同进行设备的初步验收，初步验收报告须经采购人、中标人双方签字盖章确认，初步验收合格次日起转入为期1个月的试运行。 4、期次4，说明：试运行。试运行期间若系统设备出现重大故障，如系统崩溃、招标文件及合同中列入的主要功能不能实现以及存在致使系统不能正常工作的缺陷，则试运行期从故障修复之日起重新计算，顺延一个月。试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理。在主要指标（如可靠性、稳定性等）经试运行验收测试符合要求后，方可组织竣工验收。项目试运行期间，采购人有权进行现场察看，如发现弄虚作假，则按政府采购相关法律及文件规定进行处理。 5、期次5，说明：竣工验收。1个月试运行结束后，中标人应向采购人提交试运行报告，试运行到期未出现重大故障，中标人申请进行项目终验（竣工验收）。采购人将组织专家组依据项目合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行竣工验收，并出具竣工验收报告。验收报告应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照合同填写验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用，在此期间，进行安装、调试、集成、试运行直至终验结束所发生的一切费用由中标人承担。中标人须在项目终验时将改造后系统的全部技术文件、测试报告、竣工文件及相关资料（包括配置文档、产品说明书、用户手册、作业指导书、培训资料等文档）汇集成册作为终验资料交付给采购人。 6、期次6，说明：其他。中标人应遵守采购单位须执行的其他项目管理相关验收规定（2024年9月30日前出台的文件）。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 合同签订后，中标人开具合同金额的全款正式发票给采购人，之后采购人将合同约定的全部款项支付至中标人在采购人指定的银行开立的三方共管账户，由监管银行按照三方签订的资金监管协议要求，依采购人指令，按合同进度适时付款。完成合同约定事项后由中标人提出申请，采购人确认后通知资金托管银行支付余款。支付期次和支付比例如下： 1.中标人完成本项目合同验收，且合同验收合格后，提供相关材料，待审批完成后，达到付款条件起7个工作日内，采购人（各个预算单位）按合同总金额的80%比例通知资金托管银行支付进度款； 2.中标人完成本项目所有设施建设，且初步验收合格后，提供初验材料，待审批完成后，达到付款条件起7个工作日内，采购人（各个预算单位）按合同总金额的15%比例通知资金托管银行支付进度款； 3.采购人（各个预算单位）组织终验（竣工验收）且合格后，中标人提供验收材料，待审批完成后，达到付款条件起7个工作日内，采购人（各个预算单位）按合同总金额的5%比例通知资金托管银行支付进度款。 |

履约保证金

采购包1：不缴纳

其他商务要求：

（以下内容均为以“★”标示的内容，均为不允许负偏离的实质性要求）

7、其他商务要求

（1）项目实施要求

①中标人应针对本项目专门建立一个完善和稳定的管理组织机构，服务人员数量不少于6人，具有稳定的项目负责人，其中必须包括一名专职负责的项目经理。

②在项目实施期间，中标人如中途更换项目经理，必须征得采购人同意。中标人必须无条件接受采购人的监督检查，并承担人力不足、人员不到位所导致的相关质量、进度等违约责任。

③对中标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关项目人员，中标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

④投标人必须在投标文件中提出项目组织方案、人员名单及沟通方案。

⑤中标人须在指定站址完成原固定监测站设备的拆卸（包括包装和运输至采购人指定位置），以及新采购设备的安装，固定监测站设备应配有有效的防雷保护措施。安装所需的各种辅材包括但不限于支撑架、接地、线缆组、钢材等均由中标人提供，费用列入投标总价内。

⑥各站点原有机房环境监控设备若不能保留使用，中标人应提供替换产品并确保与采购人现有的控制中心监控系统兼容，费用列入投标总价内。

（2）培训：要求中标人提供培训服务及培训计划；中标人应负责免费对采购人技术人员提供全面培训，使采购人的技术人员能独立进行设备（软件）操作和管理。中标人负责提供给培训人员实际的操作环境、培训资料（如电子文档和纸面文档，中文版本，文件格式为DOC 格式文档或 PDF 格式文档或其他可视化文件等）和相应的培训师资。

（3）质量保证期和售后服务

①本项目质保期：中标人应按照招标文件的要求和投标文件的承诺提供合格的产品，所有软硬件（整机）产品质保期为36个月（自竣工验收之日起计算，若投标人在其投标文件中对质保期有更长的承诺时限的，则质保期依从其投标文件中的承诺时限），中标人提供原厂免费保修和软件升级服务。质保期内，中标人必须按照合同条款提供质保服务，非因采购人（各个预算单位）操作不当造成的零配件更换等由中标人负责包修、包换。

②质保期内，中标人必须提供免费上门维保服务，要求提供7*24小时维保技术支持，2小时内响应，遇到故障8小时内到达现场，12小时内排除故障，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用设备供采购人（各个预算单位）使用。质量保证期内发生3次同一种重大质量问题，中标人应根据采购人（各个预算单位）要求无条件退换。

③质保期期满1个月前，中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。质保期结束后，中标人应在设备使用地区指定有维修能力的代理机构对设备在必要时进行定期维护和修理，可合理收取维修成本费。质保期及质保期后提供终身技术支持。质保期内中标人有责任对设备进行不定期的巡查检修。中标人必须提供至少可满足本项目使用8年的备品备件，能及时为采购人（各个预算单位）提供更换和维修服务。关键设备应有多套备份，随时可以更换故障设备。若停止生产某一部件或某一型号产品时，应提前向采购人（各个预算单位）通报，并为采购人（各个预算单位）提供必要储备。

④所有设备保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人或原厂家派员到采购人设备使用 现场维修，如需更换设备或送修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

⑤中标人应配合采购人开展项目绩效评价及审计等相关工作，且不受合同期限限制。

⑥投标人应承诺对投标产品所涉及软件终身免费升级最新版本，承诺书格式由投标人自行编写。

⑦延保服务：3年免费质保期结束后，中标人提供有偿延长维保服务，每年维保费不超过合同价的2%。采购人（各个预算单位）有需要的，可另行签订维保服务合同，与本合同具有同等效力。

（4）其他要求

①中标人承担设备运输到交货地点过程中发生的一切费用，货物交付至采购人指定地点前的风险由投标人承担。

②交付安装条件：中标人需自行勘查指定地点是否具备安装条件并及时书面通知采购人，因中标人未勘查安装条件而造成的相关后果由中标人承担。

(5)报价要求。投标人提供的投标分项报价表中，须列明可作为固定资产进行管理的相关软硬件专用设备、通用设备并报价，其余设计、勘查、第三方检测等无法作为固定资产进行管理的采购供货不列出，如未按要求报价，按投标无效处理。

(6)审计要求。中标人须提供本采购项目中各子项目符合相关财政纪律规定的独立财务决算审计报告或承担相应费用，所形成财务决算审计报告为竣工验收必备文件。

（7）相关未列明确保中标人履约的条款和中标人违约责任条款可在编写项目合同时界定。

（8）未列明情形处理。除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

8、违约责任

（1）安全责任违约

若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关管理规定及采购人有关管理办法执行外，采购人有权单方终止合同，并要求中标人按合同总价款30%支付违约金；给采购人造成的损失，中标人还应承担赔偿责任。

（2）中标人违约责任

①如果中标人未能按合同规定的时间按时足额供货的（不可抗力因素除外），中标人应当向采购人支付延期供货违约金。延期供货违约金比率为每延迟一天，中标人应按迟延交付货物金额的千分之五向采购人支付。采购人有权从未付的合同货款中扣除延期供货违约金。延期供货违约金的支付总额不得超过迟供货物部分合同金额的15%。

②如果中标人未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期供货期按时足额交货的（不可抗力因素除外），若中标人逾期供货达30个自然日（含30个自然日）以上的，采购人有权单方面解除本合同，中标人应向采购人支付合同总价款的15%作为违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失（中标人同意赔偿损失的范围其中包括采购人为此支出的律师费、诉讼费、执行费等）。

③中标人所交付的产品不符合合同规定及《招标文件》、《投标文件》规定标准的，采购人有权拒收，中标人愿意更换产品但逾期交货的，按中标人逾期交货处理。中标人拒绝更换产品的，视为中标人主动违约。若无法更换或仍不合格的，采购人有权单方解除本合同，并要求中标人按合同总价款的15%支付违约金。违约金不足以补偿采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿损失。

④中标人提供设备经安装调试后无法通过验收，经限期整改后仍无法通过验收的，采购人有权单方解除合同，并要求中标人按合同总价款的15%支付违约金。违约金不足以补偿损失，采购人有权要求中标人赔偿损失。

⑤如果中标人未能按照合同约定时间提供质保服务的，每逾期一天，中标人应向采购人支付2000元的违约金，若因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿采购人所受的损失。逾期违约金的支付总额不超过合同总价款的15%。

⑥质保期内设备运行发生故障的，中标人未按合同约定时限内提供咨询、维修和更换零部件等服务，采购人有权委托第三方处理，相关费用由中标人承担。

⑦合同签订后，中标人须在90个自然日内完成合同验收，每延迟一天，中标人应按合同金额的千分之五向采购人支付，超过30个自然日（含30个自然日）以上，采购人有权单方面解除本合同，中标人应向采购人支付合同总价款的15%作为违约金。

⑧质保期驻点人员配备保障，若中标人无法按照招标文件及投标文件要求履行，采购人可按照事实违约项目对中标人索取赔偿，单次中标人违约则赔偿不低于合同总金额的0.1%，质保期内总赔偿金额不超过合同总金额的15%。

⑨本次采购中的任一单一项目均为“2024年福建省无线电管理技术设施共性项目”的一部分，若在执行过程中中标人出现违约或根据违约责任自动终止合同，则“2024年福建省无线电管理技术设施共性项目”涉及的所有项目合同同时解除，且全部违约责任归属于中标人。在此情况下，所有设备中标人须自行负责搬离，已建设基建工程须平整恢复至原始地形地貌。

⑩中标人在到货验收后的设备抽测中未达到双方根据招投标文件所约定的要求的，采购人有权单方面解除采购合同，终止采购活动，并将相关情况向政府有关部门报送。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

中小企业声明函要求：为保障招标公平公正，根据本项目所需配置，如须享受中小企业扶持政策，则须在中小企业声明函中至少声明如下产品生产商情况：监测测向系统（监测测向一体机或监测接收机+测向机、监测线缆、微波射频线缆、监测天线安装适配器等配件、测向线缆、射频控制电缆、测向天线安装适配器等配件）、固定监测站信号分析软件、前端控制系统、前端控制系统操作系统、工控机、工控机操作系统、网络交换机、电源系统、视频和环境监控、供电电缆、防雷系统（含防雷器）、文字处理软件、操作终端、操作终端操作系统、移动操作终端、数据存储硬盘、数据库、交流稳压器、在线式UPS电源、蓄电池、视频监控摄像头（摄像机）、空调设备、水上无线电监测模块、天线抱杆、监测测向系统软件、室外机柜、消防系统、专项监测模块、机房土建设计、机房土建施工、铁塔设计、铁塔制造、铁塔施工、显示器。未按要求声明或出现产品无法界定生产商的按声明函无效处理。

## 第六章 政府采购合同

### 参考文本

# 政府采购货物买卖合同

# （试行）

项目名称： __________________________

合同编号： __________________________

甲   方： __________________________

乙   方：__________________________

签订时间： __________________________

## 使用说明

#### 1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

#### 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

#### 3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：___________________________（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：___________________________（供应商）

乙方2（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1.项目信息

(1)采购项目名称：___________________________

采购项目编号：____________________________

(2)采购计划编号：___________________________

(3)项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：___________________

品牌： ___________________ 规格型号：___________________

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  数量：__________  金额：__________

否

(4)政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5)政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商询价 单一来源 框架协议 其他：____________________

(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

(7)合同是否分包：是否

分包主要内容：________________________________________

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

________________________________________

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业中型企业小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  金额：__________

国别：__________  品牌：__________  规格型号__________

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是         否        不涉及

### 2.合同金额

（1）合同金额小写：____________________

大写：____________________

分包金额（如有）小写：____________________

大写：____________________

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价固定单价成本补偿绩效激励其他__________

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_______（应明确一次性支付合同款项的条件）_____________

分期付款：_______（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）_____________，其中涉及预付款的：_______ （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：_______（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）___________

绩效激励：_______（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_________

### 3.合同履行

（1）起始日期：____________________年____________________月 ____________________日 ，完成日期：____________________年____________________月____________________日。

（2）履约地点：____________________

（3）履约担保：

是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：____________________

收取履约保证金金额：____________________

履约担保期限：____________________

履约担保期限：____________________

（4）分期履行要求：____________________

（5）风险处置措施和替代方案：____________________

### 4.合同验收

（1）验收组织方式：自行验收委托第三方验收

验收主体：____________________

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测： 是，抽查比例：__________%否

是否存在破坏性检测： 是，__________否

验收组织的其他事项：____________________

（2）履约验收时间：计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_______日内组织验收

（3）履约验收方式：一次性验收分期/分项验收：__________

（4）履约验收程序：____________________

（5）履约验收的内容：_________（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）___________

（6）履约验收标准：_____________________________

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

（8）履约验收其他事项：_______________

### 5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

### 6.合同生效

本合同自____________________生效。

### 7.合同份数

本合同一式 _______ 份，甲方执 _______ 份，乙方执 _______ 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立地点： ____________________________

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

单位名称（公章或合同章）： {{未填写}}（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签章）：{{未填写}}

住 所：{{未填写}}

联 系 人：{{未填写}}

联系电话：{{未填写}}

通信地址：{{未填写}}

邮政编码：{{未填写}}

电子邮箱：{{未填写}}

统一社会信用代码：{{未填写}}

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

### 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

### 6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

### 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

### 8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

### 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

### 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

### 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

### 16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

### 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

### 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

### 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

### 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

### 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

### 23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____ 种方式解决： （1）向 __________________仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ____________ ； （2）向__________________人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

## 第七章 电子投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （资格及资信证明部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标（报价）一览表”及“投标（响应）报价明细表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2 证明材料

注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

#### 二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

#### 二-2-2 资格证明材料

#### 营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-4中小企业声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-5联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-6分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-7其他资格证明文件（若有）

#### 二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （报价部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标（报价）一览表

二、投标（响应）报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

# 开标（报价）一览表

公司名称：

包号：1

项目编号：[350001]FJJF[GK]2024017

项目名称：2024年福建省无线电管理技术设施共性项目

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年福建省无线电管理技术设施共性项目 | 31295000.0000 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

公司名称：

包号：1

项目编号：[350001]FJJF[GK]2024017

项目名称：2024年福建省无线电管理技术设施共性项目

福州新建二类固定站

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州新建二类固定站 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 2440000.0000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 套 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

福州新建二类固定站

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州新建二类固定站 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 2440000.0000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 套 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

泉州二类站升级改造项目

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉州二类站升级改造项目 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 2342000.0000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 套 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

泉州三类站升级改造

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉州三类站升级改造 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 1492000.0000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 套 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

三明二类固定监测站升级改造

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三明二类固定监测站升级改造 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 2585000.0000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 套 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

莆田二类固定站新建

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莆田二类固定站新建 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 2490000.0000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 套 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

莆田二类固定监测站升级改造

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莆田二类固定监测站升级改造 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 2490000.0000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 套 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

南平二类固定站升级改造

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南平二类固定站升级改造 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 2340000.0000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 套 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

南平二类固定站升级改造

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南平二类固定站升级改造 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 2340000.0000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 套 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

南平二类固定站升级改造

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南平二类固定站升级改造 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 2340000.0000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 套 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

龙岩三类站升级改造

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙岩三类站升级改造 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 1500000.0000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 套 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

宁德一类固定监测站

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁德一类固定监测站 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 3500000.0000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 套 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

宁德三类固定监测站

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁德三类固定监测站 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 1500000.0000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 套 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

漳州三类固定站

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漳州三类固定站 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 1496000.0000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 套 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

### 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |
|  | ... |  |  |
| 备注 |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

#### 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 封面格式(技术商务部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。