# 附件2：

# 宁德市新型数字监测压制系统

# 技术参数和功能要求

# 一、项目概述

为加强宁德市对考试无线电作弊行为的发现、识别能力，提升对作弊信号的干扰、反制水平，采购人计划通过公开招标的方式购置宁德市新型数字监测压制系统。

# 二、技术参数和功能要求

# 宁德市新型数字监测压制系统主要包括1套可搬移式LORA扩频信号监测压制系统和1套LORA扩频信号源，具体技术参数和功能要求见下表：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数和功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可搬移式LORA扩频信号监测压制系统[核心产品] | 1.监测和压制频率范围：至少覆盖137-1500MHz 2.发射功率：≥40W。 3.接收灵敏度：优于-120dBm 4.接收/解码通道：≥ 64路 5.发射通道：≥ 5路 6.持续发射时间：≥4小时 7.解码时间：≦ 1 秒 8.联网方式：LAN、5G 9.解码类型：云6、云7、云8、HL806T、HL806V、Xserver、Xserver 2、Xserver 3、TK F6、TK F6+、TK F10等 10.监测功能：具备频谱模板扫频功能，能够生产扫描模板。具备对超出设置门限的信号自动发现、跳转并解析、判断该信号是否为考试作弊信号的功能。 11.解调功能：具备对调频（FM）、二进制数字频率调制（2FSK）及LORA技术等考试作弊信号解调功能。 12.解析功能：具备对信号内容解析能力，依目标信号类型，能够实时获取考试作弊信号的中心频率、信号强度、信号类型、调制方式、信道ID号、用户ID，以及解析相关语音或文字内容等。 13.警示功能：在首次解码成功后，可对目标信道发送警示信息，警示信息可全文正常显示，不会出现乱码或错误。 14.删除功能：在首次解码成功后，可对目标信道发射远程删除指令，扰乱并删除作弊接收装置上收到的作弊信息，删除操作延时小于500ms。 15.锁定功能：在首次解码成功后，可对目标信道发射远程锁定指令，扰乱作弊接收装置的屏幕锁定功能，使其无法接收、显示任何作弊信息。 16.阻断功能:在首次解码成功后，可以对目标信号进行阻断发射，本功能需要持续进行发射，可实时阻断多路不同的信道，发射过程中不会影响其他信道的接收、解码功能。 17.人工管制和自动管制功能：人工管制可手动设置参数和启停管制，自动反制可根据自动识别作弊信号内容自动设置参数和启停反制。 18.解码功能：可实时对扩频作弊信号进行解码，解码内容包括作弊设备类型、频率、用户编号、频道号、消息正文、解码时间等。 19.固件升级功能:可通过升级软件、固件、增加硬件模块等方式实现对新出现的扩频数传作弊设备的兼容。 20.记录功能: 解码内容以及所有功能操作记录能在控制端软件上实时显示，且自动保存在系统的工作日志中，供事后下载查询。 | 1 | 套 |
| 2 | 便携式LORA扩频信号测向信号源 | 1.频率范围：至少覆盖137-175MHz/410-525MHz/862-1020MHz 2.发射通道：1路 3.发射功率：≥ 3W 4.持续发射时间：≥ 2小时 5.供电方式：内部锂电池 6.天线：内置定向 | 1 | 套 |

三、验收条件

1.供应商应自合同签订之日起120日内交货并完成项目验收，验收合格且供应商开具本合同总金额100%的正式发票给采购人后15个工作日内，采购人支付100%的合同款。

2.验收流程：所有货物运抵采购人指定地点后，采购人和供应商一同对货物的数量、型号进行核验并对设备功能进行逐项检验和总体测试，随同货物应附软件知识产权授权书、出厂检验报告、设备质量合格证、第三方测试验证报告等。核验完成后应进行不少于15日的试运行。在试运行期间，出现重大故障，如：系统崩溃以及存在致使系统不能正常工作的缺陷，则试运行期从故障修复之日起重新计算，顺延15天。如无重大故障，可合并进行合同、初步和竣工验收。

四、售后服务期和售后服务要求

供应商须提供3年的质保期，系统软件终身免费升级,质保期从验收合格之日起算，在质保期内免费维护保养并提供7×24小时电话技术支持，能够即时响应，随时电话或书面解答甲方的疑问，紧急事故处理要求48小时内到达现场。

五、其他

供应商承诺制造商承担本项目质保期内售后服务的，需在中标后、合同签订前提供制造商出具的本项目的售后服务承诺函；如供应商承诺自身承担或其他单位承担本项目质保期内售后服务的，需在中标后、合同签订前出具制造商出具的授权书及担保书（如合同实施过程中售后服务机构无法全部履行售后服务义务时，采购人将追究中标人的违约责任）。