附件2：

# 厦门市无线电管理局无线电监测能力提升(监测技术演练)支撑服务内容及要求

## 一、项目概述

根据《全国无线电监测技术演练实施办法》（国无办函﹝2020﹞5号）要求，为切实做好厦门地区无线电管理工作，进一步提升厦门市无线电管理局人才队伍建设，提高干部队伍的综合素质和业务技能水平，计划启动厦门市无线电管理局无线电监测能力提升(监测技术演练),通过购买第三方支撑服务的方式开展演练。

## 二、项目服务期限

合同签订后六个月内完成。

## 三、项目服务范围及内容

采用封闭式集中演练方式，围绕全国无线电监测技术演练科目，组织监测技术演练。演练场地应参照国家无线电监测技术演练场地要求进行遴选并经采购人确认。

## 四、项目要求（采购标的）

1.根据《全国无线电监测技术演练实施办法》（国无办函﹝2020﹞5号）要求，厦门市无线电管理局无线电监测能力提升(监测技术演练）工作拟设置包括非法信号排查、短波及卫星干扰源查找、徒步信号源查找和基于无人机平台的干扰源监测定位等4个演练科目。

2.本项目是为保障该次演练顺畅开展需要购买的相关服务。服务主要内容：组织完成本次演练活动工作，包括演练活动全流程（活动筹备、正式演练及后期收尾工作）所需的演练筹备选址、组织、指挥调度、技术支持，提供专业器材设备供演练使用，演练场景设计及搭建、演练裁判及辅助人员服务、后勤保障、通信线路、辅助设备器材提供以及信息技术服务等工作。演练科目顺序和时间安排由采购人、成交供应商共同确定，所有费用由成交供应商支付。

3.技术演练服务清单

| 序号 | 服务 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 演练总体筹备和组织 | 组建专门团队组织演练实施和提供技术支持，策划拟制演练方案和脚本，提供演练裁判及辅助人员，负责演练场地的勘查选址布置等相关工作。 |
| 2 | 提供演练设备 | 提供演练使用的无线电信号源、演练语音调度指挥设备和其他辅助设备。 |
| 3 | 指挥部搭建布置 | 负责演练指挥部搭建布置及运行。 |
| 4 | 演练场地及场景搭建 | 按照国家无线电监测技术演练场地要求，进行实地勘察，确定演练场地。并负责演练场氛围布置和道具准备等。 |
| 5 | 其他服务内容 | 负责演练人员服装及交通、医疗等其他服务。 |

4.演练场地要求

乙方提供：乙方根据甲方需求，在厦门行政区内寻找合适的场所开展相应的演练科目。具体包含非法信号排查、短波及卫星干扰源查找、徒步信号源查找和基于无人机平台的干扰源监测定位等科目。乙方选址场地需满足能够开展短波、超短波、卫星干扰源信号查找训练的基本条件，满足无人机平台升空开展监测定位的必要条件，同时具备提供参训人员的基本生活条件。

## 五、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

### 1、演练筹备和组织

1.1策划拟制演练方案和脚本，明确演练内容、演练科目、演练规则、评分标准和演练流程；

1.2负责演练场地的勘查选址布置，协调演练候选场地及演练食宿场所酒店；

1.3组建演练服务团队负责演练的组织实施和提供技术支持，做好相应的接待和技术支持等服务工作，协助召开演练动员部署会、总结会；

1.4组建裁判团队，按照演练规则、评分标准和演练方案，严格、公正、公平评判。

### 2、提供相关设备与系统供演练、训练使用

#### 2.1无线电信号源

2.1.1提供充足的技术演练涉及的信号源等器材供演练及培训使用，使用时间不少于15自然天，单个信号源自带电池需支持持续使用不少于4小时。

2.1.2信号源包括低功率信号源、高功率信号源、短波信号源、卫星信号源四种。

2.1.3信号源具备包括但不限于单载波、调制信号、协议信号、常规雷达信号、捷变雷达信号、扫频信号等内容的发射能力。

2.1.4信号源具备较宽的频率范围，既可以满足日常发射要求，又可以作为无线电监测设施测试验证设备。

2.1.5信号源支持远程控制，包括多个信号源的参数变化、发射、停止；可查询信号源的位置（地图信息）、发射状态。

2.1.6信号源支持基于IQ文件的信号制式升级。

#### 2.2信号源主要技术参数如下：

##### 2.2.1★低功率信号源

●频率范围：100MHz-3GHz

●信号调制类型：至少包含AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK

●通信体制：至少包含DMR、dPMR、TETRA、2FSK、LORA、GSM

●频率步进：≤1kHz

●频率准确度：≤2ppm

●发射功率：≥10mW，可调

●工作模式：集中控制，联网控制

●工作时间：不低于5小时

●重量： ≤2kg

●配件：充电宝、天线、迷彩盒、线缆等

##### 2.2.2★高功率信号源

●频率范围：200MHz-1GHz

●信号调制类型：至少包含AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK

●通信体制：至少包含DMR、dPMR、TETRA、LORA、GSM

●频率步进：1kHz

●频率准确度：2ppm

●发射功率：≥10W，可调

●工作模式：集中控制、联网控制

●供电方式：220V移动电源供电

●工作时间：不低于5小时

●重量： ≤5kg

●配件：移动电源、装配箱等

##### 2.2.3★短波信号源

●频率范围：3-30MHz

●发射类型：包括 J3E、A3E、A1A、F1B、J2B 等，支持 AM、SSB、CW和FSK 等多种工作模式

●发射功率：≥10W

●供电：电池供电，配备锂离子电池组

●电流：＜8A

●工作时间：不低于5小时

●重量：≤15kg

●支持短波信号发射周期定时和语音加载功能

##### 2.2.4★卫星信号源

●频率范围：14.0GHz-14.5GHz(Ku)、5.85GHz-6.425GHz（C）

●信号调制类型：QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK, 64APSK

●发射功率：≥5W（功率可调）

●滚降系数：20%

●前向纠错码速率：1/4, 14/45, 1/3, 2/5, 9/20, 7/15, 1/2, 8/15, 11/20, 26/45, 3/5, 23/36, 2/3, 25/36, 32/45, 13/18, 3/4, 7/9, 4/5, 5/6, 77/90, 8/9, 13/45

●相位噪声：

≤-63 dBc/Hz @ 100Hz

≤-80 dBc/Hz @ 1KHz

≤-90dBc/Hz @ 10KHz

≤-100 dBc/Hz @ 100KHz

●工作时间：不低于5小时

●发射天线（喇叭天线）

频率范围：5GHz-15GHz

天线增益：10dBi-15dBi

#### 2.3演练语音调度指挥设备

在演练开展期间提供基于公众移动通信的公网对讲机（包括sim卡、耳机、充电器等配套设备）作为外场与内场之间指挥调度的语音通信设备。

#### 2.4 其他辅助设备

提供各演练科目所需辅助设备，包括但不仅限于转接头、射频线缆、稳压源、三角架、适配器、电源插座、裁判用具等。提供演练所需的办公用品、胸卡、名牌等演练综合物品。

### 3、指挥部搭建布置

3.1负责演练指挥部搭建、布置及运行。制作演练宣传展板并提供满足搭建指挥部场地以及所必备的屏幕、桌椅、音响设备（包含音响、无线话筒、支架等）、电源及插线板、有、无线通信线路、笔记本电脑等操作终端及其相关接口转换器，以及所需的辅助器材等。指挥部布置遵循简洁、规整、大方原则。

### 4、演练场地及场景搭建

#### 4.1演练场地勘查与协调

参照国家无线电监测技术演练场地要求，进行实地勘察，确定演练场地，并负责与当地街道、政府相关部门的协调和报备工作。

#### 4.2演练信号源放置场地勘察选址布置

提供满足国家演练场景中要求的信号源场地布置，并负责与当地街道、政府相关部门的协调和报备工作。

#### 4.3演练场地电磁环境测试

对演练场地进行前期测试以及在彩排和演练活动开展期间进行电磁环境测试不少于3次（需配备进行电磁环境测试的专业设备）。

#### 4.4负责演练场氛围布置和道具准备等。

### 5、其他服务内容

#### 5.1交通服务

负责演练所需设备、仪器等物资的运送。

#### 5.2医疗及其他服务

负责演练期间安保工作，提供防疫措施落实以及演练全程常用药品等配套基础医疗服务，确保演练过程中人、物的安全。

### 6、服务标准

6.1顺利组织完成厦门市无线电管理局无线电监测能力提升(监测技术演练)工作，并确保符合《全国无线电监测技术演练实施办法》（国无办函﹝2020﹞5号）要求。

### 7、其他要求

#### 7.1成交供应商为履行本服务项目所产生的所有费用均包含在采购文件及合同约定以内。

#### 7.2技术演练设备清单

| 序号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 7.2.1 | 超短波频段发射源 | 11个，用于徒步非法无线电信号源查找和无线电监测与信号分析科目 |
| 7.2.2 | 高功率信号源 | 5个，用于非法信号排查科目 |
| 7.2.3 | 卫星发射源 | 2个，用于短波及卫星干扰源查找科目 |
| 7.2.4 | 短波频段发射源 | 2个，用于短波及卫星干扰源查找科目 |
| 7.2.5 | 便携式监测设备 | 2套，监测信号源工作情况 |
| 7.2.6 | 对讲机 | 6套，对对讲机进行编辑分组，分为指挥部、工作组、裁判组和领队组等 |
| 7.2.7 | 演练秩序册 | 参加人员每人1份，内容应包括演练时间安排、食宿安排、演练须知及相关会务组联系人联系方式等内容。 |
| 7.2.8 | 裁判员工作手册 | 裁判团队每人一份，内容包括裁判员具体分工及相应的时间安排。 |
| 7.2.9 | 打印机、订书机、写字板等 | 不少于1套（至少包含2台打印机、2个订书机、2盒签字笔、10个写字板及档案袋） |
| 7.2.10 | 医疗箱 | 1个，提供演练全程常用药品（心脏病、高血压、创伤药、防暑药、伤风感冒药等现场所需的药品） |

备注：为履行服务所需，投标人须提供包括但不限于上述清单列明的内容，实际服务过程中可能增加的内容，投标人根据自身经验，充分预估后并包含在投标总价中。

#### 7.3演练人员和时间安排

7.3.1合同签订6个月内，经双方确认选址场地和执行方案后，集中安排一次为期3天的演练活动，内容包含非法信号排查、短波及卫星干扰源查找、徒步信号源查找和基于无人机平台的干扰源监测定位等科目。甲方安排不多于12人全程参与演练活动。

#### 7.4其他费用

采购人参与演练培训人员的往返交通费不纳入本次服务采购范围。